|  | Konikowo 77c 76-024 Świeszyno www.horn-projekt.pl mail: biuro@horn-projekt.pl tel. 502 255 881 |
| --- | --- |

PROJEKT  WYKONAWCZY

Obiekt: 	Budynek użyteczności publicznej Poradnia Psychologiczno-	Pedagogiczna w Białogardzie

Temat:	Projekt docieplenia wraz z renowacją elewacji

Adres:	ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard

Inwestor:	Starostwo Powiatowe w Białogardzie, ul. Plac Wolności 16, 	78-200 Białogard

OŚWIADCZENIE

Stosownie do zapisu Art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Branża - funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Konstrukcyjno-budowlana - projektant | Mariusz Januszewski | ZAP/0008/POOK/09 |  |
| Opracowanie – asystent projektanta | Maciej Król | ZAP/0057/PWBKb/16 |  |

Konikowo wrzesień 2016

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- OPIS TECHNICZNY

- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- CZĘŚĆ GRAFICZNA

- Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie z dnia 1.09.2016

- Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie z dnia 1.09.2016

- Instrukcja obsługi i montażu pompy ciepła.

- Uprawnienia projektanta u potwierdzenie ubezpieczenia OC

- OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

· Zlecenie wykonania projektu przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie, ul. Plac Wolności 16, 78-200 Białogard,

· Informacje techniczne producentów materiałów,

· Dokumentacja archiwalna,

· Obowiązujące przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przeznaczonej na siedzibę Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej, mieszczącej się przy ul. Dworcowej 2, 78-200 Białogard

Zakres termomodernizacji;

- Renowacja ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych z wykonaniem wypraw tynkarskich o składzie identycznym z obecnie występującym oraz z zachowaniem obecnej kolorystyki,

- Docieplenie budynku bezspoinowym systemem ocieplania ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnych z wykonaniem wypraw tynkarskich BSO ze styropianem,

- Wymianę wszystkich podokienników zewnętrznych,

- Docieplenie stropu pod strychem za pomocą wełny mineralnej układanej na sucho,

- Wymianę obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi,

- Wymianę stolarki okiennej zgodnie z audytem energetycznym,

- Wymianę stolarki drzwiowej zgodnie z audytem energetycznym,

- Montaż instalacji pompy ciepła typu powietrze-woda,

- Wykonanie opaski wokół budynku w postaci obsadzonego krawężnika wydzielającego przestrzeń wokół budynku zasypaną warstwą żwiru.

- Kompleksowa wymiana więźby dachowej (odtworzenie stanu istniejącego), wymiana pokrycia dachowego stosując dachówkę ceramiczną karpiówkę w układzie takim jak istniejący.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych, z podpiwniczeniem, zbudowany w technologii tradycyjnej murowej. Ściany zewnętrzne nr 1: mur z cegły ceramicznej gr. 38 cm, z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym. Konstrukcja stropu nad kondygnacją II p. drewniana. Dach stromy wielopołaciowy z głównym układem dachu czterospadowego kopertowego. Okna i drzwi balkonowe podwójnie szklone: Uśr = 3,00 W/(m2*K). Drzwi zewnętrzne: drewniane - U = 5,10 W/(m2*K).

W związku z wysokością budynku wynoszącą 14,51 m ( < 25,00 m ) niniejszy projekt docieplenia nie wymaga pozwolenia na budowę. Przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych należy zgłosić projekt właściwemu organowi (Prawo budowlane Art.30 pkt. 2C, Art. 28 pkt.2 pp. 4).

Po wykonaniu prac określonych w projekcie okres trwałości budynku zostanie zwiększony ponadnormatywnie o ok. 15 lat (ponad 5 lat).

Nie stwierdzono gniazd i siedlisk ptasich w obrębie budynku.

Dokumentacja techniczna została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r., nr 75 poz. 690).

Informacja o zastosowaniu odnawialnych źródeł energii powinna być zamieszczona na tablicy informacyjnej umieszonej w widocznym miejscu elewacji frontowej budynku.

4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

4.1. Zestawienie zbiorcze planowanych prac

| Rodzaj modernizowanego elementu | Rodzaj realizacji |  |
| --- | --- | --- |
| Renowacja ścian zewnętrznych powierzchnia renowacji 561,64 m2 netto | Renowacja ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych z wykonaniem wypraw tynkarskich o składzie identycznym z obecnie występującym oraz z zachowaniem obecnej kolorystyki. Prace odnośnie renowacji elewacji budynku należy przeprowadzić pod opieką konserwatora zabytków. W skład robót wchodzi skucie istniejącego tynku oraz wykonanie nowego o parametrach identycznych jak tynk pierwotny. Skład mineralogiczny oraz barwę i gradację tynku określić należy na podstawie ekspertyzy technicznej. |  |
| Ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnej powierzchnia ocieplenia 102,94 m2 netto | Ocieplenie styropianem przy użyciu metody lekkiej-mokrej BSO styropianem Platinium FASADA wraz z robotami towarzyszącymi – grubość styropianu – 5 cm dodatkowo wykonać należy opaskę wokół budynku w postaci obsadzonego krawężnika wydzielającego przestrzeń wokół budynku zasypaną warstwą żwiru o uziarnieniu 2-16 mm. |  |
| Ocieplenie stropu pod strychem– powierzchnia ocieplenia 175,22 m2 netto | Ocieplenie stropodachu niewentylowanego wełna mineralną wraz z pracami towarzyszącymi– grubość wełny mineralnej – 20 cm |  |
| Wymiana starych okien kondygnacji nadziemnej – 49 szt. | Wymiana starych okien na nowe o współczynniku przenikania ciepła Ud = 0,9 W/m2*K, wraz z wymianą parapetów i montażem nawiewników regulowanych ręcznie, |  |
| Wymiana starych okien kondygnacji piwnicznej – 23 szt. | Wymiana starych okien na nowe o współczynniku przenikania ciepła Ud = 1,3 W/m2*K |  |
| Wymiana starych drzwi zew. – 3 szt. | Wymiana starych drzwi na nowe o współczynniku przenikania ciepła Ud = 1,3 W/m2*K (drzwi drewniane) |  |
| Rozebranie zabudowy wejścia bocznego wraz z przebudową schodów Wymiana więźby dachowej Wymiana pokrycia dachowego | W ramach prac związanych z renowacją elewacji budynku, należy rozebrać zabudowę wejścia bocznego do budynku oraz przebudować schody wejścia bocznego w taki sposób, aby odpowiadały architektonicznie schodom wejścia głównego. Wymienić należy całą więźbę dachową w układzie konstrukcyjnym takim jak obecnie Należy wymienić dachówkę na karpiówkę podwójną według technologii istniejącej obecnie |  |

Po wykonaniu inwestycji na elewacji budynku należy umieścić tablicę informacyjną dotyczącą zastosowanych odnawialnych źródeł energii.

4.2. Wymiana orynnowania i obróbek blacharskich

Orynnowanie należy przełożyć lub wymienić w przypadku ich niezdatności do użycia zachowując istniejące średnice materiał oraz barwę. Rodzaj orynnowania pozostaje bez zmian.

4.3. Wymiana podokienników

Projektuje się wymianę wszystkich podokienników zewnętrznych na podokienniki wykonane w tej samej technologii, jak występuje to obecnie na budynku. Barwa i gradacja podokienników nie ulega zmianie. Należy odtworzyć stan istniejący przy użyciu dostępnych materiałów. Zakaz zmiany architektury podokienników.

4.4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

W ramach termomodernizacji wymienione zostaną drzwi zewnętrzne z drzwi o współczynniku U=5,1 W/m2∙K na drzwi o współczynniku U=1,30 W/m2∙K oraz okna zewnętrzne z okien o współczynniku U=3,0 W/m2∙K na okna PVC o współczynniku U=0,9 W/m2∙K dla kondygnacji nadziemnych oraz wymianie okien  z okien o współczynniku U=5,0 W/m2∙K na okna PVC o współczynniku U=1,3 W/m2∙K dla kondygnacji podziemnych. Po demontażu stolarki przeznaczonej do wymiany należy uzupełnić ubytki w konstrukcji muru uniemożliwiające prawidłowy montaż nowej stolarki. Barwa oraz kształt okien nie może ulec zmianie w stosunku do okien aktualnie zamontowanych.

4.5. Ocieplenie przegród wewnętrznych

W zakres ulepszeń wchodzą ulepszenia dotyczące przegród wewnętrznych stropu pod poddaszem. Modernizacja przegrody polegać będzie na ułożeniu warstwy wełny mineralnej w przestrzeniach pomiędzy belkami stropowymi stropu pod poddaszem. Prace polegać będą na zerwaniu istniejącego poszycia stropu, ułożeniu wełny mineralnej oraz folii izolacyjnych i ponownym zamontowaniu poszycia stropu w postaci desek gr. 32 mm.

4.6. Renowacja tynków ścian zewnętrznych

Przedmiotowe prace renowacyjne elewacji budynku przewidują usunięcie tynku poprzez skucie go w sposób ręczny lub mechaniczny. Do ręcznego skuwania zaleca się użycie młotka i przecinaka. Do usuwania mechanicznego zaleca się użyć wiertarki udarowej, frezarki do tynków oraz szlifierki do betonu. Do renowacji tynków w zależności od zastosowanych pierwotnie tynków stosuje się różne rodzaje materiałów:

Preparaty do czyszczenia i dezynfekcji: Preparat biobójczy przeznaczony do gruntowania jak również usuwania glonów, grzybów, porostów i mchów z powierzchni mineralnych, jak a także do zabiegów profilaktycznych z tworzeniem „zapasów substancji czynnej”, zawierający np. min. 0,045 % izotiazolonów i 1,00% chlorku benzalkoniowego.

Preparaty do wzmocnienia wstępnego: Preparaty oparte na estrach etylowych kwasu krzemowego o właściwościach głęboko penetrujących i wzmacniających przyczepność.

Środki do wypełniania rys i ubytków: Systemowe zaprawy jednoskładnikowe, modyfikowane tworzywami sztucznymi. Sucha zaprawa zwierająca hydraulicznie wiążące spoiwo, mikrokrzemionkę oraz mineralne kruszywa, przeznaczona jest do naprawy rys oraz do wykonywania wytrzymałych połączeń między murem a kotwą, w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych

Środki do tworzenia iniekcji i usuwania rys: Zawiesina cementowa do wykonywania iniekcji rys i pustek, 2-składnikowa. Składnik A: Płyn iniekcyjny Składnik B: Ultradrobnoziarniste, fabrycznie mieszane spoiwo hydrauliczne (proszek) o wysokiej odporności na siarczany Przeznaczona do stosowania w miejscach suchych, wilgotnych, mokrych, podwodnych i podziemnych: Do wtłaczania w rysy i pustki w zaprawie, murze z cegły i kamienia naturalnego.

Środki do czyszczenia tynków i sgraffit: 1. Drobne ścierniwo, przeznaczone do delikatnego strumieniowania powierzchniowego bez użytku wody. 2. Preparat do czyszczenia chemicznego – jest to efektywnie działającym roztwór substancji powierzchniowoczynnych do usuwania uporczywych zabrudzeń takich jak sadza, kurz, oleiste i tłuste osady oraz nawarstwienia. Dzięki wysokiej aktywności osiąga się optymalny wynik czyszczenia. Środek słabopieniący i ulegający degradacji biologicznej. Może być stosowany zarówno do mycia ręcznego takimi narzędziami jak szczotki i szczotki do szorowania, jak i w urządzeniach do czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem i gorącą parą. Działa zmiękczająco na wodę.

Środki do rekonstrukcji tynków: 1. Zaprawa do tworzenia warstwy szczepnej na szczelnych względnie słabo chłonących podłożach. Zapewnia właściwe przygotowanie podłoża przed nałożeniem tynków mineralnych i wyrównanie nierównomiernej chłonności podłoża pod tynk. Powinna charakteryzować się:

- łatwym nakładaniem i bardzo dobrą przyczepnością,

- wysoką odpornością na siarczany i niska zawartością czynnych alkaliów,

- dobrym zespoleniem z później nakładaną warstwą tynku,

- odpornością na wodę, czynniki atmosferyczne i mróz oraz przepuszczalnością dla pary wodnej.

2. Tynk renowacyjny jest fabrycznie wymieszaną, mineralną, lekką zaprawą przeznaczoną do renowacji budowli i cechującą się następującymi właściwościami;

- spoiwo  o wysokiej odporności na siarczany i niskiej zawartości aktywnych alkaliów - łatwe nakładanie i obrabianie powierzchni przy pojedynczych warstwach o grubości do 30 mm!

- możliwość nakładania maszynowego - wysoka stabilność w stanie świeżym - przyspiesza schnięcie, - odporność na siarczany i inne sole,

- duża objętość aktywnych porów (> 50%) - zapobiega stratom ciepła wynikającym z zawilgocenia,

- brak kondensacji pary wodnej na powierzchni,

- odporność na wodę, czynniki atmosferyczne i mróz

1. Tynk-szpachlówka wysokiej jakości, oparta na „dyspergowanym wapnie”, gotowa do stosowania. Szpachlówka mineralna, nie „krzemionkuje” podłoża przez co nie powoduje jego uszczelnienia i wzmocnienia. Odwracalna; odpowiada wymaganiom „Karty Weneckiej”. Bez dodatku spoiw organicznych i hydraulicznych. Nieszkodliwa dla alergików. Nie zawiera rozcieńczalników i środków zmiękczających. Bez konserwantów; naturalnie antyseptyczna.

2. Naturalna farba mineralna nie zawierająca krzemianów, stąd nie uszczelnia i nie utwardza powierzchni. Odwracalna; odpowiada wymaganiom „Karty weneckiej”. Nie zawiera dodatku spoiw organicznych ani dwutlenku tytanu. Nieszkodliwa dla alergików. Nie zawiera rozcieńczalników i środków zmiękczających. Bez konserwantów; naturalnie antyseptyczna.

Środki do scalenia kolorystycznego: Półprzezroczysta farba na spoiwie silikonowym przeznaczona do wykonywania laserunkowych powłok malarskich przy zachowaniu naturalnego – mineralnego, kolorystycznego i fakturalnego wyglądu podłoża. Przeznaczona do stosowania na obiektach zabytkowych szczególnie do starych tynków i kamieni naturalnych. Farba wyróżnia się niewielką siłą krycia przy zachowaniu charakteru rzeczywistej powłoki, czego efektem są dwie właściwości/zalety:

A) Nałożenie farby na powierzchni materiału prowadzi do powstania cienkiej hydrofobowej powłoki ochronnej. Dzięki temu farba ta umożliwia ochronę hydrofobową także takich mineralnych podłoży, na których zastosowanie głęboko wnikającego impregnatu hydrofobizującego wiąże się z negatywnymi zjawiskami towarzyszącymi (np. piaskowce o spoiwie ilastym zagrożone pęcznieniem), względnie na których nie dopuszcza się stosowania impregnatów hydrofobizujących.

B) Zastosowanie farby prowadzi do utworzenia powłoki malarskiej o niewielkim stopniu krycia (laserunkowej), przez którą nadal prześwituje podłoże. Dzięki temu zapobiega się uzyskaniu efektu płaskiego ("martwego") koloru i faktury.

Środki do hydrofobizacji: Reaktywne roztwory silikatowe przeznaczone do hydrofobizującej impregnacji mineralnych materiałów budowlanych. Ze względu na małocząsteczkową strukturę w stanie wyjściowym preparaty wykazuje bardzo dobrą zdolność penetracji i reaguje chemicznie w materiale budowlanym w obecności wilgoci atmosferycznej przechodząc w hydrofobową, odporną na promieniowanie ultrafioletowe i działanie czynników atmosferycznych substancję czynną - polisiloksan. Po zabiegu impregnacji substancja czynna odkłada się na ściankach kapilar i porów jako makromolekularna warstwa, nie wpływając znacząco na zdolność dyfuzji pary wodnej. Nierównomierna chłonność podłoża może powodować nierównomierne wchłanianie impregnatu i przez to różnice w odcieniu. Preparat zmniejsza wnikanie wody i substancji szkodliwych, które mogą występować w formie rozpuszczalnych w wodzie kwasowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (SO2, NOx). Ograniczone zostaje dzięki temu zagrożenie zaatakowaniem powierzchni kamienia naturalnego przez mikroflorę. Ulega poprawie odporność na działanie mrozu i soli rozmrażającej. Dzięki obniżeniu przewodności cieplnej zmniejszają się straty energii. Powierzchnie materiałów budowlanych zaimpregnowane wykazują wyraźnie mniejszą skłonność do brudzenia się.

Zamienność zastosowanych preparatów chemicznych: Wykonawca może zastosować inne, dowolne środki chemiczne o podobnym spektrum oddziaływania, lecz o innym składzie chemicznym, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Konserwatorem Zabytków.

Wykonanie warstwy wierzchniej (elewacyjnej): W celu wykonania odtworzenia powłoki malarskiej i tynkarskiej należy wykonać ekspertyzę techniczną wykazującą pierwotny rodzaj tynku oraz kolorystykę elewacji (ekspertyza architektoniczna)  i na jej podstawie wykonać prace renowacyjne.

Materiały uzupełniające i akcesoria: - listwy krawędziowe do wykonywania styków różnych rodzajów elewacji - listwy dylatacyjne przyokienne - pianki i taśmy uszczelniające Wykonawca dostarczy materiały i akcesoria należące do jednolitego systemu przyjętego do wykonania robót

4.7. Najczęściej popełniane błędy

Bywa, że w technologii renowacji tynków ścian stosowane są materiały różnych producentów. Takie niesystemowe rozwiązanie grozi poważnymi konsekwencjami. Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej otrzymuje system materiałów po przeprowadzeniu odpowiednich badań sprawdzających. Współdziałanie materiałów pochodzących z różnych systemów nie jest badane! Ujawnienie stosowania w jednym rozwiązaniu materiałów niewchodzących w skąd systemu może być powodem oddalenia ewentualnych reklamacji.

– Zbyt mała liczba tynkarzy przy wykonywaniu warstwy elewacyjnej. Praca powinna być tak zorganizowana, aby bez przerw pracować jednoczenie na minimum 2 lub 3 poziomach rusztowania. Tylko wtedy połączenia tynku na elewacji nie będą widoczne. Przed rozpoczęciem prac tynkarskich należy wyznaczyć miejsca, w których połączenia tynków nie będą razić, np. w liniach przebiegu rur spustowych.

– Brak osłon na rusztowaniach niesie ryzyko rozmycia świeżego tynku przez deszcz albo pojawienia się odbarwień. Również przy ładnej pogodzie osłonny są potrzebne,  gdyż zmniejszają szybkość przesychania cienkowarstwowych materiałów i stanowią ochronę dla świeżego tynku przed wiatrem niosącym kurz.

Wykonanie robót

Przygotowanie do robót: Wykonawca przed przystąpieniem do robót wykona szczegółową dokumentację fotograficzną ogólną i z poziomu rusztowań. Konieczne jest usunięcie wszystkich zbędnych elementów, szczątków roślinnych oraz wszelkich zapraw cementowych użytych w trakcie wcześniejszych prac renowacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badań kolorystyki elewacji, składu fizyko-chemicznego tynków i ich stopnia zasolenia. W celu ustalenia pierwotnego opracowania powierzchni konieczne będzie także wykonanie odkrywek stratygraficznych na tynkach. Po wykonaniu tych prac zostanie określony szczegółowy zakres i sposób wykonania renowacji/rekonstrukcji tynków elewacyjnych. Tynki odspojone od muru w ponad 50% będą usunięte. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przeprowadzi próby czyszczenia, w celu ustalenia takiego sposobu wykonania robót, który nie doprowadzi do zniszczenia pierwotnych tynków i sgraffit.

Wykonanie renowacji tynków i sgraffit: Na wstępie należy przeprowadzić zmycie wstępne i dezynfekcję tynków przez kilkakrotne przesmarowanie pędzlem środkiem biobójczym. Następnie Wykonawca wykona wzmocnienie miejsc osłabionych z wykorzystaniem preparatu uzgodnionego z Inspektorem nadzoru i Konserwatorem zabytków. Miejsca głuche, pęcherze i mniejsze odspojenia powinny zostać podklejone i wypełnione zaprawami iniekcyjnymi. Zabieg wzmacniania należy powtarzać do chwili uzyskania jednolitej, wzmocnionej struktury tynków. Po wykonaniu wzmocnienia Wykonawca przystąpi do oczyszczenia tynku z użyciem gorącej wody pod ciśnieniem. W przypadku wystąpienia uporczywych nawarstwień siarczynowych konieczne będzie wykonanie okładów z kwaśnego węglanu amonu (15%) w okładzie z pulpy celulozowej, z dodatkiem bentonitu lub metylocelulozy. Okład pozostanie na ścianie przez kilka godzin, a po jego zdjęciu ściana zostanie ponownie umyta gorąca woda pod ciśnieniem. Cały zabieg może być powtarzany, aż do uzyskania stopnia oczyszczenia zaakceptowanego przez Nadzór konserwatorski. Po docelowym oczyszczeniu elewacji widoczne ubytki będą uzupełnione z wykorzystaniem odpowiednich zapraw sczepnych i tynków renowacyjnych. Materiały będą tak dobrane pod względem kolorystycznym i fakturowym, aby naśladowały tynki oryginalne. Szczeliny i spękania w istniejącym tynku będą pogłębione i podklejone zaprawą iniekcyjną, a następnie wypełnione odpowiednim tynkiem wapienno-cementowym. Całość należy zatrzeć, naśladując fakturę tynków oryginalnych. Scalenie kolorystyczne miejsc naprawianych, uzupełnianych i trudnych do oczyszczenia odbędzie się z użyciem farby na spoiwie silikonowym, nakładanej laserunkowo. W wyjątkowych przypadkach może być podjęta przez Inspektora nadzoru decyzja (tylko w obecności przedstawiciela WUOZ) o przemalowaniu całej powierzchni tynków danej ściany. W takim przypadku prace zostaną wykonane z użyciem farb mineralnych – np. krzemianowych, dobranych z palet barwnych przeznaczonych dla tynków. Po wykonaniu scalenia kolorystycznego, ostatnim zabiegiem na tynkach będzie ich hydrofobizacja. Dobór odpowiedniego preparatu nastąpi po wykonaniu próby na mało eksponowanym fragmencie ściany.

Wymogi dotyczące ochrony konserwatorskiej !!!

W związku z faktem, iż budynek zakwalifikowano jako obiekt o wysokich walorach konserwatorskich, należy w odniesieniu do niego stosować zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Białogard, które nakazują:

- obowiązuje odtworzenie pierwotnej kolorystyki tynku na podstawie architektonicznych badań tynków z jednoczesnym nakazem gradacji odcieni lub kolorów według zasady „tło ciemniejsze – detal jaśniejszy”,

- nakaz utrzymania oryginalnych kompozycji i detalu elewacji frontowej,

- utrzymanie zachowanej oryginalnej stolarki okiennej oraz podziałów pozostałej stolarki okiennej: w przypadku konieczności wymiany stolarki okiennej, nowa powinna mieć charakter odtworzeniowy względem historycznego, w przypadku konieczności wymiany stolarki okiennej innej niż oryginalna nakazuje się kontynuację tradycyjnej formy stolarki okiennej według zachowanych wzorów oryginalnych występujących na budynku lub w dokumentacji archiwalnej obiektu lub w przypadku ich braku nawiązanie do stosowanej stolarki na innych obiektach zabytkowych położonych na tym samym terenie funkcjonalnym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,

- utrzymanie zachowanej oryginalnej stolarki bram i drzwi wejściowych, w przypadku konieczności wymiany stolarki oryginalnej nowa powinna mieć charakter odtworzeniowy względem historycznego, w przypadku konieczności wymiany stolarki bram lub drzwi wejściowych innej niż oryginalna nakazuje się kontynuację tradycyjnej formy stolarki drzwiowej według zachowanych wzorów oryginalnych występujących na budynku lub w dokumentacji archiwalnej obiektu lub w przypadku ich braku nawiązanie do stosowanej stolarki na innych obiektach zabytkowych położonych na tym samym terenie funkcjonalnym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,

- nakaz stosowania tradycyjnych tynków ustalonych na podstawie architektonicznych badań tynków budynku (wykonanie odkrywek i ustalenie pierwotnego rodzaju tynku),

- odtworzenie pierwotnej kolorystyki otworów na podstawie architektonicznych badań pierwotnej warstwy farby (wykonanie odkrywek i ustalenie pierwotnej kolorystyki) otwoerów oryginalnych,

- konserwacja, restauracja, modernizacja oraz remont z maksymalnym zachowaniem substancji zabytku, a jeśli badania historyczne i architektoniczne wskazują na konieczność uzupełnienia lub odtworzenia jego części – należy to przeprowadzić w oparciu o przeprowadzone badania,

- zakaz ocieplania od zewnątrz elewacji frontowych i eksponowanych elewacji narożnych budynku oraz elewacji wykończonych cegłą licową.

W celu wykazania zgodności prowadzonych prac budowlanych opisanych w projekcie z wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przed przystąpieniem prac należy wykonać program prac konserwatorskich, który musi być uzgodniony z właściwym miejscowo konserwatorem zabytków.

Prace przygotowawcze:

WARUNKI POGODOWE. Wykonywanie warstwy zbrojonej na wełnie mineralnej można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne, płaskie (tolerancja ±6mm na promieniu 1,2m) wolne od łuszczących się farb, tłuszczu i innych substancji zmniejszających przyczepność. Niewielkie ubytki i nierówności należy wyrównać np. za pomocą zaprawy wyrównującej Sprawdzić czy pokrycie płytami wełny mineralnej wykonano zgodnie ze specyfikacją SST 02. „Izolacje” Wykonywanie tynków:

Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami podanymi przez producenta systemu. Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie jedynie w warunkach właściwych dla wybranej technologii, podanych w wymaganiach producenta. Wykonawca zapewni spełnienie wszystkich reżimów technologicznych właściwych dla wybranego systemu. Wykonawca uzyska od producenta lub dostawcy tynku systemowego dane dotyczące zalecanych środków gruntujących i zastosuje te środki przed tynkowaniem zgodnie z rodzajem podłoża. Wykonawca zastosuje akcesoria tynkarskie jak listwy prowadzące, wzmocnienia narożników i taśmy wzmacniające w jednolitym systemie Przyłożyć siatkę do warstwy zaprawy ułożonej na wełnie i zatapiać za pomocą pacy. Siatka musi być dokładnie zatopiona tak, aby na powierzchni nie był widoczny jej kolor. Narożniki zaleca się zabezpieczyć listwami kątowymi. Do nakładania wyprawy elewacyjnej można przystąpić po całkowitym związaniu uprzednio nałożonej warstwy, nie wcześniej jednak niż po 24h od zatopienia siatki. Wyprawa elewacyjna o fakturze uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Przed przystąpieniem do wykonywania wyprawy elewacyjnej należy sprawdzić czy warstwa bazowa jest sucha, równa i dobrze związana. W celu uzyskania jednolitego wzoru zacieranie powinno się odbywać przy pomocy tych samych narzędzi i stosując takie same ruchy ręki na całej powierzchni ściany. Gotową wyprawę należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu całkowitego wyschnięcia i zakończenia obróbek blacharskich oraz uszczelnień. W celu zapewnienia jednolitego koloru na elewacji wykonawca będzie mieszał ze sobą trzy losowo wybrane pojemniki z wyprawą tynkarską barwioną w masie.

4.8. Izolacja stropu pod pomieszczeniem strychowym.

Izolację stropu nad pomieszczeniem strychowym wykonać przy użyciu wełny mineralnej. Rozkłada się ją na całej powierzchni, dbając o zachowanie odpowiedniej jej grubości i szczelne pokrycie całego stropu. Ponieważ maty i płyty z wełny mineralnej mają zazwyczaj grubość nie większą niż 20 cm, w przypadku zastosowania izolacji o grubszej warstwie trzeba je układać dwuwarstwowo (na przykład dwie warstwy po 15 cm) i dopilnować, by ściśle do siebie przylegały. Wierzchnia warstwa ocieplenia może być przykryta folią wiatroizolacyjną. Wiatr będzie wywiewał z izolacji mniej ciepła.

Jeśli ocieplamy świeżo wykonany strop, to zanim ułożymy wełnę mineralną, musimy go zaizolować folią paroszczelną. Wełna nie wchłonie z niego wtedy resztek wilgoci, co spowodowałoby zmniejszenie jej izolacyjności termicznej, aż do czasu wyschnięcia.

Ponieważ poddasze nieużytkowe nie musi być wygodne i przestronne, możemy umieścić tam bardzo grubą warstwę materiału ociepleniowego i nie przejmować się zmniejszeniem kubatury. Gdybyśmy jednak w pewnym stopniu chcieli korzystać z poddasza, trzeba będzie zrobić na ociepleniu podłogę. Musi ona mieć konstrukcję nośną, na przykład z drewnianych legarów ustawionych na podkładach dystansowych lub pasach papy. Wełnę umieszcza się wówczas między legarami i przybija do nich deski lub płyty OSB albo MFP, które utworzą prowizoryczną podłogę. Najczęściej – aby warstwa ocieplenia była odpowiednio gruba – trzeba zrobić podwójny ruszt nośny pod podłogę. Prostopadle do legarów przybija się wtedy listwy lub belki drewniane, między nimi układa się kolejną warstwę wełny i buduje podłogę.

Rys. 1. Ocieplenie na stropie betonowym, gdy poddasze jest nieużytkowe

Rys. 2. Ocieplenie na stropie drewnianym, gdy poddasze jest nieużytkowe

Strop drewniany ociepla się umieszczając wełnę mineralną między belkami konstrukcyjnymi, podobnie jak między krokwiami. W zależności od wysokości belek izolację układa się pomiędzy nimi, lub w przypadku gdy warstwa izolacji jest wyższa niż wysokość konstrukcyjna belek stropowych wykonuje się dodatkową warstwę ocieplenia, aby osłonić belki od góry. Jeżeli chcemy zrobić na ociepleniu podłogę z desek lub płyt OSB bądź MFP, należy wykonać podkonstrukcje z legarów drewnianych układanych prostopadle do belek konstrukcyjnych stropu. Ostatnia warstwa ocieplenia powinna być ułożona między elementami drewnianego rusztu, do którego będziemy później przybijać drewnianą podłogę.

Zanim jednak ułożymy podłogę, warstwę dociepleniową warto osłonić folią wiatroizolacyjną, która uchroni nas przed pyleniem wełny. Pasy folii rozkłada się z zachowaniem 10-centymetrowych zakładów. Przytwierdza się je do belek stropowych albo – jeśli zostały ułożone dwie warstwy wełny – do drewnianego rusztu.

Dodatkową warstwę izolacji możemy też ulokować od spodu belek stropowych, między elementami stalowego lub drewnianego rusztu, do którego podwiesimy sufit z płyt gipsowo-kartonowych.

Jeżeli strop znajduje się nad łazienką lub pralnią, między okładziną z płyt gipsowo-kartonowych a ociepleniem trzeba ułożyć szczelną warstwę folii paroizolacyjnej. Uchroni ona wełnę przed zawilgoceniem.

Czasem też ze względów estetycznych belki stropowe pozostają widoczne. Nie jest to problem. Na belkach robi się poszycie z desek (które odegra rolę sufitu, więc musi być zrobione dokładnie), a na nim umieszcza się odpowiednią ilość wełny mineralnej.

Zasada układania termoizolacji jest tu taka sama jak w przypadku stropu betonowego. Pamiętajmy jednocześnie, że ocieplenie ścian zewnętrznych musi się łączyć z ociepleniem stropu.

4.9. Warunki gwarancyjne

Warunkiem udzielenia gwarancji jest:

a) wykonanie projektu technicznego ocieplenia dla konkretnego budynku uwzgledniającego rzeczywisty stan techniczny ścian zewnętrznych oraz:

- postanowienia Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6384/2009 lub AT-15-6385/2009,

- obowiązujące normy i przepisy,

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. nr 75/200/ poz. 690,

- instrukcje ITB 334/2002 „Bezspoinowym system ociepleń ścian zewnętrznych budynków”,

- wytyczne systemowe.

b) wykonanie termomodernizacji przez firmy posiadające stosowne kwalifikacje (firmy wyspecjalizowane),

c) przeprowadzenie procesu budowlanego (termomodernizacji) zgodnie z wymogami prawa budowlanego,

d) zastosowanie w systemie prac termomodernizacyjnych wszystkich składników zgodnie z Aprobata Techniczna ITB AT-15-63-84/2009 lub AT-15-6385/2009,

e) zachowanie przez okres gwarancji dziennika budowy oraz częściowych i końcowego protokołu odbioru robót budowlanych podpisanych przez kierownika robót i inspektora nadzoru,

f) właściwa eksploatacja i konserwacja obiektu,

g) prowadzenie prac pod ścisłym nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Konserwatora zabytków.

Prace instalacyjne:

Budynek poddany będzie również modernizacji w odniesieniu do węzła ciepłowniczego. Proponuje się zastosowanie pompy ciepła powietrze-woda o mocy 2 kW. Schemat montażu podano w załączniku. Pompa zasilać będzie system c.w.u w budynku. Montaż systemu nie wymaga uzgodnień z zewnętrznymi dostawcami mediów. Pompę montuje jedynie uprawniony instalator pod groźbą utraty gwarancji.

Uwaga!!!

Wszystkie nazwy firmowe oraz nazwy własne produktów zostały podane jedynie dla celów przykładowych w odniesieniu do parametrów technicznych.

System wspomagania c.w.u przy pomocy pompy ciepła

Eksploatacja i obsługa

Pompa ciepła jest to powietrzno - wodna pompa ciepła umożliwiająca przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Maksymalna temperatura wody użytkowej jaką może przygotować pompa ciepła to 50°C. Jednak z uwagi na najekonomiczniejsze użytkowanie pompy ciepła zaleca się, aby nie ustawiać temperatury c.w.u. powyżej 45°C, gdyż spowoduje to podniesienie kosztów użytkowania pompy ciepła oraz szybsze zużywanie się elementów agregatu pompy ciepła. Ten typ pompy przy minimalnych kosztach pozwala na przygotowanie c.w.u dla max 6 osobowej rodziny (przy założonym normalnym zużyciu c.w.u. 50 litrów/osoba/dzień, nie jednocześnie).

Temperatura wody ponad 50°C może spowodować poważne oparzenie. Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie doszło do oparzenia się dzieci, osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. Pompa ciepła zawiera jedną wytwornicę ciepła, za pomocą której ciepło gromadzone jest w zasobniku i ogrzewane do zadanej temperatury. Pompa posiada wężownicę przygotowaną do podłączenia zewnętrznego źródła ciepła np. kotła C.O. czy kolektorów słonecznych. Pompa ciepła pobiera ciepło z otaczającego je powietrza i wykorzystuje je do ogrzania wody w zasobniku. Pompa ciepła może być podłączona także do kanałów powietrznych lecz ich średnica nie może być mniejsza niż 160 mm. Podczas pracy pompa ciepła odprowadza wilgoć z pomieszczenia i normalnym zjawiskiem jest powstawanie kondensatu. Przewód odprowadzający kondensat znajduje się pod urządzeniem i należy go umieścić w kratce ściekowej. W okresach wzmożonego zapotrzebowania na energię, ogrzewanie c.w.u można wspomóc grzałką zamontowaną w zbiorniku. Każda pompa ciepła jest wyposażona (w zależności od modelu) w jedną lub dwie wężownice, które są przeznaczone do podłączenia dodatkowych, zewnętrznych źródeł ciepła. Przeznaczenie Pompa ciepła służy do odbioru energii z powietrza znajdującego się w pomieszczeniu lub z zewnątrz budynku (z uwzględnieniem zalecanej min. temp. na wejściu) i przekazuje energię do zasobnika ciepłej wody użytkowej.

Czas nagrzewania

Eksploatacja z zastosowaniem jako pompa ciepła:

Temp. powietrza Temp. zimnej wody Czas ogrzewania do temp. 45°C Pompa ze zbiornikiem 200 l +20°C +15°C 4,5

Opis sterownika

Programator przeznaczony jest do obsługi pompy ciepła. Zadaniem tego urządzenia jest sterowanie pracą sprężarki, pompy, wentylatora, grzałki oraz pompy dodatkowego źródła ciepła. Szczegółowy opis oraz zasady działania sterownika zawarte są w osobnej instrukcji.

Dane techniczne pompy ciepła

| Pojemność zbiornika |  | l |  | 200 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość wężownic / powierzchnia |  | szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Zakres stosowania pompy |  | °C |  | +7÷+35 |  |  |  |  |  |
| Temp. c.w.u. |  | °C |  | 50 |  |  |  |  |  |
| Czynnik chłodniczy |  | - |  | R 134 a / 650 g |  |  |  |  |  |
| Śr. moc grzewcza pompy ciepła |  | kW |  | 1,92 |  |  |  |  |  |
| Ciężar |  | kg |  | 125 |  |  |  |  |  |
| Napięcie zasilania |  | V |  | 230 |  |  |  |  |  |
| Króćce przyłączeniowe |  | ” |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Przyłącze kondensatu |  | mm |  | 12 |  |  |  |  |  |
| Nominalny pobór mocy |  | W |  | 670 |  |  |  |  |  |
| Ciśnienie robocze |  | bar |  | 6 |  |  |  |  |  |
| Wymiary wys. x średnica |  | mm |  | 1500 x 670 |  |  |  |  |  |
| Moc grzałki elektrycznej |  | kW |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Zabezpieczenie elektryczne |  | - |  | B16 |  |  |  |  |  |
| Przepływ powietrza |  | m3/h |  | 300 |  |  |  |  |  |

Konserwacja

- Regularnie sprawdzaj połączenie pomiędzy wtyczką, gniazdkiem i przewodem uziemiającym;

- W zimnych rejonach (poniżej 0°) w przypadku wyłączenia systemu na dłuższy czas, należy opróżnić wodę ze zbiornika, aby zapobiec jej zamrożeniu i uszkodzeniu urządzenia;

- Aby urządzenie sprawnie działało, zaleca się regularnie czyścić wewnętrzny zbiornik;

- Przynajmniej raz na 18 miesięcy należy wymienić anodę magnezową w urządzeniu - wymiana nie wchodzi w zakres obsługi gwarancyjnej. Należy zachować potwierdzenia zakupu anod i wpisy w karcie gwarancyjnej o jej wymianie. Regularna wymiana anody magnezowej jest warunkiem utrzymania gwarancji na zbiornik;

- Jeżeli parametry wody na wyjściu są wystarczające, zaleca się ustawić niższą temperaturę, aby zmniejszyć emisję ciepła, zapobiec tworzeniu się kamienia i oszczędzić energię;

- Przed wyłączeniem urządzenia na dłuższy czas należy odłączyć zasilanie, opróżnić wodę ze zbiornika i rur oraz zamknąć wszystkie zawory. Należy również regularnie sprawdzać wewnętrzne elementy;

- Należy sprawdzać wężyk kondensatu i w razie potrzeby oczyszczać z zabrudzeń.

Sprawdzanie oraz przenoszenie urządzenia

Po otrzymaniu przesyłki, opakowanie powinno być sprawdzone pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń. Jeżeli takie występują, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie przewoźnika. Podczas przenoszenia urządzenia, weź pod uwagę poniższe punkty:

1. Przedmiot delikatny, przenoś urządzenie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Urządzenie powinno być trzymane pionowo, aby nie zniszczyć kompresora.

2. Przed przeniesieniem sprawdź czy na drodze do miejsca instalacji urządzenia nie znajdują się żadne przeszkody.

3. Urządzenie powinno być przenoszone w oryginalnym opakowaniu.

Nieprawidłowa eksploatacja

Niedopuszczalne jest:

- Wykorzystywanie powietrza zawierającego tłuszcze;

- Wykorzystywanie do ogrzewania innych cieczy niż woda użytkowa;

- Ustawianie urządzenia: na zewnątrz; w pomieszczeniach narażonych na zamarzanie; w pomieszczeniach narażonych na kurz, gazy lub łatwopalne pary;

Podłączenie kanałów powietrznych pompy ciepła

Zamontowanie pompy wewnątrz budynku

Pompa ciepła nie może być zainstalowana w sposób uniemożliwiający dotarcie serwisantowi do agregatu sprężarkowego i powinien być dostęp przynajmniej do jednej ze ścian urządzenia. Minimalna odległość od ściany powinna wynosić 40 cm. Minimalna powierzchnia wymagana do zamontowania pompy ciepła to 2 x 2 m (4 m2) oraz wysokość pomieszczenia min. 2 m. W przypadku zamontowania urządzenia bez kanałów odprowadzających powietrze na zewnątrz należy zapewnić minimalną wentylację pomieszczenia na poziomie 350 m3/h.

Usytuowanie pompy ciepła wewnątrz kotłowni

Zasilanie pompy ciepła z zewnątrz oraz wyrzut powietrza do innego pomieszczenia

Zasilanie pompy ciepła z kotłowni i wyrzut powietrza na zewnątrz

Schemat chłodniczy urządzenia

Schemat elektryczny urządzenia

- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

Budynek użyteczności publicznej przeznaczony na siedzibę Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Białogardzie, ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard.

INWESTOR:

Starostwo Powiatowe w Białogardzie, ul. Plac Wolności 16, 78-200 Białogard.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Maciej Król

Opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126)

- ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI

Zakres robot obejmuje termomodernizację i wykonanie renowację elewacji budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na siedzibę Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Białogardzie, ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard.

Kolejność realizacji robot:

· montaż rusztowania,

· oczyszczenie elewacji,

· docieplenie elewacji,

· chemiczne zneutralizowanie resztek zanieczyszczeń,

· naprawa uszkodzonych części elewacji,

· naprawa i malowanie orynnowania,

· wykonanie nowej kolorystyki budynku.

· naprawa opaski wokół budynku.

- WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Na placu budowy znajduje się tylko budynek objęty remontem.

- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Brak.

- WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

Wśród najczęściej występujących zagrożeń podczas pracy na rusztowaniach można wymienić:

· upadki z wysokości,

· złamanie kończyn,

· poślizgnięcie na oblodzonym pomoście,

· porażenie piorunem,

· uderzenie przez przedmiot spadający z wyższego poziomu rusztowania.

Do najczęściej występujących zagrożeń podczas wykonywania robot tynkarskich można zaliczyć:

· podrażnienia oczu zaprawą tynkarską,

· upadek z wysokości,

· poślizgnięcie na oblodzonym pomoście,

· porażenie prądem,

· uderzenie przez przedmiot spadający z wyższego poziomu rusztowania.

Główne źródła zagrożeń przy pracach malarskich to :

· stosowanie substancji mogących powodować alergie,

· stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

· praca na wysokości,

· używanie niesprawnych elektronarzędzi.

Do najczęściej występujących zagrożeń podczas wykonywania robot dekarskich można zaliczyć:

· wykonywanie części robot na skraju dachu,

· upadek z wysokości,

· używanie materiałów z ostrymi krawędziami,

· używanie otwartego ognia np. do układania papy termozgrzewalnej.

- SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza się jako:

· szkolenie wstępne,

· szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

- ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYCH Z PROWADZENIA ROBÓT.

Na terenie budowy powinna znajdować się tablica informacyjna z niezbędnymi danymi obiektu, a w szczególności numerami telefonów alarmowych: pogotowia, policji i straży pożarnej. Na terenie budowy powinny być wydzielone strefy niebezpieczne, należy je otamować i oznaczyć odpowiednimi tablicami.

Przed przystąpieniem do pracy na rusztowaniach należy przeprowadzić ich codzienne przeglądy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież

i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

· wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

· obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

· postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

· udzielania pierwszej pomocy.

Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Na terenie budowy powinna znajdować się kompletna apteczka i podręczny sprzęt gaśniczy.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

OPRACOWAŁ:

…………………………………………………

mgr inż. Maciej Król

- CZĘŚĆ GRAFICZNA

Obiekt - stan dzisiejszy

Fot. 1. Widok elewacji południowej.

Fot. 2. Widok elewacji północnej.

Opinia techniczna dotycząca stanu technicznego okien

W wyniku dokonanej wizji lokalnej w dniu 1.08.2016 stwierdzono, iż stolarka okienna w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej położonej w Białogardzie ul. Dworcowa 2 to okna typu skrzynkowego z okuciami metalowymi. Stan techniczny okien określono jako zły. Stwierdzono następujące wady okien:

- Nieszczelności po obwodzie wynikające z rozluźnienia się połączenia rama okienna – skrzydło okienne,

- Poluzowane okucia,

- Zużyte elementy mechaniczne klamek i rygli okiennych,

- Spękania drewna,

- Poluzowane niektóre elementy szklane w ramach okiennych,

- Niedomykanie się niektórych okien.

- Brak spełnienia wymogów dotyczących izolacyjności termicznej (U = 3,0 W/m2K), co przekłada się na wysokie zużycie energii do ogrzewania obiektu.

Wszystkie powyższe fakty wskazują na konieczność całkowitej wymiany stolarki okienne w zakresie zgodnym z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sugerowane rozwiązanie techniczne to wymiana stolarki na plastikową z uwzględnieniem detali architektonicznych charakterystycznych dla każdego otworu okiennego z zastosowaniem szyb zespolonych.

Konikowo 08/2016