Zał Nr 8 do SIWZ

Białogard, dnia 30 sierpnia 2013 roku.

SZCZEGÓŁOWY OPIS 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opracowanie kompleksowe: utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, bazy danych GESUT oraz utworzenie rejestrów przestrzennych dokumentó LISTNUM w zeskanowanych na podstawie i w zakresie wszystkich możliwych do wykorzystania materiałów znajdujących się w PZGiK w Białogardzie a także w innych instytucjach dysponujących danymi w tym zakresie; dla części Gminy Białogard w powiecie białogardzkim; w pełni zharmonizowanych w pozostałymi rejestrami i ewidencjami funkcjonującymi na tym obszarze w PODGiK w Białogardzie.

Obręby:
Białogórzyno, Buczek, Byszyno, Czarnowęsy, Dargikowo, Góry, Klępino 


Białogardzkie, Moczyłki, Pomianowo, Rogowo, Rzyszczewo, Zaspy Małe,

                        Żeleźno, Żytelkowo.

Powiat:
białogardzki
Woj.:

zachodnio-pomorskie

1. Dane formalno-prawne.

1.1. Zamawiający: Powiat Białogardzki.

1.2. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z niniejszymi Warunkami Technicznymi. Zmiana tych Warunków Technicznych w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie dopuszczalna jedynie w przypadku zmian w przepisach prawnych i technicznych, na tyle ważnych, że zmieniających istotę zamówienia. Zakres zmian musi zostać uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym i opisany w Dzienniku Prac.

1.3. Praca podlega zgłoszeniu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białogardzie.

1.4. Wykonawca pracy zobowiązany jest do założenia i bieżącego prowadzenia Dziennika Prac.

1.5. Wykonawca pracy zobowiązany jest do udostępnienia opracowanych materiałów do kontroli na każdym etapie realizacji prac oraz do stosowania się do zaleceń Geodety Powiatowego.

1.6. W przypadkach wystąpienia, w trakcie realizacji prac, wątpliwości, co do sposobu ich przeprowadzenia lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych i w niniejszych Warunkach Technicznych, Wykonawca pracy zobowiązany jest do szczegółowych uzgodnień Zamawiającym, potwierdzonych zapisami w Dzienniku Prac. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań nieuzgodnionych.

1.7. Wszelkie materiały cyfrowe należy przekazywać do kontroli na odpowiednio opisanych nośnikach optycznych, w 2 egzemplarzach.

1.8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustanowienia niezależnego inspektora, który działając z ramienia Zamawiającego będzie sprawował nadzór nad pracami oraz dokona kontroli opracowania końcowego. O fakcie powołania takiego inspektora Wykonawca zostanie poinformowany niezwłocznie drogą pisemną.

1.9. System teleinformatyczny w jakim należy wykonać opracowanie to EWID2007 z aplikacją zarządzającą TurboEWID w wersji 8.0 lub nowszej - w przypadku kiedy wykonana zostanie aktualizacja. System ten jest zbudowany w architekturze dwu-warstwowej typu klient-serwer opartej na relacyjnej bazie danych ORACLE. Baza danych tego systemu może być modyfikowana w trybie transakcyjnym za pomocą aplikacji zarządzającej TurboEWID przy użyciu funkcji do modyfikacji jednostkowych oraz za pomocą plików wymiany danych jakie zostaną opisane w dalszej części niniejszych warunków technicznych. Więcej informacji na temat systemu oraz jego możliwości technicznych można uzyskać na stronie internetowej producenta oraz właściciela praw autorskich systemu, firmy GEOMATYKA-KRAKÓW S.C. z Krakowa: www.geomatyka-krakow.pl.
1.10. Wszelkie materiały analogowe lub w formie nośników danych cyfrowych, stanowiące część Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego znajdującego się w PODGiK w Białogardzie jakie zostaną udostępnione Wykonawcy w celu wykonania niniejszego zlecenia należy zwrócić w stanie nie gorszym niż ten w jakim zostały przekazane.
1.11. Aktualność opracowywanych i harmonizowanych baz danych nie może być późniejsza niż 5 tygodni przed momentem zgłoszenia gotowości prac do odbioru.
2. Obowiązujące przepisy prawne.

2.1. Podstawowe przepisy prawne:

2.1.1. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.)
2.1.2. Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 04.03.2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 76.poz. 489)
2.1.3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 12 lutego 2013r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013r., poz. 383) zwane dalej rozporządzeniem
2.1.4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001r. Nr 38 poz. 454)
2.1.5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16.07.2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających baz danych, a także ogólnych warunków umów udostępnianiu baz danych (Dz. U. z 2001r. Nr 78 poz. 837)
2.1.6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.05.1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. z 1999r. Nr 49 poz. 493)
2.1.7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09.11.2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011r. Nr 263, poz. 1572) zwane dalej rozporządzeniem o standardach
2.1.8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.04.1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999r. Nr 45 poz. 454 z późn. zm.)
2.1.9. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14.02.2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012r. Poz. 352)
2.1.10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.01.2004 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa (Dz. U. z 2004r. Nr 18 poz. 173)
2.1.11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17.07.2001 r. w sprawie wykazania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. 2001r. Nr 84 poz. 911)
2.1.12. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. Zm.)
2.1.13. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22.12.2011r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 299, poz. 1772)
2.1.14. Ustawa z dnia 06.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 124 poz. 1361 z późn. zm.)
2.1.15. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.09.2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. z 2001r. Nr 102 poz. 1122 z późn. zm.)
2.1.16. Ustawa z dniu 18.07.2001 – Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.)
2.1.17. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.)
2.1.18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012r. Poz. 1246)
2.1.19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14.04.1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. z 1999r. Nr 45 poz. 453)
2.1.20. Ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 903 z późn. zm.)
2.1.21. Ustawa z dnia 21. 06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.)
2.1.22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.12.2010r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) – (Dz. U. z 2010r. Nr 242 poz. 1622)
2.1.23. Ustawa z dniu 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.)
2.1.24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012r. Poz. 1247)
2.1.25. Ustawa z dnia 26.03.1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003r. Nr 178 poz. 1749 z późn. zm.)
2.1.26. Ustawa z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011r. Nr 12 poz. 59 z późn. zm.)
2.1.27. Ustawa z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.)
2.1.28. Ustawa z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 1995r. Nr 88 poz. 439 z późn. zm.)
2.1.29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.12.1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz. U. z 1998r. Nr 160 poz. 1071 z późn. zm.)
2.1.30. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.)
2.1.31. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23.12.2010r. w sprawie ustalenia, zmian i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2010r., Nr 257, poz. 1741)
2.1.32. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09.01.2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. (Dz. U. z 2012r. poz. 125)
2.2. Wytyczne techniczne:

2.2.1. G-1.10 Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych
2.2.2. G-5 Ewidencja gruntów i budynków
2.3. W przypadku wystąpienia zmian w przepisach z zakresu geodezji i kartografii przedmiotowe zadanie należy wykonać z uwzględnieniem tych przepisów, po uzgodnieniu z geodetą powiatowym.
3. Charakterystyka ogólna.

3.1. Obszar opracowania stanowi 14 obrębów Gminy Białogard położonych w zachodniej części gminy. Powierzchnia ewidencyjna obszaru opracowania wynosi około 13 000 ha. Struktura przestrzenna obrębów w opracowywanej gminie jest typowo koncentryczna gdzie większość obszarów zurbanizowanych zlokalizowana jest w centrach wsi połączonych miedzy sobą ciągami komunikacyjnymi, wzdłuż których rozciągają się sieci uzbrojenia terenu oraz urządzenia techniczne do ich obsługi. Poniższa tabela określa ewidencyjne dane statystyczne obszaru opracowania.
Tabela 1. Ewidencyjne dane statystyczne obszaru opracowania.

	L.p.
	Obręb
	Pow. [ha]
	Działki
	Budynki

	1
	Białogórzyno
	1436.6309
	589
	319

	2
	Buczek
	2983.7955
	538
	203

	3
	Byszyno
	656.2983
	488
	227


	4
	Czarnowęsy
	704.4512
	191
	107

	5
	Dargikowo
	633.4252
	356
	143

	6
	Góry
	850.6958
	176
	54

	7
	Klępino Białogardzkie
	360.0104
	273
	144

	8
	Moczyłki
	352.2556
	248
	141

	9
	Pomianowo
	776.9857
	531
	309

	10
	Rogowo
	632.1505
	467
	266

	11
	Rzyszczewo
	1764.3331
	270
	82

	12
	Zaspy Małe
	222.5054
	115
	44

	13
	Żeleźno
	800.8744
	391
	174

	14
	Żytelkowo
	906.7036
	293
	92

	Razem
	13081.1156
	4926
	2305


3.2. Obowiązujący układ współrzędnych płaskich dla opracowania: 2000 strefa 5.
3.3. Obowiązujący układ współrzędnych wysokościowych: Kronsztadt '86.
4. Charakterystyka zasobu mapy ewidencyjnej oraz bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

4.1. Na obszarze opracowania istnieje wektorowa obiektowa mapa ewidencyjna prowadzona w systemie teleinformatycznym, w zakresie działek, konturów i budynków. Na obszarze opracowania przeprowadzono założenie ewidencji budynków. Jego wyniki zostały uwzględnione w bazie danych wektorowej obiektowej mapy ewidencyjnej. Baza danych ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest systemie teleinformatycznym. Jest ona zintegrowana z wektorową obiektową mapą ewidencyjną. Zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków są wprowadzane na bieżąco.

5.  Charakterystyka zasobu dokumentów źródłowych, w tym operatów pomiarowych.

5.1. Dla obszaru opracowania istnieją materiały źródłowe w postaci operatów pomiarowych, jakie Zamawiający przekaże Wykonawcy w celu uwzględnienia w opracowywanych bazach danych oraz w celu wykonania działań harmonizujących. Należy przypisać tym materiałom priorytet wyższy przed innymi materiałami źródłowymi chyba, że obiekty w nich zawarte przestały istnieć lub istotnie zmieniły swoje cechy geometryczne. Dane o atrybutach geometrycznych obiektów tworzonych baz danych zawarte w przekazanych operatach pomiarowych należy uwzględnić w taki sposób aby określone na ich podstawie relacje geometryczne i położenie tych obiektów zostało uzyskane z maksymalną możliwą dokładnością.
5.2. W ramach niniejszego zlecenia należy utworzyć, w bazie danych systemu teleinformatycznego, rejestr przestrzenny zarchiwizowanych szkiców polowych i innych składników operatów technicznych, pozwalających określić informacje o usytuowaniu i wzajemnych relacjach przestrzennych obiektów zarówno tworzonych jak i harmonizowanych baz danych. W ramach operatów sytuacyjno-wysokościowych, inwentaryzacyjnych oraz innych będących podstawą utworzenia baz danych BDOT500 i GESUT należy zarchiwizować: szkice polowe, wykazy współrzędnych, ewentualnie dzienniki pomiarowe, obliczenia, mapy wywiadu terenowego i inne materiały informujące o położeniu i atrybutach obiektów tworzonych baz danych, co zostanie uzgodnione z Zamawiającym w toku prac. W ramach operatów ewidencyjnych (prawnych) należy zarchiwizować: szkice polowe, szkice katastralne, zarysy pomiarowe, protokoły graniczne, wykazy współrzędnych, decyzje administracyjne, dzienniki pomiarowe, obliczenia i inne materiały jakie zostaną określone przez Zamawiającego w toku prac.

5.3. Materiały analogowe stanowiące elementy tego rejestru należy zeskanować w rozdzielczości zapewniającej łatwe odczytanie dokumentu (nie mniejsza niż 300 dpi). Po zeskanowaniu obrazy cyfrowe należy uszlachetnić (usunięcie zabrudzeń i plam) w celu poprawienia ich czytelności i zmniejszenia objętości obrazu. Dokumentacja zeskanowana powinna być przygotowana w plikach o formatach i parametrach zapisu obrazu zapewniających najlepsze parametry ponownego ich wydruku przy zachowaniu optymalnej wielkości pliku. Należ zastosować format JPEG z kompresją zapewniającą jakość nie gorszą niż 80%. Wszelkie materiały posiadające cechy materiałów barwnych należy zeskanować w głębi kolorów RGB. W przypadku kiedy kopie cyfrowe jakie przekaże Zamawiający a pochodzące z częściowo zarchiwizowanego zasobu nie będą spełniały powyższych warunków należ dokumenty tychże kopii poddać skanowaniu jeszcze raz w porozumieniu z Zamawiającym. Każdy obiekt tworzonego rejestru przestrzennego ma mieć przypisaną informację o położeniu w przestrzeni geograficznej w obowiązującym systemie odniesień przestrzennych, w postaci jednego lub wielu jednolitych zamkniętych poprawnych zakresów w standardzie ORACLE Locator (OBIEKT.MDSYS.SDO_GEOMETRY gdzie pole GTYPE może przyjmować wartości 2003 lub 2007). Tworzony rejestr ma odznaczać się następującą funkcjonalnością:

5.3.1. możliwość automatycznego wyboru obiektów dokumentów zeskanowanych poprzez warunek przestrzenny określony punktem lub obszarem o dowolnym zamkniętym kształcie,

5.3.2. możliwość automatycznego wyboru obiektów dokumentów zeskanowanych poprzez warunek atrybutów opisowych obiektu rastra,

5.3.3. powiązanie obiektów dokumentów zeskanowanych z zasobem zgłoszeń prac geodezyjnych oraz zasobem operatów,

5.3.4. możliwość wyboru obiektów operatów, zgłoszeń prac geodezyjnych, obiektów szkiców polowych oraz pozostałych składników operatów poprzez ich atrybuty.

5.4. Wykonawca uzupełni bazy danych zgłoszeń prac geodezyjnych oraz operatów o brakujące informacje i obiekty w uzgodnieniu z Zamawiającym, w tym dla każdego obiektu uzupełni: nazwy jednostek wykonawstwa geodezyjnego, nazwiska geodetów uprawnionych, daty zgłoszeń prac geodezyjnych, asortymenty prac geodezyjnych.
5.5. W celu właściwego i jednoznacznego przypisania atrybutów obiektów szkiców, operatów i zgłoszeń prac geodezyjnych Wykonawca dokona ujednolicenia słowników wszystkich uzupełnianych atrybutów w bazie danych systemu teleinformatycznego tak by określona wartość słownikowa dotycząca np.: jednej jednostki wykonawstwa geodezyjnego wskazywała na jedną jednostkę tegoż wykonawstwa i występowała w bazie danych tylko jeden raz.
5.6. Każdy zeskanowany szkic polowy utworzonego rejestru przestrzennego, posiadający treść odpowiadającą tworzonych bazach danych BDOT500 i GESUT, ma mieć przypisaną informację o jego wykorzystaniu lub niewykorzystaniu do opracowania. Sposób przedstawienia tej informacji należy uzgodnić z Zamawiającym. W przypadku niewykorzystania należy podać uzasadnienie. Uzasadnienie to należy przypisać obiektom szkiców w bazie danych systemu teleinformatycznego w atrybucie UWAGI.
5.7. Oprócz szkiców polowych należy właściwy zakres przypisać obiektom operatów pomiarowych oraz obiektom zgłoszeń prac geodezyjnych.
5.8. Przy określaniu orientacji (zakresu) obiektów rejestru przestrzennego należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność tejże orientacji, co do jej obszaru i kształtu. W tym celu orientacja ma spełnić wszystkie następujące warunki:

5.8.1. Orientację tworzymy do obiektów operatów, zgłoszeń prac geodezyjnych i obiektów szkiców polowych dla każdego oddzielnie,

5.8.2. Orientacja nie może być większa niż obwiednia wypukła zbudowana na zbiorze punktów roboczych, których pomiar udokumentowano na materiale źródłowym szkicu (odpowiednio operatu i zgłoszenia pracy), z dokładnością do 30% powierzchni obszaru orientacji w odniesieniu do powierzchni obszaru obwiedni,

5.8.3. Orientacja nie może być mniejsza niż obwiednia dopasowana zbudowana na zbiorze punktów roboczych, których pomiar udokumentowano na materiale źródłowym szkicu (odpowiednio operatu i zgłoszenia pracy), z dokładnością do 10% powierzchni obszaru orientacji w odniesieniu do powierzchni obszaru obwiedni,

5.8.4. Orientacja ma być dopasowana do kształtu obiektu mierzonego, w tym do kształtu działki ewidencyjnej, jeżeli pomiar dotyczy tejże działki wraz z buforem pomiaru: do kształtu trasy przewodu, drogi, jeżeli pomiar dotyczy tegoż przewodu wraz z buforem pomiaru: do kształtu innego obiektu wraz z jego buforem pomiaru. Rozmiar bufora należy uzgodnić z Zamawiającym. Rozmiar bufora może być zmienny w zależności od rodzaju opracowania oraz okresu czasu w jakim powstało.

6. Charakterystyka zasobu analogowej mapy zasadniczej.

6.1. Zasób analogowej mapy zasadniczej nie jest prowadzony na obszarze opracowania ze względu na prowadzenie zasobu wektorowej mapy zasadniczej.
7. Charakterystyka zasobu uzgodnień projektów ZUDP.

7.1. Na obszarze opracowania nie jest prowadzona analogowa mapa przeglądowa projektowanych sieci uzbrojenia terenu a uzgodnienia ZUDP dokonuje się na podstawie analizy projektów z wektorową mapą zasadniczą.
8. Funkcjonalność tworzonych rejestrów przestrzennych w kontekście obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych w bazie danych systemu teleinformatycznego.
8.1. Tworzone rejestry przestrzenne należy skonfigurować w taki sposób aby na obszarze opracowania wybór materiałów stanowiących odpowiedź na późniejsze zgłoszenia prac geodezyjnych (po utworzeniu ww. rejestrów przestrzennych) wykonywał się w sposób automatyczny w systemie teleinformatycznym bez ingerencji operatora PODGiK według następujących warunków:

8.1.1. w ramach określonego w zgłoszeniu pracy geodezyjnej zakresu mają się w sposób automatyczny wybrać wszystkie szkice polowe zarówno dotyczące tworzonych baz danych jak i ewidencyjne i tylko te szkice, które dotyczą tego zakresu.

8.1.2. w ramach określonego w zgłoszeniu pracy geodezyjnej zakresu mają się w sposób automatyczny wybrać wszystkie pozostałe a zeskanowane dokumenty operatów dotyczące tworzonych baz danych jak i ewidencyjne i tylko te dokumenty, które dotyczą tego zakresu.

8.1.3. w ramach określonego w zgłoszeniu pracy geodezyjnej zakresu mają się w sposób automatyczny wybrać wszystkie obiekty operatów i zgłoszeń prac.

9. Pozyskanie informacji branżowych oraz uzgodnienia branżowe.

9.1. W instytucjach branżowych zarządzających sieciami uzbrojenia terenu funkcjonujących na obszarze opracowania istnieją materiały źródłowe, jakie należy wykorzystać do niniejszego zlecenia.
9.2. Zamawiający wskaże instytucje branżowe a Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym wystąpi pisemnie o udostępnienie takich materiałów do poszczególnych branż. Tryb i zasady przekazywania poszczególnych materiałów zostaną ustalone w toku prac. Ze względu na fakt nieuregulowania formatów oraz sposobu wymiany danych pomiędzy instytucjami branżowymi a PODGiK oraz Wykonawcą; należy się spodziewać, że materiały branżowe jakie zostaną przekazane do opracowania będą miały formę zarówno analogową jak i mogą być przekazane w formatach ogólnie przyjętych w tym TXT, DGN, DXF, SHP, TIF oraz innych. Wykonawca jest zobowiązany do zaadaptowania, ewentualnej konwersji i pełnego wykorzystania dowolnego uzyskanego w powyższy sposób zbioru danych bez względu na jego formę i format. Wszelkie materiały wraz z ich przetworzonymi formami należy dołączyć do operatu technicznego.
9.3. W ramach utworzenia bazy danych GESUT wykonawca dokona uzgodnień branżowych mających na celu potwierdzenie przez właściwych gestorów sieci informacji o istnieniu, położeniu i atrybutach poszczególnych sieci.

10. Charakterystyka systemu odniesień przestrzennych ww. zasobów.

10.1. Na obszarze opracowania funkcjonują inne systemy odniesień przestrzennych, niż ten, w którym należy wykonać niniejsze zlecenie, co wymaga działań służących ujednoliceniu systemu odniesień przestrzennych zarówno dla współrzędnych poziomych jak i dla wysokości, w tym:

10.1.1. Dla materiałów funkcjonujących w układzie współrzędnych płaskich 1965 należy wykonać transformację obiektów przestrzennych ww. układu do układu 2000 poprzez zastosowanie algorytmów powszechnie obowiązujących z uwzględnieniem modelu korekty globalnej.
10.1.2. Dla wszystkich obiektów przestrzennych posiadających atrybut wysokości, pochodzących z materiałów funkcjonujących w układzie współrzędnych wysokościowych Kronsztadt'60, Kronsztadt'86 jak i Amsterdam należy dokonać analiz ilościowych oraz przedstawić do oceny Zamawiającego. Na podstawie tychże analiz zostanie określony układ wysokościowy obowiązujący w niniejszym opracowaniu. Po określeniu tego układu wszystkie obiekty posiadające atrybut wysokości a określone w innym niż obowiązujący układzie należy poddać transformacji poprzez zastosowanie modelu parametrycznego uzależnionego od położenia obiektu, na podstawie analizy materiałów źródłowych dostarczonych przez Zamawiającego.
10.2. Działania służące ujednoliceniu systemu odniesień przestrzennych należy udokumentować poprzez sporządzenie stosownych raportów w tym:

10.2.1. raporty zbiorcze - wykazy ilościowe przetransformowanych obiektów,

10.2.2. raporty porównania elementów geometrycznych - powierzchni, długości, odchylenia standardowe i średnie.

10.2.3. w przypadku kiedy opracowanie parametrów transformacji leży po stronie 
 Wykonawcy należy dodatkowo udokumentować:

10.2.3.1. parametry transformacji w tym równania transformacyjne lub wyrazy

 znaczące szeregów transformacyjnych, parametry dokładnościowe - dla

 układów współrzędnych poziomych,

10.2.3.2. opis matematyczny modelu, parametry dokładnościowe - dla układów współrzędnych wysokościowych.

10.3. Modele oraz parametry transformacji opracowane przez Wykonawcę należy zaimplementować w bazie danych systemu teleinformatycznego tak by można było z nich korzystać przy okazji generowania dowolnych danych przestrzennych z bazy danych tego systemu.

11. Charakterystyka zasobu wektorowej mapy zasadniczej prowadzonej w systemie teleinformatycznym na obszarze opracowania.

11.1. Dla obszaru opracowania prowadzi się wektorową obiektową mapę zasadniczą w systemie teleinformatycznym. Jej treść pokrywa cały obszar opracowania oraz jest na bieżąco aktualizowana. Została ona utworzona poprzez pozyskanie obiektów drogą digitalizacji rastrów mapy zasadniczej. Elementy tejże mapy nie są obiektami w sensie ich cech topologicznych jaki i semantycznych i syntaktycznych oraz nie spełniają wymogów zarówno rozporządzenia jak i niniejszych warunków technicznych. Zestawienie ilościowe elementów uzbrojenia terenu prowadzonych w ramach niniejszego zasobu obrazuje poniższa tabela.


Tabela 3. Wykaz obiektów wektorowej mapy zasadniczej.

	Obiekt
	Długość [m]
	Ilość [szt.]

	[1013] Granica użytku
	4067.47
	162

	[1014] Użytek gruntowy wyłączony z klasyfikacji (Oznaczenie użytku)
	
	3

	[1015] Droga nie stanowiąca odrębnej działki
	139314.25
	1164

	[1016] Droga nie stanowiąca odrębnej działki (Etykieta dr.)
	
	2

	[1017] Droga nie stanowiąca odrębnej działki (Szerokość drogi)
	
	6

	[1019] Rów nie stanowiący odrębnej działki (Rów nie stanowiący działki)
	117337.15
	601

	[1020] Rów nie stanowiący odrębnej działki (Etykieta rów)
	
	172

	[1022] Strzałka kierunku cieku (rowu, rzeki) (Kierunek cieku rowu)
	
	376

	[1025] Krawędź linii podziału powierzchniowego (duktu)
	43741.79
	442

	[1026] Oddział lub część oddziału leśnego (Nazwa uroczyska)
	
	1

	[1060] Budynek
	3256.43
	137

	[1062] Obrys podpory podcienia, wiaty, galerii, przewodu
	152.53
	75

	[1063] Symbol podpory podcienia, wiaty, galerii, przewodu
	
	226

	[1064] Blok budynku
	14384.87
	1357

	[1066] Przejazd pod budynkiem
	364.36
	16

	[1067] Budynek (Funkcja i liczba kondygnacji)
	
	109

	[1070] Oznaczenie świątyni chrześcijańskiej (Świątynia chrześcijańska)
	
	2

	[1072] Budynek (Numer ewidencyjny budynku)
	
	8

	[1075] Budowla inna
	26.6
	18

	[1090] Wjazd do podziemia
	26.01
	3

	[1091] Schody zewnętrzne
	4080.59
	448

	[1092] Krawędź chodnika (inna niż krawężnik jezdni) (Schody przy drogach, chodnikach)
	2679.02
	225

	[1093] Taras, weranda (Taras weranda)
	800.93
	69

	[1094] Świetlik do podziemia (Świetlik)
	120.99
	19

	[1095] Rampa (Rampa obrys)
	248.22
	12

	[1097] Wiata, taras odkryty na podporach (Wiata obrys)
	2670.76
	89

	[1098] Wiata, taras odkryty na podporach (Wiata słupy symb.)
	
	57

	[1099] Cieplarnia, szklarnia (Cieplarnia szklarnia)
	392.08
	14

	[1100] Cieplarnia, szklarnia (Etykieta cieplarni szklarni)
	
	6

	[1101] Budowla ziemna ograniczona skarpami nieumocnionymi (Budowla ziemna nieumocniona)
	11.56
	1

	[1102] Budowla ziemna ograniczona skarpami umocnionymi (Budowla ziemna umocniona)
	61.51
	2

	[1104] Budowla ziemna ograniczona skarpami umocnionymi (Budowla ziemna opis)
	
	1

	[1105] Fundament budynku, budowli (Fundament obrys)
	4609.18
	127

	[1106] Fundament budynku, budowli (Fundament etykieta)
	
	53

	[1107] Fundament budynku, budowli (Fundament opis)
	
	5

	[1108] Budynek w ruinie (Budynek w ruinie rys)
	5020.73
	138

	[1109] Budynek w ruinie (Ruina etykieta)
	
	101

	[1110] Budynek w ruinie (Rodzaj ruiny opis)
	
	27

	[1111] Komin przemysłowy- symbol (Komin obrys)
	23.1
	6

	[1112] Komin przemysłowy- symbol (Komin symb.)
	
	7

	[1124] Oś przewodu podziemnego wodociągowego (Oś przewodu)
	109382.7
	1913

	[1127] Punkt pomierzonej wysokości przewodu wodociągowego (Opis rzędnej przewodu)
	23.29
	5

	[1132] Komora podziemna wodociągowa (Komora podziemna)
	143.34
	31

	[1133] Komora podziemna wodociągowa (Rzędna włazu i przewodu)
	
	1

	[1153] Podpora wielosłupowa przewodu lub latarni (Podpora wielosłupowa linia)
	296.49
	31

	[1154] Hydrant
	
	253

	[1155] Zdrój uliczny
	
	1

	[1156] Studnia
	
	399

	[1157] Studnia głębinowa
	
	8

	[1160] Właz prostokątny
	
	2

	[1162] Właz kwadratowy
	
	9

	[1164] Właz okrągły
	
	23

	[1166] Zasuwa liniowa
	
	867

	[1171] Oś przewodu podziemnego kanalizacyjnego (Oś przewodu)
	90108.56
	2011

	[1173] Oś przewodu podziemnego kanalizacyjnego (Atrybuty opisowe)
	
	127

	[1174] Punkt pomierzonej wysokości przewodu  kanalizacyjnego (Opis rzędnej przewodu)
	1029.69
	242

	[1176] Obrys obudowy przewodu podziemnego  kanalizacyjnego (Obrys przewodu)
	29.88
	3

	[1179] Komora podziemna kanalizacyjna (Komora podziemna)
	1712.73
	306

	[1198] 000 Numer włazu
	
	4

	[1201] Właz prostokątny
	
	1

	[1203] Właz kwadratowy
	
	43

	[1205] Właz okrągły
	
	54

	[1207] Zasuwa liniowa
	
	76

	[1209] Kratka wywietrznika (Kratka wyw.)
	
	1

	[1211] Kratka ściekowa
	
	52

	[1212] Kratka ściekowa (Rzędna kratki ściekowej)
	
	10

	[1215] Osadnik kanalizacji lokalnej (dół Chambeau) (Osadnik kanal. lokalnej szambo)
	
	1

	[1219] Oś przewodu podziemnego gazowego (Oś przewodu)
	214.35
	9

	[1227] Komora podziemna gazowa (Komora podziemna)
	48.78
	6

	[1228] Komora podziemna gazowa (Rzędna włazu i przewodu)
	
	4

	[1262] Oś przewodu podziemnego ciepłowniczego (Oś przewodu)
	234.96
	11

	[1307] Oś przewodu podziemnego elektroenergetycznego (Oś przewodu)
	37967.18
	879

	[1310] Punkt pomierzonej wysokości przewodu elektroenergetycznego (Opis rzędnej przewodu)
	18.07
	5

	[1312] Obrys obudowy przewodu podziemnego elektroenergetycznego (Obrys przewodu)
	94.41
	5

	[1317] Mufa, punkt łączenia kabla (Mufa na przewodzie)
	
	1

	[1318] Latarnia na podporze przewodów lub na słupie (Latarnia)
	
	269

	[1319] Kierunek napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia (Kierunek linii eN)
	
	2803

	[1320] Kierunek napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia (Kierunek linii eŚr)
	
	963

	[1321] Kierunek napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia (Kierunek linii eW)
	
	16

	[1324] Podpora wielosłupowa przewodu lub latarni (Podpora wielosłupowa linia)
	1868.09
	679

	[1336] Właz kwadratowy
	
	16

	[1338] Właz okrągły
	
	3

	[1342] Szafa sterownicza przewodu (Szafa sterownicza)
	8.3
	218

	[1343] Szafa sterownicza przewodu (Opis szafy sterowniczej)
	
	1

	[1346] Oś przewodu podziemnego telekomunikacyjnego (Oś przewodu)
	123496.99
	773

	[1348] Oś przewodu podziemnego telekomunikacyjnego (Atrybuty opisowe)
	
	7

	[1349] Punkt pomierzonej wysokości przewodu  telekomunikacyjnego (Opis rzędnej przewodu)
	1273.35
	328

	[1351] Obrys obudowy przewodu podziemnego  telekomunikacyjnego (Obrys przewodu)
	1.42
	1

	[1354] Komora podziemna telekomunikacyjna (Komora podziemna)
	177.82
	39

	[1355] Komora podziemna telekomunikacyjna (Rzędna włazu i przewodu)
	
	17

	[1356] Kierunek linii napowietrznej telekomunikacyjnej (Kierunek linii)
	
	114

	[1366] Właz prostokątny
	32.49
	9

	[1368] Właz kwadratowy
	
	7

	[1370] Właz okrągły
	
	2

	[1378] Oś przewodu podziemnego benzynowego (Oś przewodu)
	61.71
	4

	[1443] Oś przewodu nadziemnego rurowego naftowego (Oś przewodu)
	36.46
	1

	[1592] Właz okrągły
	
	1

	[1653] Oś przewodu podziemnego niezidentyfikowanego (Oś przewodu)
	4668.81
	8

	[1655] Oś przewodu podziemnego niezidentyfikowanego (Atrybuty opisowe)
	
	1

	[1656] Punkt pomierzonej wysokości przewodu  niezidentyfikowanego (Opis rzędnej przewodu)
	122.64
	54

	[1658] Obrys obudowy przewodu podziemnego  niezidentyfikowanego (Obrys przewodu)
	1035.7
	74

	[1661] Komora podziemna sieci niezidentyfikowanej (Komora podziemna)
	64.46
	7

	[1662] Komora podziemna sieci niezidentyfikowanej (Rzędna włazu i przewodu)
	
	6

	[1682] Podpora wielosłupowa przewodu lub latarni (Podpora wielosłupowa linia)
	128.13
	52

	[1685] Właz kwadratowy
	
	50

	[1687] Właz okrągły
	
	1

	[1696] Zasuwa liniowa
	
	2

	[1715] Punkt osnowy pomiarowej poziomej (Punkt osnowy pomiarowej)
	
	2

	[1720] Krawężnik jezdni
	5849.7
	143

	[1721] Krawędź jezdni, linia zmiany nawierzchni (Krawędź jezdni)
	249750.45
	2195

	[1722] Jezdnia
	8.1
	1452

	[1723] Krawędź chodnika (inna niż krawężnik jezdni) (Krawędź chodnika)
	12648.24
	584

	[1724] Chodnik
	11.12
	242

	[1725] Przepust
	5074.22
	238

	[1726] Przepust - symbol (Przepust symb.)
	1185.26
	135

	[1727] Ściana oporowa - symbol (Ściana oporowa symb. osiowy)
	5619.09
	374

	[1728] Ściana oporowa - symbol (Ściana oporowa symb. krawędź)
	459.34
	56

	[1729] Ściana oporowa (Ściana oporowa rysunek)
	412.26
	21

	[1730] Most trwały
	679.36
	21

	[1734] Kładka dla pieszych
	72.45
	4

	[1740] Słup hektometrowy
	
	3

	[1742] Znak drogowy
	
	11

	[1745] Oś toru kolejowego normalnego (Tor normalny oś)
	3408.64
	11

	[1755] Podpora przewodów trakcyjnych (Symb. podpory trakcyjnej)
	
	5

	[1756] Podpora przewodu lub latarni - symbol (Podpora słupowa)
	
	1405

	[1757] Oś toru kolejowego wąskiego (Tor wąski oś)
	1238.89
	6

	[1769] Podpora przewodu lub latarni - symbol (Słup trakcyjny)
	
	65

	[1772] Ogrodzenie trwałe
	1338.23
	60

	[1773] Żywopłot
	4176.09
	146

	[1774] Brama w ogrodzeniu
	
	616

	[1775] Drzewo iglaste o pomierzonym położeniu (Drzewo iglaste)
	
	1152

	[1776] Drzewo liściaste o pomierzonym położeniu (Drzewo liściaste)
	
	9160

	[1777] Drzewo iglaste - symbol (Drzewo iglaste niepomierzone)
	
	270

	[1778] Drzewo liściaste - symbol (Drzewo liściaste niepomierzone)
	
	216

	[1779] Trawnik - symbol (Trawnik symb.)
	34.66
	141

	[1780] Zakrzewienie - symbol (Zakrzewienie symb.)
	16089.2
	1088

	[1781] Las iglasty - symbol (Las iglasty symb.)
	827.81
	50

	[1782] Las liściasty - symbol (Las liściasty symb.)
	
	28

	[1783] Las mieszany - symbol (Las mieszany symb.)
	13282.28
	907

	[1784] Ogród działkowy - symbol opis (Ogród działkowy symb.)
	
	1

	[1785] Plac sportowy - symbol (Plac sportowy symb.)
	905.36
	6

	[1786] Plac gier i zabaw - symbol (Plac zabaw symb.)
	
	3

	[1788] Drzewo liściaste - pomnik przyrody (Drzewo liściaste pomnik przyrody)
	
	1

	[1789] Strumień, rzeka (Strumień rzeka linia)
	13121.08
	257

	[1791] Strumień, rzeka (Strumień rzeka nazwa)
	
	30

	[1793] Strzałka kierunku cieku (rowu, rzeki) (Kierunek cieku)
	
	29

	[1794] Woda stojąca (Wody stojce linia)
	10535.9
	120

	[1795] Woda stojąca (Wody stojce nazwa)
	
	71

	[1797] Trzciny, szuwary - symbol (Trzciny)
	
	23

	[1798] Zabagnienie, mokradło - symbol (Mokradło)
	1689.64
	198

	[1804] Ściana oporowa - symbol (Ściana oporowa symb. osiowy)
	14.68
	4

	[1805] Ściana oporowa - symbol (Ściana oporowa symb. krawędź)
	393.06
	3

	[1806] Ściana oporowa (Ściana oporowa rysunek)
	128.98
	17

	[1807] Jaz, próg wodny
	2.75
	1

	[1810] Basen (Basen linia)
	581.07
	11

	[1811] Basen (Basen etykieta)
	4.88
	7

	[1814] Obrys wału ochronnego , grobli (Obrys wału)
	59.19
	1

	[1828] Krzyż przydrożny
	
	12

	[1829] Figura przydrożna, kapliczka przydrożna (Figura przydrożna)
	
	3

	[1832] Pomnik
	
	3

	[1835] Cmentarz chrześcijański - symbol (Cmentarz chrześcijański)
	122.93
	2

	[1838] Punkt określonej wysokości naturalnej powierzchni terenu (Punkt określonej wysokości)
	
	46062

	[1839] Warstwica ciągła (Warstwica ciągła linia)
	82552.72
	1683

	[1840] Warstwica ciągła (Warstwica ciągła opis)
	
	37

	[1841] Warstwica pomocnicza (Warstwica pomocnicza linia)
	101191.4
	1892

	[1842] Warstwica pomocnicza (Warstwica pomocnicza opis)
	
	27

	[1843] Warstwica uzupełniająca (Warstwica uzupełniająca linia)
	
	5

	[1845] Warstwica pogrubiona (Warstwica pogrubiona linia)
	20826.1
	356

	[1846] Warstwica pogrubiona (Warstwica pogrubiona opis)
	
	12

	[1847] Punkt określonej wysokości szt.ukształt. powierzchni terenu (Punkt określonej wysokości)
	
	1726

	[1848] Szczyt skarpy nie umocnionej. (Szczyt skarpy nieumocninej)
	209460.64
	2731

	[1849] Podnóże skarpy. (Podnóże skarpy nieumocninej)
	205170.53
	2618

	[1850] Skarpa nie umocniona (Skarpa nieumocniona)
	163921.98
	2248

	[1851] Szczyt skarpy umocnionej. (Szczyt skarpy umocnionej)
	639.5
	67

	[1852] Podnóże skarpy. (Podnóże skarpy umocnionej)
	74.68
	8

	[1853] Skarpa umocniona
	1993.14
	221

	[1857] Zwał kamieni, stożek nasypowy. (Kontur zwału kamieni)
	177.96
	2

	[1860] Ogrodzenie trwałe - symbol (Ogrodzenie trwałe symb.)
	104093.46
	2788

	[1861] Brama w ogrodzeniu (Brama lewa)
	
	13

	[1862] Brama w ogrodzeniu (Brama prawa)
	
	16

	[1905] Tekst dodatkowy mały
	
	65

	[1906] Blok budynku (Liczba kondygnacji bloku)
	
	24

	[1908] Zasięg nawisu budynku, budowli (Nawis budynku budowli)
	345.09
	31

	[1909] Budowla podziemna
	209.84
	10

	[1910] Budowla podziemna (Opis budowli)
	
	9

	[1919] Rów nie stanowiący odrębnej działki - symbol (Etykieta rów symb.)
	
	25

	[1928] 000 Inne (niezydentyfikowane)
	7340.37
	479

	[1929] Znak przystanku
	
	1

	[1938] Symbol komory podziemnej wodociągowej (Komora podziemna symb.)
	
	158

	[1939] Symbol komory podziemnej wodociągowej (Rzędna włazu i przewodu)
	
	54

	[1945] Symbol komory podziemnej kanalizacyjnej (Komora podziemna symb.)
	
	2297

	[1946] Symbol komory podziemnej kanalizacyjnej (Rzędna włazu i przewodu)
	14.46
	603

	[1947] Podpora przewodu lub latarni - symbol (Podpora jednosłupowa symb.)
	
	2

	[1961] Podpora przewodu lub latarni - symbol (Podpora jednosłupowa symb.)
	
	12

	[1966] Symbol komory podziemnej elektroenergetycznej (Komora podziemna symb.)
	
	8

	[1968] Podpora przewodu lub latarni - symbol (Podpora jednosłupowa symb.)
	
	1737

	[1973] Podpora przewodu lub latarni - symbol (Podpora jednosłupowa symb.)
	
	39

	[1976] Symbol komory podziemnej benzynowej (Komora podziemna symb.)
	
	1

	[1983] Podpora przewodu lub latarni - symbol (Podpora jednosłupowa symb.)
	
	9

	[2021] Kierunek linii napowietrznej innej sieci kablowej (Kierunek linii)
	
	505

	[2023] Podpora przewodu lub latarni - symbol (Podpora jednosłupowa symb.)
	
	1

	[2048] Podpora przewodu lub latarni - symbol (Podpora jednosłupowa symb.)
	
	61

	[2052] Oś kanału zbiorczego (Oś przewodu)
	56.35
	3

	[2060] Komora podziemna kanalizacji zbiorczej (Komora podziemna)
	3085.04
	221

	[2061] Komora podziemna kanalizacji zbiorczej (Rzędna włazu i przewodu)
	
	207

	[2062] Symbol komory podziemnej kanalizacji zbiorczej (Komora podziemna symb.)
	
	14

	[2070] Właz prostokątny
	
	1

	[2072] Właz kwadratowy
	
	2

	[2153] 000 Ogrodzenie nietrwałe
	159.38
	3

	[2222] Punkt graniczny stabilizowany trwale (Granicznik (brak informacji))
	
	1

	[2230] Trawnik - symbol (Trawnik symb. poj.)
	
	192

	[2231] Zakrzewienie - symbol (Zakrzewienie symb. poj.)
	
	321

	[2238] Punkt określonej wysokości naturalnej powierzchni terenu (Punkt określonej wysokości - rzędna)
	
	113

	[2251] Punkt określonej wysokości naturalnej powierzchni terenu (Punkt określonej wysokości - opis)
	
	224

	[2254] Obszar zakrzewiony
	23260.41
	105

	[2301] Punkt pomierzonej wysokości przewodu wodociągowego (Punkt rzędnej przewodu)
	
	640

	[2304] Punkt pomierzonej wysokości przewodu  kanalizacyjnego (Punkt rzędnej przewodu)
	
	439

	[2307] Punkt pomierzonej wysokości przewodu  gazowego (Punkt rzędnej przewodu)
	
	3

	[2313] Punkt pomierzonej wysokości przewodu elektroenergetycznego (Punkt rzędnej przewodu)
	
	271

	[2314] Punkt pomierzonej wysokości przewodu  telekomunikacyjnego (Punkt rzędnej przewodu)
	
	1185

	[2318] Punkt pomierzonej wysokości przewodu  niezidentyfikowanego (Punkt rzędnej przewodu)
	
	36

	[2338] Kierunek napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia (Linia eN)
	67.35
	1

	[2339] Kierunek napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia (Linia eŚr)
	672.44
	2

	[2341] Kierunek linii napowietrznej telekomunikacyjnej (Linia powietrzna)
	299.39
	1

	[2367] Obrys włazu
	37.52
	20

	[2370] Obrys włazu
	604.21
	319

	[2379] Obrys włazu
	9.66
	3

	[2382] Obrys włazu
	5.14
	3

	[2415] Osadnik kanalizacji lokalnej (dół Chambeau) (Osadnik kanal. lokalnej szambo - obrys)
	21.96
	1

	[2500] Niezidentyfikowany element budynku
	1387.73
	180

	[2501] Strzałka kierunku wjazdu do podziemia
	
	24

	[2506] Armatura niezidentyfikowana
	
	1

	[2507] Armatura niezidentyfikowana
	
	4

	[2534] Armatura niezidentyfikowana obrys
	27.72
	3

	[3000] Mufa, punkt łączenia kabla (Mufa na przewodzie)
	
	2

	Razem
	1995102
	115005


11.2. Dane zasobu wektorowej mapy zasadniczej zostaną przekazane Wykonawcy w formacie SWING.
12. Oczekiwania Zamawiającego co do opracowania baz danych BDOT500 i GESUT.
12.1. Do utworzenia bazy danych GESUT należy w pierwszej kolejności wykorzystać operaty pomiarowe znajdujące się w PODGiK. Należy przypisać tym materiałom priorytet wyższy przed innymi materiałami źródłowymi, chyba że obiekty w nich zawarte przestały istnieć lub istotnie zmieniły swoje cechy geometryczne.
12.2. Określając atrybuty graficzne obiektów tworzonych baz danych na podstawie operatów pomiarowych należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią analizę dokładnościową danych pomiarowych i obliczeniowych oraz tym samym poprawność określenia źródła pozyskania geometrii i położenia obiektów. Niedopuszczalne jest przypisywanie atrybutowi źródło wartości: „pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GPS powiązane z osnową" w przypadkach kiedy:
12.2.1. dane pomiarowe i obliczeniowe dają dokładności poniżej oczekiwanych z zastosowanych technik pomiaru,
12.2.2. dokładność położenia jest niższa niż wynikająca z rozporządzenia o standardach dla danej klasy obiektów,
12.2.3. w celu określenia geometrii obiektu konieczne były pomiary w oparciu o elementy mapy lub inne pomocnicze źródła danych.
12.2.4. Analogicznie należy traktować inne przypadki i sytuacje gdzie określenie atrybutu źródła nie jest jednoznaczne lub wymaga tzw. szacowania.
12.3. Przy analizie danych pochodzących z poszczególnych źródeł danych należy przyjąć, że dane oraz informacje w nich zawarte maja różne poziomy zaufania oraz różną dokładność. W ramach niniejszych warunków technicznych ustala się 9 poziomów zaufania służących ustalaniu właściwego priorytetu jaki przypisuje się informacjom o obiektach pochodzącym z różnych źródeł danych. Rozpoczynając od priorytetu najwyższego (wiarygodności najwyższej) ustala się:
12.3.1. Poziom 1 - dane pozyskane w drodze pomiarów bezpośrednich wykonywanych w ramach niniejszego zlecenia oraz niesprzeczne z co najmniej jednym z pozostałych źródeł danych a tym samym zostaje potwierdzona informacja udokumentowana w inny sposób dla przebiegu, kształtu lub atrybutów obiektu,
12.3.2. Poziom 2 - dane pozyskane w drodze pomiarów bezpośrednich wykonywanych w ramach niniejszego zlecenia oraz sprzeczne lub nie występujące w pozostałych źródłach danych a tym samym zostaje utworzona nowa informacja dla przebiegu, kształtu lub atrybutów obiektu,
12.3.3. Poziom 3 - dane pozyskane z operatów pomiarowych PZGiK, spełniających zapisy rozporządzenia o standardach oraz niesprzeczne z co najmniej jednym z pozostałych źródeł danych,
12.3.4. Poziom 4 - dane pozyskane z operatów pomiarowych PZGiK, spełniających zapisy rozporządzenia o standardach oraz sprzeczne lub nie występujące w pozostałych źródłach danych,
12.3.5. Poziom 5 - dane pozyskane z operatów pomiarowych PZGiK, nie spełniających zapisów rozporządzenia o standardach oraz niesprzeczne z co najmniej jednym z pozostałych źródeł danych,
12.3.6. Poziom 6 - dane pozyskane z operatów pomiarowych PZGiK, nie spełniających zapisów rozporządzenia o standardach oraz sprzeczne lub nie występujące w pozostałych źródłach danych,
12.3.7. Poziom 7 - dane pozyskane z digitalizacji rastrów map PZGiK oraz niesprzeczne z co najmniej jednym z pozostałych źródeł danych,
12.3.8. Poziom 8 - dane pozyskane z digitalizacji rastrów map PZGiK oraz sprzeczne lub nie występujące w pozostałych źródłach danych,
12.3.9. Poziom 9 - dane pozyskane z materiałów branżowych.
12.4. Niezależnie od ustalonych poziomów zaufania należy stosować zamianę tych poziomów dla informacji z poszczególnych źródeł danych kiedy zachodzą ku temu logiczne przesłanki, np.:
12.4.1. w przypadku kiedy dane pochodzące ze źródła o niższym poziomie zaufania spełniają tzw. logikę sieci w przeciwieństwie do danych o wyższym poziomie zaufania,
12.4.2. w przypadku kiedy dokładność danych pochodzących ze źródła o niższym poziomie zaufania jest wyższa niż danych pochodzących ze źródła o wyższym poziomie zaufania.
12.5. Wykonawca jest zobowiązany do podejmowania właściwych ocen poziomu zaufania danych źródłowych. W przypadku kiedy ocena ta jest niejednoznaczna należy dokonać konsultacji z Zamawiającym.
12.6. Po uwzględnieniu operatów pomiarowych należy wykonać pozyskanie oraz weryfikację danych o obiektach topograficznych oraz obiektach sieci uzbrojenia terenu na podstawie materiałów źródłowych pozyskanych przez Wykonawcę od instytucji branżowych (wszystkie wykorzystane materiały należy dołączyć do operatu technicznego oraz sporządzić z nich raport w formie tabelarycznej) oraz na podstawie innych materiałów, w tym rastrów uzgodnionych projektów przez ZUDP.
12.7. Priorytet, jaki należy nadać operatom pomiarowym nad innymi źródłami danych dotyczy w szczególności atrybutów geometrycznych oraz opisowych obiektu. Fakt istnienia obiektu, w związku z możliwością jego likwidacji mającej miejsce już po pomiarze (np.: w przypadku wyburzenia, przebudowy drogi, wycięcia drzew, itp.), należy weryfikować dodatkowo uwzględniając datę źródła danych, która może obniżyć priorytet operatów w stosunku do „młodszych" źródeł danych.
12.8. Obiekty tworzonych baz danych mają odznaczać się następującymi cechami ogólnymi:

12.8.1. Każdy obiekt przedmiotowych baz danych musi posiadać informację o dokumencie powstania według następujących kryteriów:

12.8.1.1. w przypadku pochodzenia z dokumentów źródłowych - sygnaturę dokumentu np.: numer OPERATU,

12.8.1.2. w przypadku pozyskania drogą digitalizacji materiałów zasobu - sygnaturę zgłoszenia KERG niniejszego opracowania,

12.8.1.3. w przypadku digitalizacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgodnionych przez ZUDP - numer uzgodnienia,

12.8.1.4. w przypadku pozyskania danych z innych źródeł np.: z danych branżowych - numer branżowy - jeżeli taki istnieje.

12.8.2. Każdy obiekt ma charakteryzować się poprawnymi cechami topologicznymi w tym:

12.8.2.1. obiekty należy przyporządkować jednoznacznie do jednostki ewidencyjnej poprzez ich rozcięcie oraz, w razie potrzeby, zamkniecie w ramach geometrycznego obszaru jednostki ewidencyjnej.

12.8.2.2. obiekty powierzchniowe opisane etykietami tworzą zamknięte obszary np.: jeziora, drogi, chodniki, rowy, itp. tak by można było generować raporty map tematycznych np.: z siecią dróg, rowów; oraz by można było określać powierzchnie tych obszarów np.: powierzchnię chodników betonowych dla danej jednostki ewidencyjnej,

12.8.2.3. obiekty powierzchniowe bez etykiety tworzą zamknięte obszary np.: kompleksy skarp, klomby, urządzenia drogowe,

12.8.2.4. obiekty powierzchniowe wykluczające się wzajemnie (np.: drogi o różnej nawierzchni) nie mogą się przecinać lub pokrywać,

12.8.2.5. etykiety przypisane do obiektów mają wskazywać jednoznacznie na jeden obiekt,

12.8.2.6. obiekty liniowe należy prowadzić zgodnie z ich istnieniem w terenie, bez stosowania zasad nadrzędności (generalizacji z nieobowiązujących przepisów instrukcji K-1) np.: jeżeli w tym samym miejscu występują linie krawędzi jezdni i chodnika prowadzimy obie linie w celu umożliwienia generowania poprawnych map tematycznych z systemu teleinformatycznego,

12.8.2.7. obiekty posiadające atrybuty opisowe (np.: uzbrojenie, warstwice, rzędne, armatura) wymagają bezwzględnie określenia tych atrybutów na podstawie materiałów źródłowych oraz tzw. logiki mapy - np.: jeżeli nie określono na mapie analogowej atrybutu wysokości niektórych warstwic należy uzupełnić te wysokości w oparciu o inne elementy mapy w tym: warstwice sąsiadujące, rzędne terenu,

12.8.2.8. obiekty posiadające atrybuty opisowe (np.: uzbrojenie, warstwice, rzędne terenu, armatura) wymagają opisu ich atrybutów w miarę możliwości ich wstawienia do mapy uwzględniając czytelność i redakcję mapy - np.: krótkie przewody nie wymagają opisu a wymagają jedynie kompletności atrybutów,

12.8.2.9. wszystkie obiekty posiadające atrybut wysokość należy wzbogacić o tę wartość jeżeli dane źródłowe określają taką informację. Obiekty służące opisowi ukształtowania terenu, w tym: punkty wysokościowe, warstwice – wymagają bezwzględnego określenia atrybutów wysokości na podstawie danych źródłowych lub jeżeli dane te nie określają wprost wartości atrybutu wysokości - na podstawie analizy i logiki mapy. Obiekty warstwic prowadzimy jedynie w miejscach gdzie nie występują obiekty punktów wysokościowych.

12.8.2.10. w przypadku kiedy obiekty BDOT500 mające związek z granicami nieruchomości (np.: ogrodzenia, mury oporowe, żywopłoty) oraz podlegające pozyskaniu drogą digitalizacji rastrów (ze względu na brak danych o ich położeniu w operatach pomiarowych) są położone w pobliżu granic działek ewidencyjnych (do 0.5m) należy dokonać analizy ich przebiegu pod kątem ewentualnego "nasunięcia" ich na granice działek jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że ich przebieg rozbieżny z granicą wynika z niedokładności materiału źródłowego.

12.8.3. Dla każdego obiektu, oprócz atrybutów geometrycznych należy określić wszystkie możliwe do pozyskania atrybuty określone rozporządzeniem, w tym, należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne określenie atrybutu źródła, który może przyjmować następujące wartości słownikowe:

12.8.3.1. Pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GPS powiązane z osnową,

12.8.3.2. Pomiar wykrywaczem przewodów,

12.8.3.3. Dane branżowe,

12.8.3.4. Digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy,

12.8.3.5. Fotogrametria,

12.8.3.6. GPS bez powiązania z osnową,

12.8.3.7. Inne,

12.8.3.8. Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe,

12.8.3.9. Niepoprawne – brak miar kontrolnych, błędne dane,

12.8.3.10. Nieokreślone - brak danych.

12.8.4. Obiekty sieci uzbrojenia terenu (GESUT) należy utworzyć uwzględniając wzajemne relacje nadrzędności i podrzędności według zasad:

12.8.4.1. segmentacja przewodów na przesyłowe (magistrale), rozdzielcze, przyłącza (funkcyjne i komercyjne) z uwzględnieniem poprawnej relacji topologicznej w węzłach łączących różne klasy przewodów (przewody przyłączy domowych nie mogą „wychodzić” z obiektów magistral, chyba że dane źródłowe jednoznacznie na to wskazują,

12.8.4.2. w ramach segmentacji przewodów, zachowanie ciągłości osi przewodów chyba, że występują okoliczności wymuszające przerwanie osi przewodu (urządzenia zbiorcze, stacje zbiorcze, komory podziemne, węzły, granice administracyjne obszaru opracowania i inne przewidziane w przepisach),

12.8.4.3. podział przewodów na tzw. odcinki przewodów o jednolitych cechach przerywane jedynie w miejscach charakterystycznych (punkt zmiany cechy, węzły).

12.8.5. Obiekty sieci uzbrojenia terenu (GESUT) należy tworzyć uwzględniając szczególne relacje pomiędzy obiektami według zasad:

12.8.5.1. zmiany wartości atrybutów nie powodują utworzenia nowego obiektu, a wyłącznie nowej wersji dla już istniejącego obiektu,

12.8.5.2. zmiany wartości atrybutów dla fragmentu obiektu (odcinka przewodu w bazie) powoduje segmentację obiektu na odcinki,

12.8.5.3. obiekt „przewód” musi przechodzić przez urządzenie techniczne z nim związane oraz musi posiadać relację z tymże urządzeniem,

12.8.5.4. nie należy wykazywać obudów przewodów jeśli są zintegrowane z przewodem,

12.8.5.5. obiekty klasy „przewód” zachowują ciągłość topologiczną przy przejściu przez obiekt „urządzenia techniczne”,

12.8.5.6. obiekty stanowiące przyłącza do budynków powinny dochodzić do budynku lub jego elementów strukturalnych (o ile budynek znajduje się w referencyjnej bazie danych),

12.8.5.7. przejście przewodu sieci przez kanał lub komorę podziemną nie powoduje segmentacji obiektu,

12.8.5.8. atrybut rzędna góry to wysokość przewodu lub rzędna obudowy przewodu wykazana na przewodzie, a przypadku zastosowania odnośnika umieszczona nad kreską.

12.8.6. Obiekty bazy danych GESUT należy uzupełnić o wszystkie możliwe atrybuty obiektów uwzględniając zarówno dane źródłowe w tym z materiałów uzyskanych od instytucji branżowych jak i tzw. logikę topologiczną sieci i urządzeń obsługujących poprzez przypisanie właściwych wartości słownikowych atrybutów, w szczególności:

12.8.6.1. dla atrybutu przebieg oraz relacji położenia przewodów i urządzeń względem obiektów BDOT rozróżniając spośród wartości: nadziemny, naziemny i podziemny,

12.8.6.2. dla atrybutu eksploatacja przewodów i urządzeń spośród wartości: czynny, nieczynny,

12.8.6.3. dla atrybutu istnienie przewodów i urządzeń spośród wartości; istniejący i projektowany,

12.8.6.4. dla atrybutu typ przewodu - w zależności od rodzaju sieci.
12.8.7. Zarówno obiekty BDOT500 jak i obiekty bazy GESUT maja spełniać wymagania poprawnej topologii oraz poprawnej budowy wzajemnych relacji i wiązań określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, w tym w szczególności należy zwrócić uwagę na:

12.8.7.1. poprawne powiązanie armatury naziemnej z obsługiwaną siecią poprzez relację a w przypadku uzasadnionym na materiałach źródłowych dodatkowo poprzez pokrycie geometryczne. Należy zwrócić uwagę na lokowanie urządzeń sieci uzbrojenia terenu (włazy, szafy sterownicze, urządzenia naziemne) w stosunku do przebiegu obsługiwanych przewodów w sposób zgodny z ich położeniem - zalecana jest staranna analiza w zakresie relacji łączących różne rodzaje przewodów podziemnych z armaturą naziemną, np.: włazy do studzienek kanalizacyjnych nie leżą zwykle centralnie na osi odcinka kanalizacji podziemnej, zatem nie należy ich korygować (dosuwać),

12.8.7.2. poprawne powiązanie poszczególnych segmentów i klas przewodów, np.: przewody rozdzielcze wychodzą z przewodów przesyłowych (magistral), przewody przyłączy wychodzą z przewodów rozdzielczych i nie mogą mieć „dziur”,

12.8.7.3. poprawne rozdzielnie sieci na poszczególne podsieci (jeżeli takie występują) – według zasady, że poszczególne podsieci wynikają ze świadomego procesu wytwórczego realizowanego przez inwestorów.
12.8.8. Przy tworzeniu obiektów bazy danych GESUT należy zwrócić szczególną uwagę na uzupełnienie wszystkich możliwych atrybutów obiektów na podstawie materiałów źródłowych w tym materiałów uzyskanych od instytucji branżowych oraz z wywiadów i pomiarów terenowych.

12.8.9. Po utworzeniu obiektów bazy danych GESUT należy przeprowadzić analizę istniejących obiektów sieci stanowiących jej treść dla przypadków gdzie:
12.8.9.1. występują różnice przebiegów przewodów i położenia urządzeń z dwóch różnych źródeł danych o tym samym poziomie zaufania przy czym należy brać pod uwagę poziomy zaufania od 1 do 6 oraz różnice, które są większe niż dwukrotna dokładność położenia szczegółu terenowego charakteryzującego obiekt,

12.8.9.2. występują kolizje przebiegów przewodów i położenia urządzeń z elementami sytuacji uniemożliwiające współistnienie tych obiektów, np.: przewody "wchodzą" pod budynki, pod mury oporowe,

12.8.9.3. występują istotne braki w elementach sieci, infrastruktury sieci uniemożliwiające jej działanie, np.: braki przerywające dopływ lub zasilanie medium, braki w istotnych urządzeniach obsługujących sieć.

12.8.10. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowne analizy pokazujące sytuacje wymienione powyżej. Zamawiający zdecyduje co do dalszych działań i wyjaśnień. W szczególności Zamawiający może zażądać wykonanie wywiadu i pomiarów terenowych oraz konsultacji z podmiotami władającymi sieciami w formie opracowań własnych z legendą oraz notatników zmian (forma papierowa oraz w pliku cyfrowym) z zaznaczeniem (w odmienny sposób lub kolor) w celu wyjaśnienia kolizji i określenia informacji o:
12.8.10.1. obiektach nieistniejących w terenie (nieistniejące w terenie przewody lub urządzenia podlegać będą przeniesieniu do archiwum),

12.8.10.2. obiektach czynnych i istniejących w terenie, ale nie wykazanych w numerycznej mapie zasadniczej przewodów i podziemnych urządzeń - należy dołączyć materiały branżowe określające lokalizacje przestrzenną, pozyskane od podmiotu władającego obiektami nieujawnionymi w bazie danych,

12.8.10.3. obiektach przewodów wyłączonych z eksploatacji tj. nieczynnych - należy uzyskać potwierdzenie od podmiotu władającego siecią (atrybut - nieczynny),

12.8.10.4. obiektach innych sieci, pomyłkowo zakwalifikowanych do danej sieci, wraz ze wskazaniem prawidłowego rodzaju sieci lub jako przewód „niezidentyfikowany” jeśli nie jest możliwe jego ustalenie,

12.8.10.5. obiektach przewodów biegnących w kanałach, rurach ochronnych, innej obudowie, podając ich lokalizację i wymiary (pozyskanie na podstawie dokumentacji lub informacji branżowej),

12.8.11. Dla wszystkich przewodów i urządzeń pozyskać atrybut „władający siecią” tj. pełne dane identyfikujące podmiot władający siecią.

12.8.12. Przy wprowadzaniu nowych obiektów, modyfikacji obiektów istniejących i pozyskiwaniu nowych danych przestrzegać zasad opisanych w rozporządzeniu, w szczególności:
12.8.12.1. zapewnić dla wszystkich istniejących przewodów atrybut „czynny” bez stosowania opisu na przewodzie oraz atrybut „nieczynny” dla ustalonych przewodów zapewniając opis nieczynny tego atrybutu na mapie (w grafice),

12.8.12.2. na podstawie materiałów lub informacji branżowej, po opracowaniu współrzędnych punktów załamania wprowadzić brakujący przebieg przewodów i położenie urządzeń wewnątrz urządzeń technicznych (np. komór studzienek),

12.8.12.3. dla wszystkich obiektów zapewnić opis przewodu będący atrybutem obiektu,

12.8.12.4. doprowadzić do ujednolicenia zapisu wysokości przewodu podawanej na odnośniku, poprzez zmianę na opis bez odnośnika lub przeniesienie opisu wysokości nad odnośnik tj. wykazanie jako atrybut „rzędna góry” (zlikwidowanie opisów przewodu jako „rzędna dołu”).
12.8.12.5. zachować zasadę, że zmiany wartości atrybutów nie powodują utworzenia nowego obiektu, a wyłącznie nowej wersji dla już istniejącego obiektu.

12.8.12.6. zachować zasadę, że zmiany wartości atrybutów dla fragmentu obiektu (odcinka przewodu w bazie) powoduje segmentację obiektu na odcinki,

12.8.12.7. zachować zasadę, że obiekt „przewód” musi przechodzić przez urządzenie techniczne z nim związane,

12.8.12.8. nie wykazywać obudów przewodów jeśli są zintegrowane z przewodem,
12.8.12.9. zachować zasadę, że obiekty klasy „przewód” zachowują ciągłość topologiczną przy przejściu przez obiektu „urządzenia techniczne”,

12.8.12.10. zachować zasadę, że obiekty stanowiące przyłącza do budynków powinny dochodzić do budynku (o ile budynek znajduje się w bazie),

12.8.12.11. zachować zasadę, że przejście przewodu sieci przez kanał lub komorę podziemną nie powoduje segmentacji obiektu,

12.8.12.12. zachować zasadę, że atrybut rzędna góry to wysokość przewodu lub rzędna obudowy przewodu wykazana na przewodzie, a przypadku zastosowania odnośnika umieszczona nad kreską.
12.8.13. Utworzoną i uzupełnioną bazę danych GESUT należy poddać następującym analizom oraz przedstawić stosowne raporty opisowe i graficzne z tych analiz:
12.8.13.1. Analiza podsieci każdego rodzaju sieci czyli określenie niezależnych autonomicznych podsieci charakteryzujących się następującymi warunkami:

12.8.13.1.1. podsieć obsługuje jednolity obszar odbiorców,

12.8.13.1.2. podsieć jest zasilana ze stacji zasilających oraz posiada urządzenia pozwalające jej działać niezależnie od innych podsieci w tym niezależne zasilanie materiałem transportowanym jak i zasilanie elektroenergetyczne (jeżeli takie jest konieczne),

12.8.13.1.3. podsieć rozgałęzia się do przewodów o rozbudowanej strukturze nadrzędności i podrzędności zasilających poszczególnych odbiorców,

12.8.13.1.4. podsieć jest ciągła z uwzględnieniem urządzeń i punktów odbioru,

12.8.13.1.5. podsieć nie może zostać określona w związku z występującym brakiem udokumentowania odcinka przewodu lub urządzenia.

12.8.13.2. Raport z powyższej analizy ma zawierać:

12.8.13.2.1. statystyczne zestawienie liczby elementów poszczególnych podsieci wraz z rozbiciem na typy i średnice przewodów, typy urządzeń,

12.8.13.2.2. objętość poszczególnych podsieci (dotyczy sieci mających mierzalne średnice),

12.8.13.2.3. liczbę i rodzaj obsługiwanych punktów odbiorczych,

12.8.13.2.4. liczbę i rodzaj punktów zasilania medium (gazem, wodą, prądem, itd...),

12.8.13.2.5. podsumowanie statystyczne powyższych wartości dla wszystkich podsieci.

12.8.13.3. Analiza urządzeń obsługujących sieć w tym:
12.8.13.3.1. kontrola występowania oraz braków niezbędnych urządzeń w punktach charakterystycznych sieci (zasuwy, reduktory, urządzenia pomiarowe),

12.8.13.3.2. kontrola punktów styku zmian średnic (dotyczy sieci mających niezerowe średnice),

12.8.13.3.3. kontrola punktów styku zmian ciśnień (dotyczy sieci ciśnieniowych),

12.8.13.3.4. kontrola punktów styków zmian napięć (dotyczy sieci elektroenergetycznej),

12.8.13.3.5. kontrola występowania oraz braków punktów odbioru medium (urządzenia, budynki, budowle),

12.8.13.3.6. kontrola punktów styków zmian materiałów sieci,

12.8.13.3.7. kontrola zgodności typu urządzenia z obsługiwanym zbiorem odcinków sieci.
12.8.13.4. Raport z powyższej analizy ma zawierać:

12.8.13.4.1. zestawienie punktów zmian średnic wraz z określeniem różnicy średnic, położenia punktów zmiany średnic (współrzędne), rodzaju urządzenia obsługującego; posortowane według wielkości zmiany średnicy (sortowanie dotyczy sieci mających niezerowe średnice),

12.8.13.4.2. zestawienie punktów zmian ciśnień wraz z określeniem różnicy ciśnień, położenia punktów zmiany ciśnienia (współrzędne), rodzaju urządzenia obsługującego; posortowane według wielkości zmiany ciśnienia (dotyczy sieci ciśnieniowych),

12.8.13.4.3. zestawienie punktów zmian typów napięć wraz z określeniem różnicy napięć, położenia punktów zmiany napięcia (współrzędne), rodzaju urządzenia obsługującego; posortowane według wielkości zmiany napięcia (dotyczy sieci elektroenergetycznej),

12.8.13.4.4. zestawienie punktów zmian materiałów wraz z określeniem położenia punktów zmiany materiału (współrzędne) oraz rodzaju urządzenia obsługującego.
12.8.13.5. Analiza przepływowa (sygnału, medium) sieci czyli analiza służąca sprawdzeniu czy materiał transportowany sieciami zostanie odebrany wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych oraz służąca obliczeniu objętości transportowanego medium, w tym:

12.8.13.5.1. w punktach odbioru (budynki, budowle, urządzenia),
12.8.13.5.2. w węzłach odcinków przewodów o typie nadrzędnym,
12.8.13.5.3. w granicach opracowania oraz w punktach styku poszczególnych podsieci.
12.8.13.6. Raport z powyższej analizy ma zawierać:
12.8.13.6.1. zestawienie długości drogi poszczególnych sygnałów (w podsieciach) w metrach,

12.8.13.6.2. zestawienie punktów odbioru sygnału wraz z ich typem,

12.8.13.6.3. zestawienie punktów wycieku sygnału - punkty wycieku należy wyjaśnić i opatrzyć w stosowne urządzenia odbiorcze lub zaślepiające,

12.8.13.6.4. zestawienie objętości transportowanego medium dla każdej podsieci każdego rodzaju sieci - dotyczy sieci o mierzalnej średnicy.
12.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymagania od Wykonawcy przeprowadzenia wywiadów terenowych i konsultacji z władającymi sieciami w formie opracowań własnych z legendą oraz notatników zmian (forma papierowa oraz w pliku cyfrowym) w przypadku występowania znacznych braków lub sprzeczności w topologii sieci, wykazanych w powyższych analizach.

13.  Działania harmonizujące.

13.1. W ramach utworzenia baz danych BDOT500 oraz GESUT przewiduje się następujące działania harmonizujące:
13.1.1. w odniesieniu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w tym:

13.1.1.1. w przypadku wystąpienia kolizji budynków ewidencyjnych oraz elementów uzbrojenia podziemnego biegnącego wzdłuż ścian budynku (przewody „wchodzą" pod budynki) dokonać analizy materiałów źródłowych, a przy braku wiarygodnych źródeł danych do usunięcia kolizji dokonać uzgodnień branżowych lub wywiadów i pomiarów terenowych. Wszelkie uzgodnienia branżowe należy udokumentować za pomocą protokołu oraz szkicu uzgodnienia a wywiady i  pomiary terenowe udokumentować zgodnie z rozporządzeniem o standardach.

13.1.1.2. w przypadku wystąpienia rozbieżności użytków gruntowych i zagospodarowania terenu pomiędzy bazą danych wektorowej obiektowej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz BDOT500 wykonać raporty rozbieżności oraz umieścić je w postaci znaczników w bazie BDOT500 o określonej lokalizacji właściwej co do miejsca występowania, opisie działania wraz z opisem rozbieżności oraz raportu w postaci tabelarycznej wykazanych rozbieżności, pozwalające w sposób jednoznaczny i nieskomplikowany odszukać miejsce występowania rozbieżności.
13.1.1.3. w przypadku wystąpienia kolizji granic działek z obiektami BDOT (np.: płoty, mury oporowe) dokonać analizy materiałów źródłowych dotyczących granic działek, dokonać analizy położenia i kształtów obiektów dochodzących do obrysów budynków ewidencyjnych typu uzbrojenie, krawędzie chodników, linie ogrodzeń trwałych. Elementy dochodzące powinny zachować maksymalne zbliżenie do ścian budynku lub minimalne przecięcie ze ścianami budynków (jeżeli wynika to z materiałów źródłowych).

13.1.2. w odniesieniu do bazy danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów, w tym:

13.1.2.1. dokonać porównania i ujednolicenia bazy nazw miejscowości i ulic,

13.1.2.2. dokonać porównania i ujednolicenia bazy danych punktów adresowych.

13.1.3. w odniesieniu do bazy danych nazw geograficznych przewiduje się wykonanie porównania i ujednolicenia nazw geograficznych - tzw. atrybutów działek (np.: nazwy rzek, cieków wodnych, jezior, uroczysk) z danymi w nowo tworzonych bazach danych.
13.2. Niedopuszczalne jest pominięcie lub brak reakcji w postaci działania harmonizującego, w przypadkach kiedy zachodzą opisane rozbieżności lub kolizje. Zmiany w poszczególnych ewidencjach i rejestrach w ramach działań harmonizujących należy, w porozumieniu z Zamawiającym, wprowadzić do bazy danych systemu EWID2007 stosując mechanizmy służący aktualizacji bazy danych tego systemu w zależności od tematyki harmonizowanych danych, w tym dla danych ewidencji gruntów i budynków, danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz nazw geograficznych za pomocą plików SWDE z rozszerzonym katalogiem obiektów. Rozbieżności lub kolizje, dla których Zamawiający przewidział konieczność wyjaśnienia i usunięcia (dokonania zmiany zarówno w ramach opracowywanych baz danych jak i w bazach danych harmonizowanych), jednakże nie dokona się usunięcia tejże rozbieżności, ze względu na brak informacji potrzebnych do jej usunięcia lub jeżeli pozyskanie takich informacji wychodzi poza zakres niniejszego opracowania – należy fakt taki odnotować w formie znaczników w opracowywanych bazach danych o określonej lokalizacji właściwej co do miejsca występowania, opisie działania wraz z opisem rozbieżności oraz raportu w postaci tabelarycznej w ramach sprawozdania technicznego do zgłoszonej pracy geodezyjnej, w formie ustalonej z zamawiającym w toku prac.

14. Metadane.

14.1. Dla danych powstałych w ramach budowy baz danych BDOT500 i GESUT oraz poszczególnych rejestrów przestrzennych dokumentów zeskanowanych należy sporządzić zbiory metadanych zgodne z normami ISO 19115, 19119, 19139 i dostarczyć Zamawiającemu wraz z plikiem nagłówkowym, służącym do przeglądania treści zbiorów metadanych w dowolnej przeglądarce internetowej.
14.2. W wyniku prac należy wykonać operaty techniczne - dla każdej jednostki ewidencyjnej oddzielnie. Operaty te będą podlegały przekazaniu do Starosty Białogardzkiego – Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białogardzie. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej winien otrzymać w wyniku opracowania dokumentację techniczną zawierającą w szczególności:

14.2.1. wniosek o przyjęcie do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

14.2.2. zgłoszenie pracy geodezyjnej,

14.2.3. uzupełniony Dziennik Prac,

14.2.4. sprawozdanie techniczne z przeprowadzonych prac, zawierające między innymi: omówienie wyników analizy wydanych materiałów pod kątem ich wykorzystania do opracowania, omówienie technologii wykonania opracowania, omówienie wszystkich dodatkowych ustaleń ze zleceniodawcą w trakcie realizacji prac (odstępstwa od ustaleń zawartych w warunkach technicznych), dane informatyczne (datę aktualności opracowanej bazy, numer statystyczny jednostki ewidencyjnej i numer ewidencyjny obrębu, format przekazanych danych informatycznych, spis przekazywanej dokumentacji numerycznej i opis nośnika),

14.2.5. wykaz operatów technicznych, które zostały zarchiwizowane i zaindeksowane zgodnie z ww. warunkami wraz z charakterystyką pozwalającą na określenie zawartości poszczególnych operatów, rodzaju opracowań w operatach i informacje o określeniu orientacji przestrzennej,
14.2.6. warunki techniczne,

14.2.7. raporty z zasilenia baz danych systemu teleinformatycznego,

14.2.8. pozostałe raporty wymienione w treści warunków technicznych w tym w szczególności: raporty z analiz bazy danych GESUT, raporty z ujednolicenia systemu odniesień przestrzennych oraz wprowadzenia działań harmonizujących, wykaz materiałów branżowych, potwierdzone uzgodnienia branżowe.
14.2.9. dane cyfrowe na nośnikach optycznych w dwóch egzemplarzach w tym:

14.2.9.1. dane opracowywanych baz w formatach wymienionych w powyższych warunkach technicznych, oraz bazy pierwotne przekazane przez Zamawiającego,

14.2.9.2. płyta(y) DVD zawierająca(e) zeskanowane, zarchiwizowane i zaindeksowane operaty techniczne, służące do utworzenia opracowanych baz danych.

14.2.9.3. metadane utworzonych baz wraz z plikami nagłówkowymi,

14.2.9.4. zarchiwizowane zasoby materiałów branżowych wraz z plikami stowarzyszonymi,

15. Tryb i zasady zasilenia bazy danych systemu teleinformatycznego.
15.1. W ramach wykonania niniejszego zlecenia niezbędne jest zasilenie systemu teleinformatycznego funkcjonującego w PODGiK w Białogardzie. W ramach tego działania Wykonawca jest zobowiązany do:
15.1.1. Utworzenia rejestrów przestrzennych dokumentów zeskanowanych określonych w niniejszych warunkach technicznych oraz implementacji algorytmów ujednolicenia systemów odniesień przestrzennych w bazie danych systemu teleinformatycznego. Należy mieć na uwadze, że ww. rejestry oraz mechanizmy transformacyjne mają, oprócz funkcji usprawnienia procesu wydawania danych z PZGiK na okoliczność zgłoszeń prac geodezyjnych, funkcję kontrolną w stosunku do opracowywanych przedmiotowych baz danych. W związku z tym działania te należy podjąć z powodzeniem przed rozpoczęciem procesu przekazywania i kontroli danych BDOT500, GESUT i baz harmonizowanych.

15.1.2. Przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu zbiorów danych utworzonych baz danych BDOT500 oraz GESUT w postaci plików GML zgodnych ze schematem aplikacyjnym właściwym dla każdej bazy danych dla każdej jednostki ewidencyjnej oddzielnie.

15.1.3. Przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu zbiorów danych zmodyfikowanych plików wymiany danych w postaci plików SWDE z rozszerzonym katalogiem obiektów, służących wprowadzeniu do bazy danych systemu teleinformatycznego działań harmonizujących.

15.1.4. Zasilenia (w przypadku plików GML) oraz aktualizacji (w przypadku plików SWDE) ww. zbiorami bazy danych systemu teleinformatycznego.
15.2. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia odpowiedniego zapasu czasu by uniknąć przekroczenia terminów poszczególnych działań, określonych w ustaleniach szczegółowych poniżej oraz aby nie blokować pracy PODGiK a także czynności związanych z prowadzeniem tutejszego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
15.3. Przygotowane przez Wykonawcę przedmiotowe oraz zmodyfikowane bazy danych zostaną poddane dwuetapowej kontroli na kopii bazy danych systemu teleinformatycznego. Etap pierwszy obejmuje kontrolę zgodności danych z właściwym schematem aplikacyjnym i formatem danych. Etap drugi obejmuje kontrolę merytoryczną połączonych i zharmonizowanych baz danych. Każdy z etapów może odbyć się w dwóch iteracjach, które mogą zakończyć się niepowodzeniem. Jeżeli trzecia iteracja dowolnego etapu zakończy się niepowodzeniem opracowanie będzie uznane za nienadające się do odbioru.
15.4. Ustalenia szczegółowe co do zasilenia bazy danych systemu teleinformatycznego:
15.4.1. W celu utworzenia przedmiotowych baz danych w systemie teleinformatycznym, nie później niż na 4 tygodnie przed planowanym terminem zakończenia prac, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zbiorów danych przedmiotowych baz danych do kontroli zgodności ze schematem aplikacyjnym oraz kontroli formatu przez Zamawiającego. W czasie 1 tygodnia od otrzymania ww. zbiorów danych Zamawiający skontroluje dostarczone zbiory danych poprzez ich próbne wczytanie do kopii bazy danych systemu teleinformatycznego. W przypadku wystąpienia błędów lub w przypadku niepowodzenia importu Zamawiający przekaże Wykonawcy raport z próby zasilenia kopii bazy danych systemu teleinformatycznego. Wykonawca jest zobowiązany do takiego przygotowania zbiorów danych aby raport z próby zasilenia nie zawierał żadnych błędów. Jedynie w pełni poprawnie przygotowane pliki zostaną poddane kontroli merytorycznej w kopii bazy danych po uprzednim ich zaczytaniu. Kontrola merytoryczna odbędzie się po poprawnym wczytaniu zbiorów danych do kopii bazy danych jednakże nie później niż na 2 tygodnie od planowanego terminu zakończenia prac. Proces próby wczytania danych do kopii bazy danych wraz z wygenerowaniem raportów poprawności wczytania stanowi jedną iterację. Zamawiający przewiduje nie więcej niż 2 iteracje próbne, które mogą zakończyć się niepowodzeniem dla zasilenia plików przedmiotowymi bazami danych. W przypadku kiedy forma lub inne cechy dostarczonych zbiorów danych nie będą pozwalały na poprawne zaimportowanie do kopii bazy danych w ramach kolejnych iteracji a tym samym do rozpoczęcia kontroli merytorycznej, opracowanie będzie uważać się za nienadające się do odbioru.
15.4.2. W celu wprowadzenia działań harmonizujących, modyfikujących dane bazy danych systemu teleinformatycznego, Wykonawca jest zobowiązany pozyskać od Zamawiającego pliki wymiany harmonizowanych baz danych w postaci plików SWDE z rozszerzonym katalogiem obiektów ewidencyjnych oraz zawnioskować o zablokowanie danych w bazie danych tego systemu. Zbiory te można pozyskać nie później niż na 5 tygodni przed planowanym terminem zakończenia prac. Zmodyfikowane zbiory danych Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w czasie nie dłuższym niż 1 tydzień od zablokowania. W czasie 1 tygodnia od otrzymania ww. zbiorów danych Zamawiający skontroluje dostarczone zbiory danych poprzez ich próbne wczytanie do kopii bazy danych systemu teleinformatycznego. W przypadku wystąpienia błędów lub w przypadku niepowodzenia importu Zamawiający przekaże Wykonawcy raport z próby zasilenia kopii bazy danych systemu teleinformatycznego. Wykonawca jest zobowiązany do takiego przygotowania zbiorów danych aby raport z próby zasilenia nie zawierał żadnych błędów. Jedynie w pełni poprawnie przygotowane pliki zostaną poddane kontroli merytorycznej w kopii bazy danych. Kontrola merytoryczna odbędzie się po poprawnym wczytaniu zbiorów danych do kopii bazy danych jednakże nie później niż na 2 tygodnie od planowanego terminu zakończenia prac. Proces próby wczytania danych do kopii bazy danych wraz z wygenerowaniem raportów poprawności wczytania stanowi jedną iterację. Zamawiający przewiduje nie więcej niż 2 iteracje próbne, które mogą zakończyć się niepowodzeniem dla zasilenia kopii bazy danych wynikiem działań harmonizujących. W przypadku kiedy forma lub inne cechy dostarczonych zbiorów danych nie będą pozwalały na poprawne zaimportowanie do kopii bazy danych w ramach kolejnych iteracji a tym samym do rozpoczęcia kontroli merytorycznej, opracowanie będzie uważać się za nienadające się do odbioru.
15.4.3. Kontrola merytoryczna odbywać się będzie dla połączonych i zharmonizowanych baz danych wczytanych do kopii bazy danych systemu teleinformatycznego poprzez wykorzystanie mechanizmów integrujących systemu. Kontrola merytoryczna może rozpocząć się nie wcześniej niż po uprzednim poprawnym zaimportowaniu zarówno danych przedmiotowych baz danych jak i zbiorów danych służących wprowadzeniu działań harmonizujących, dla każdej jednostki ewidencyjnej oddzielnie. Z kontroli merytorycznej zostanie sporządzony raport, który zostanie przekazany Wykonawcy w formie znaczników w bazach danych – takich samych jakie służyły do oznaczania rozbieżności i działań harmonizujących. Zamawiający nie ma obowiązku wskazywania wszystkich wykrytych błędów a jedynie przykłady błędów. Wykonawca ma obowiązek poprawienia wszystkich błędów na podstawie wskazanych przykładów. Nie dopuszczalne jest załadowanie lub aktualizacja danych w bazie danych systemu teleinformatycznego jeżeli nie zostanie osiągnięta pełna poprawność zintegrowanych danych w kopii bazy danych. Proces wykonania kontroli merytorycznej wraz z wygenerowaniem raportów stanowi jedną iterację. Zamawiający przewiduje nie więcej niż 2 iteracje dla kontroli merytorycznej, które mogą zakończyć się niepowodzeniem czyli znalezieniem kolejnych błędów merytorycznych połączonych baz danych. W przypadku kiedy błędy merytoryczne dostarczonych zbiorów danych, pomimo kolejnych iteracji, nie zostaną usunięte, opracowanie będzie uważać się za nienadające się do odbioru. Kontrola merytoryczna będzie obejmować:

15.4.3.1. zgodność i kompletność merytoryczną opracowanych baz danych z treścią materiałów źródłowych,

15.4.3.2. poprawność topologiczną obiektów opracowanych baz danych oraz poprawność i kompletność koniecznych relacji w tym, w szczególności poprawność topologicznej bazy danych GESUT i BDOT500,

15.4.3.3. poprawność i kompletność wprowadzonych działań harmonizujących z pozostałymi bazami danych systemu teleinformatycznego w celu uzyskania interoperacyjności wszystkich baz danych,

15.4.3.4. poprawność utworzonej wieloskalowej redakcji raportów o treści pochodzącej z wielu zharmonizowanych baz danych.

15.4.4. Zbiory danych, które przejdą pozytywnie kontrolę merytoryczną, zostaną dopuszczone do załadowania do bazy danych systemu teleinformatycznego. Wykonawca jest zobowiązany do zasilenia lub modyfikacji bazy danych systemu teleinformatycznego przygotowanymi danymi.
15.4.5. Warunkiem odbioru jest powodzenie wszystkich powyższych operacji.
