                                                                                              Białogard, dnia  18 czerwca 2014 r.
Zapytanie ofertowe
Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie zaprasza do  składania  ofert cenowych na  zadanie pn . „ Budowę chodnika z remontem odwodnienia w m. Stanomino”.

1. Zamawiający: 
    Zarząd Dróg Powiatowych
    Ul. Szosa Połczyńska 57 

    78-200 Białogard 

    NIP: 672-17-23-016 

2. Rodzaj zamówienia: 
    - roboty budowlane
3. Szczegółowy opis zamówienia: 
    Zamówienie dotyczy wykonania chodnika w m. Stanomino zgodnie z załączonym koszto- 

    rysem ofertowym i projektem budowlanych , który jest do wglądu w siedzibie zamawia-    

   jącego 
4. Cel wyceny: 
Wybór wykonawcy realizującego zadanie.

5. Termin realizacji: 
    Oferent  zaproponuje  termin realizacji.
6. Sposób przygotowania oferty: 
Zgodnie z formularzem ofertowym  stanowiącym zał. nr 1
7. Kryterium wyboru oferty: 
Zamawiający przy wyborze wykonawcy  brał będzie pod uwagę ofertową wartość robót oraz zaproponowany termin realizacji.
8. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Szosa połczyńska 57, 78-200 Białogard , pokój nr 2, 

do dnia  01 lipca  2014 roku, godz. 09:00. 

Załączniki;

1. Formularz ofertowy
2. Kosztorys ofertowy

                                                                                                                                     Zał. nr 1

……………………………………

     pieczęć z nazwą (firmą)


                 ......................................, ................................

    i adresem Wykonawcy



               
 miejscowość             dnia

Formularz ofertowy
                                                                      Zarząd Dróg Powiatowych 

                                                                       ul. Szosa Połczyńska 57

                                                                       78-200 Białogard

Nawiązując do zapytania cenowego z dnia 18 czerwca 2014 r. dotyczącego budowy chod-nika z remontem odwodnienia w m. Stanomino, oferujemy wykonanie w/w zamówienia za cenę brutto:  ........................................ zł, słownie złotych: ....................................................................... ............................................................................
Proponowany termin realizacji :                2014 r.

………......................................................

   podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego 

                                                                                              przedstawiciela Wykonawcy 

Zał. nr 2
Kosztorys ofertowy

             Budowę chodnika z remontem odwodnienia w m. Stanomino”.

	Nr poz
	Podstawa


	Opis


	JM

	Ilość


	Cena


	Wartość



	 
	 
	1. Budowa chodnika
	 
	 
	 
	

	1
	KNR 2-01 0119/03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	km
	0,001
	 
	

	2
	KNR 2-01 0126/01
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki
	m2
	134
	 
	

	3
	KNNR 5 0721/01
	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm
	m
	25
	 
	

	4
	KNNR-W 5 0719/06
	Ręczne rozebranie nawierzchni grubości 4cm z mas mineralno-bitumicznych
	m2
	49,5
	 
	

	5
	KNNR-W 5 0719/03
	Ręczne rozebranie nawierzchni grubości 15cm z betonu - analogia rozbiórka nawierzchni
	m2
	49,5
	 
	

	6
	KNR 2-31 0101/05
	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II
	m2
	134
	 
	

	7
	KNR 2-31 0402/04
	Ława betonowa z oporem pod krawężniki
	m3
	5,396
	 
	

	8
	KNR 2-31 0403/03
	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	56
	 
	

	9
	KNR 2-31 0403/05
	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - analogia krawężnik 15x22 cm
	m
	29,5
	 
	

	10
	KNR 2-31 0407/05
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnie -niem spoin zaprawą cementową
	m
	58
	 
	

	11
	KNR 2-31 0104/01
	Warstwa odsączająca o grubości po zagę -szczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie
	m2
	149,6
	 
	

	12
	KNR 2-31 0114/05
	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łama -nego o grubości po zagęszczeniu 15cm- analogia 10 cm
	m2
	149,6
	 
	

	13
	KNR 2-31 0511/03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm
	m2
	134
	 
	

	14
	KNR 2-31 0110/01
	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicz. klińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm
	m2
	16,9
	 
	

	15
	KNR 2-31 0311/01
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz. grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm
	m2
	16,9
	 
	

	16
	KNR 2-31 0311/05
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz. grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm- analogia 4 cm
	m2
	16,9
	 
	

	17
	KNR 2-01 0505/01
	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
	m2
	53,6
	 
	

	 
	 
	2.Remont odwodnienia
	 
	 
	 
	

	18
	KNKRB 6 1302/03
	Czyszczenie przepustów o średnicy 0,4m (grubość namułu w cm do 50% jego średnicy)- analogia próba oczyszczenia kanałów
	m
	20
	 
	

	19
	KNR 4-05t1 0411/02
	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
	kpl
	1
	 
	

	20
	KNR 4-05t1 0409/01
	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów beto -nowych o średnicach 1000mm i głębokości 3m w gotowym wykopie (Wydobycie ręczne)
	kpl
	1
	 
	

	21
	KNR 4-05t1 0411/02
	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
	kpl
	1
	 
	

	22
	KNR 4-05t1 0306/04
	Wymiana rur o średnicy nominalnej 400mm z betonu żwirowego typu "Wipro" z uszczelką gumową
	m
	13
	 
	

	23
	KNR 2-18 0501/01
	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm
	m2
	13
	 
	

	24
	KNNR 1 0214/04
	Zasypanie wykopów fundamentowych pod -łużnych, punktowych, rowów, wykopów obie -ktowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszcze -niem mechanicznym ubijakami
	m3
	4,55
	 
	

	25
	KNR 2-18 0613/01
	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krę- gów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m
	studnię
	1
	 
	

	26
	KNR 2-18 0625/02
	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
	szt
	1
	 
	

	
	
	Razem
	
	
	
	

	
	
	Podatek VAT
	
	
	
	

	
	
	Wartość brutto
	
	
	
	


………......................................................

   podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego 

                                                                                              przedstawiciela Wykonawcy 

