Załącznik nr 3 do SIWZ

Arkusz Informacji Technicznej

| RODZAJ ASORTYMENTU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wózki inwalidzkie - 30 szt. |  |  |
|  | Charakterystyka |  |  |
|  | L.p. | Wymagane parametry | Dopuszczalne odstępstwa |
|  | 1 | Konstrukcja stalowo – aluminiowa lakierowana proszkowo | - |
|  | 2 | Zdejmowane i uchylane podnóżki ułatwiające wsiadanie | - |
|  | 3 | Regulacja wysokości stopek | - |
|  | 4 | Opaski na pięty zabezpieczające stopy przed ześlizgiwaniem się | - |
|  | 5 | Uchylne lub demontowalne podłokietniki ułatwiające wsiadanie | - |
|  | 6 | Kolor tapicerki ciemny | Kolor czarny lub granatowy |
|  | 7 | Podpory przeciwwywrotne | - |
|  | 8 | Siedzisko (poduszka) przeciwodleżynowe z pianki poliuretanowej | - |
|  | 9 | Koła przednie pełne o średnicy 8’’ | +- 0,5’’ |
|  | 10 | Koła tylne pełne o średnicy 24’’ | +- 1’’ |
|  | 11 | Szerokość siedziska 50 cm | +- 1 cm |
|  | 12 | Szerokość całkowita 60 – 68 cm | +- 1 cm |
|  | 13 | Szerokość po złożeniu 31 cm | +- 1 cm |
|  | 14 | Głębokość siedziska 44 cm | +- 1 cm |
|  | 15 | Wysokość siedziska 47 – 51 cm | +- 1 cm |
|  | 16 | Wysokość oparcia 41 cm | +- 1 cm |
|  | 17 | Długość całkowita 105 – 110 cm | +- 1 cm |
|  | 18 | Waga 18 kg | +- 1 kg |
|  | 19 | Maksymalne obciążenie 130 kg | +- 10 kg |
|  | 20 | Okres gwarancji 24 miesiące | - |
|  | 21 | Deklaracja zgodności CE | - |
| II | Szafki przyłóżkowe – 47 szt. |  |  |
|  | Charakterystyka |  |  |
|  | L.p. | Wymagane parametry | Dopuszczalne odstępstwa |
|  | 1 | Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej, pokrytej lakierem proszkowym | - |
|  | 2 | Wymiary zewnętrzne: - wysokość 86 cm - szerokość 51 cm - głębokość 42 cm | +- 3 cm +- 3 cm +- 3 cm |
|  | 3 | Blat boczny z regulacją wysokości w zakresie 75 cm x 105 cm oraz kąta nachylenia, składany do boku szafki o wymiarach 60 x 35 cm | +- 3 cm +- 3 cm |
|  | 4 | Drzwiczki oraz czoła szuflad lakierowane proszkowo w kolorze białym | - |
|  | 5 | Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty dwustronnie laminowanej odporny na wilgoć i temperaturę w kolorze białym | - |
|  | 6 | Dwustronnie otwierane drzwiczki oraz wysuwana na dwie strony szuflada | - |
|  | 7 | Drzwiczki wyposażone w mechanizm samo domykający | - |
|  | 8 | Kółka jezdne z hamulcem | - |
|  | 9 | Przystosowane do mycia i dezynfekcji | - |
|  | 10 | Okres gwarancji 24 miesiące | - |
|  | 11 | Deklaracja zgodności CE | - |
| III | Taborety – 44 szt. |  |  |
|  | Charakterystyka |  |  |
|  | L.p. | Wymagane parametry | Dopuszczalne odstępstwa |
|  | 1 | Metalowy szkielet lakierowany proszkowo | - |
|  | 2 | Wymiary zewnętrzne: - wysokość siedziska regulowana 49 – 66 cm - średnica siedziska 32 cm | +- 3 cm +- 3 cm |
|  | 3 | Regulacja wysokości siedziska śrubowa | - |
|  | 4 | Siedzisko metalowe w kolorze białym | - |
|  | 5 | Okres gwarancji 24 miesiące | - |
|  | 6 | Deklaracja zgodności CE | - |