D-06.03.01 – ŚCINANIE i uzupełnianie poboczy

# 1. Wstęp

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze ścinaniem i uzupełnieniem poboczy gruntowych przy remoncie drogi powiatowej Nr 1165Z i nr 1160Z na odcinku Stanomino -  Laski.

## 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontrakto -wym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych uzupełnianiem zaniżonych poboczy w ilości 190,8 m3 wraz z dowozem materiału oraz ścinki poboczy w ilości  2.337  m2.

## 1.4. Określenia podstawowe

Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia poboczy położone poza pasem drogowym.

# 2. Materiały

Do uzupełnienia poboczy należy użyć mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0÷31,5mm.

Badania uziarnienia według normy PN-B-04481 lub PN-B-06714-15.

# 3. Sprzęt

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- ładowarek czołowych,

- zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych,

- równiarek z transporterem (ścinarki poboczy ),

- równiarki do profilowania,

- walców,

- płytowych zagęszczarek wibracyjnych,

- przewoźnych zbiorników na wodę.

# 4. Transport

Przy wykonywaniu robót można korzystać z dowolnych środków transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

# 5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze

Pobocza stanowią boczne oparcie dla nawierzchni i powinny zapewniać szybkie odprowadzenie wody z jezdni. Wewnętrzna krawędź pobocza i zewnętrzna krawędź jezdni powinny stanowić jedną linię, a spadek poprzeczny poboczy gruntowych powinien być większy od spadku poprzecznego jezdni. Pochylenie podłużne poboczy powinno być zgodne z pochyleniem podłużnym jezdni. W wielu przypadkach pobocza są wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych przez pojazdy, w związku z czym ich nośność powinna umożliwiać przenoszenie obciążeń na nie wywieranych.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien, w zależności od rodzaju dokonywanej naprawy :

a) usunąć z naprawianej powierzchni zanieczyszczenia takie, jak gałęzie, kamienie, liście z drzew, skosić trawy i chwasty,

b) wyznaczyć szerokość pobocza i ustalić krawędź korony drogi,

c) odprowadzić wodę z naprawianego pobocza (za pomocą rowków odwadniających)– w przypadku stwierdzenia zastoiska wody,

d) spulchnić powierzchnię poboczy na głębokość 2-3cm przy ich uzupełnianiu – w celu dobrego związania warstw.

e) zwilżenie woda powierzchni naprawianych w przypadku nadmiernie suchego gruntu po- boczy.

5.1.Ścinanie poboczy

Ścinanie poboczy może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem mecha -nicznym wg pkt 3.

Ścinanie poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni, zgodnie z założonym  spadkiem poprzecznym tj. 6%.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy należy wywieźć na odkład. Miejsce odkładu należy uzgodnić z Zamawiającym.

Grunt pozostały w poboczu należy spulchnić na głębokość od 5 do 10 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej poprzez dodanie wody i zagęścić.

Wskaźnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77/8931-12 , powinien wynosić co naj -mniej 0,98 maksymalnego zagęszczenia, według normalnej metody Proctora, zgodnie 
z PN-B-04481.

5.2 Uzupełnienie poboczy

W przypadku występowania ubytków i zaniżeń w poboczach należy je uzupełnić materiałem o właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały pobocza wykonane.

Miejsce, w którym wykonywane będzie uzupełnienie należy spulchnić na głębokość od 2 do 3 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej, a następnie ułożyć w nim warstwę materiału uzupełniającego w postaci mieszanek optymalnych .

Zagęszczenie ułożonej warstwy należy prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny  6 % oraz nie posiadać śladów po przejściu walców lub zagęszczarek.

Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić co najmniej 0,98 maksymalnego zagęszczenia według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.

# 6. Kontrola jakości robót

6.1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania gruntów proponowanych

do uzupełnienia poboczy oraz opracuje skład mieszanki według obowiązujących norm.

6.2. Kontrola jakości obejmuje  :

- pomiary spadków poprzecznych, równości poprzecznej i podłużnej,

- pomiar laboratoryjny wskaźnika zagęszczenia,

- ocena wizualna wykonanych robót.

6.3. W czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do:

- badania wskaźnika zagęszczenia gruntów co najmniej dwa razy na 1 km poboczy,

- pomiarów spadków poprzecznych co najmniej dwa razy na 100 m,

- pomiarów równości podłużnej i poprzecznej poboczy co 50 m łata 4- metrową

6.4. Dopuszcza się następujące tolerancje:

- spadków poprzecznych ± 1%,

- dla pomiarów równości podłużnej i poprzecznej – prześwit maksymalny pod łatą nie może przekroczyć 15 mm.

7.OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową wykonanych robót na poboczach jest:

a) dla ścinania poboczy - m2 (metr kwadratowy) ,

b) dla uzupełniania poboczy – m3 (metr sześcienny) użytego materiału,

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze SST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania  z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

# 9. Podstawa płatności

Cena wykonania  1m2 robót przy ścinaniu poboczy obejmuje:

  - roboty przygotowawcze,

  - oznakowanie robót,

  - wykonanie ścinki poboczy,

  - odwóz nadmiaru gruntu,

  - zagęszczenie poboczy,

  - przeprowadzenie pomiarów i badań,

Cena  wykonania 1m3 robót przy uzupełnianiu poboczy obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dowóz gruntu,

- rozścielenie gruntu i jego wyprofilowanie – zgodnie z ST,

- zagęszczenie poboczy,

- przeprowadzenie pomiarów i badań,

# 10. Przepisy związane

## 10.1. Normy

1.  PN-B-02480 		Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

2. PN-B-04481		Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

3. PN-B-04452		Grunty budowlane. Badania polowe

4. PN-B-06714-15	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

5.  BN-68/8931-04	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

6.  BN-77/8931-12		Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

## 10.2. Inne materiały

7.  Stanisław Datka, Stanisław Luszawski: Drogowe roboty ziemne.