Białogard,04.06.2009r.

Dz.I.343-1/09

Do Uczestników postępowania

Dot.: przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowę drogi pow.nr 0257Z Gościno-Karlino.

Etap I – odc.Pobłocie W.- Kowańcz”

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.), w związku z pytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

W przedmiarze oraz opisie techn. mowa jest o w-wie przeciwspękaniowej pod w-wy bitum. Prosimy o określenie, o jaki materiał na w-wy przeciwspękaniowe chodzi oraz dołączenie SST dla tego asortymentu robót.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jako warstwę przeciwspękaniową pod w-wy bitum. zastosowanie  siatek z włókien syntetycznych o podanych niżej parametrach:

ZALECENIA MATERIAŁOWO-KONSTRUKCYJNE

DLA SIATEK Z WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH

| Lp. | Własność | Jednostka | Wymagania dla geosiatki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | przeplatanej w węzłach | ciągnionej |
| 1 | Siła zrywająca, min. | kN/m | 50 | 14 |
| 2 | Wydłużenie przy zerwaniu,max. | % | 14 | 14 |
| 3 | Siła rozciągająca przy wydłużeniu 1 % (moduł sieczny), min. | kN/m | 3 | 2 |
| 4 | Powierzchnia oczek siatki, łącznie, min. | % | 70 | 70 |
| 5 | Wymiar oczek siatki, min. lub dwukrotnie większy od max. ziarna w mieszance mineralno-asfaltowej | mm | 20 x 20 | 20 x 20 |
| 6 | Odporność na temperaturę, min. do | oC | 190 | 148 |
| 7 | Siła zrywająca przy wydłużeniu 1%, min. tj. moduł sieczny, min. | kN/m kN/m | 2 200 | 2 200 |

Pytanie 2:

SST 04.07.01 podaje wymagania wobec materiałów do podbudowy bitum. z BA dla kateg.KR3, natomiast dla w-wy wyrównawczej oraz dla naw. z BA podaje wymagania dla kateg. ruchu KR1-2. Prosimy o jednoznaczne określenie kategorii ruchu.

Odpowiedź:

Podbudowa –dla kategorii ruchu KR3, w-wa wyrównawcza i nawierzchnia z BA – kategoria KR2.

Pytanie 3:

W projekcie technicznym mowa jest o wjazdach indywidualnych z kostki Polbruk 8cm na podsypce cem.-piask. gr.5cm oraz na podbudowie bet. B7,5 gr.10 cm.W przedmiarze brak jest takich pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wykonania zjazdów indywidualnych na tym odcinku.

Pytanie 4:

W przedmiarze robót w poz.26 podana grubość w-wy wiążącej wynosi 2cm, natomiast projekt określa grubość w-wy wiążącej 6cm.Prosimy o określenie prawidłowej grubości dla niniejszej w-wy. Projekt mówi o przekrojach charakterystycznych, które nie zostały dołączone do dokumentacji. Brak jest również części rysunków przekrojów konstrukcyjnych. Na stronie internetowej Zamawiającego dostępne są tylko rysunki nr 4,4/4, 4/5. W projekcie jest mowa 
o rys. nr 4 do 4/6. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany w Wycenionym przedmiarze robót:

- w poz. nr 21:    było 958ton       -  jest 2626 ton

- w poz. nr 26:    było 33360 m2   - pozycję anulowano. Zamawiający nie przewiduje wykonania w-wy wiążącej.

Zamawiający zamieścił rysunki dot. tylko odcinka przewidzianego do przebudowy w  I etapie.  Pełna dokumentacja techniczna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego 
pok .nr 2.

Pytanie 5:

Punkt 7 Opisu Technicznego mówi o odwodnieniu. Według opisu wpusty w studzienkach należy podnieść do rzędnych projektowanych. W przedmiarze brak jest pozycji dot. regulacji wpustów. Prosimy o wyjaśnienie, czy powyższy zakres robót należy uwzględnić przy kalkulacji robót. Jeżeli tak, prosimy o określenie liczby włazów do regulacji.

Odpowiedź:

Na odcinku przewidzianym do przebudowy studzienki  nie występują.

Pytanie 6:

Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału ma zostać wykonana warstwa odcinająca, podana Specyfikacja Techn. nie zawiera opisu dla tego elementu.

Odpowiedź:

Powyższą Specyfikację Zamawiający umieścił na stronie internetowej dot. w/w przetargu,  jako SST – uzupełnienie.

Pytanie 7:

Prosimy o sprecyzowanie informacji z projektu umowy paragraf 16 punkt 1, ppkt 3, w którym mowa o opinii technologicznej sporządzonej na podstawie wyników badań i pomiarów wykonanych zgodnie ze SST tylko przez Laborat. Drog.- Gosp. Pomocnicze ZZDW 
w Koszalinie. Kto ponosi koszty obsługi tegoż laboratorium, oraz dlaczego Zamawiający nie będzie brał pod uwagę badań laboratoryjnych z innej placówki.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie badań laboratoryjnych w innej placówce.
W związku z tym Zamawiający zmienia zapis w projekcie Umowy:

- w §16 pkt 1, ppkt 3) skreśla się: „Zamawiający zaakceptuje tylko  wyniki badań

i pomiarów wykonane przez Laboratorium Drogowe- Gospodarstwo Pomocnicze Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Dyrektor

Zarządu Dróg Powiatowych

w Białogardzie

(-) Bolesław Stanger