Białogard, 01.06.2009r.

Dz.I.343-1/09

wg rozdzielnika

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dot.: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi pow. nr 0257Z Gościno-Karlino.
          Etap I – odcinek Pobłocie Wielkie –Kowańcz”.

Na podstawie art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ:

Pytanie 1:

poz.24 Przedmiaru robót – proszę podać parametry techniczne geowłókniny pod warstwy bitumiczne – brak SST

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jako warstwę przeciwspękaniową pod w-wy bitum. zastosowanie  siatek z włókien syntetycznych o podanych niżej parametrach:

ZALECENIA MATERIAŁOWO-KONSTRUKCYJNE

DLA SIATEK Z WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH

| Lp. | Własność | Jednostka | Wymagania dla geosiatki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | przeplatanej w węzłach | ciągnionej |
| 1 | Siła zrywająca, min. | kN/m | 50 | 14 |
| 2 | Wydłużenie przy zerwaniu,max. | % | 14 | 14 |
| 3 | Siła rozciągająca przy wydłużeniu 1 % (moduł sieczny), min. | kN/m | 3 | 2 |
| 4 | Powierzchnia oczek siatki, łącznie, min. | % | 70 | 70 |
| 5 | Wymiar oczek siatki, min. lub dwukrotnie większy od max. ziarna w mieszance mineralno-asfaltowej | mm | 20 x 20 | 20 x 20 |
| 6 | Odporność na temperaturę, min. do | oC | 190 | 148 |
| 7 | Siła zrywająca przy wydłużeniu 1%, min. tj. moduł sieczny, min. | kN/m kN/m | 2 200 | 2 200 |

Pytanie 2:

- Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy SST a PT, dot. mieszanek mineralno –

bitumicznych (podbudowa, wyrównanie, ścieralna) i ujednolicenie zapisów.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w : Rozdział I. Instrukcja dla wykonawców, pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia,   ppkt 3)  roboty nawierzchniowe.

Po zmianie pkt 3 przyjmuje brzmienie:

- wyrównanie istniejącej podbudowy  miesz. min.- bitum. (miejsca wyznaczone) w ilości 2626 Mg

2. oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na powierzchni 33.916 m2

3. ułożenie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne na pow. 11.102m2

4. anulowano

5. ułożenie w-wy ścieralnej z miesz. min. bitum. gr. 4 cm na pow. 33.360 m2

Pytanie:

- Czy zamawiający będzie wymagał dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

Pytanie:

- Czy w związku z zakresem robót Zamawiający przewiduje odbiory i fakturowanie

częściowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje odbiorów i fakturowania częściowego.

Ponadto Zamawiający dokonał zmiany w Wycenionym przedmiarze robót:

- w poz. nr 21:    było 958ton       -  jest 2626 ton

- w poz. nr 26:    było 33360 m2   - pozycję anulowano

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące dla Wykonawcy.

Dyrektor

Zarządu Dróg Powiatowych

w Białogardzie

(-) Bolesław Stanger