SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	3

2. OCENA REALIZACJI ISTNIEJĄCEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI	4

3. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO Z PUNKTU WIDZENIA GOSPODARKI ODPADAMI	5

3.1. Położenie i granice powiatu	5

3.2. Dane demograficzne	11

3.3. Sieć wodna	12

3.4. Gleby	13

3.5. Składowanie odpadów	13

3.6. Instalacje odzysku lub unieszkodliwiania odpadów	13

4. AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI	14

4.1. Analiza gospodarki odpadami komunalnymi w Powiecie Białogardzkim	14

4.1.1. Źródła powstawania i ilości odpadów komunalnych	14

4.1.2. Odpady ulegające biodegradacji	17

4.1.3. System gospodarowania odpadami komunalnymi	18

4.1.4. Zbieranie, gromadzenie i transport odpadów komunalnych nie segregowanych (zmieszanych)	20

4.1.4.1. Charakterystyka firm prowadzących usługi w zakresie zbiórki i transportu odpadów komunalnych z terenu Powiatu Białogardzkiego	20

4.1.5. Odpady opakowaniowe	20

4.1.6. Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych	22

4.2. Analiza gospodarki odpadami niebezpiecznymi w Powiecie Białogardzkim 	23

4.2.1. Odpady zawierające PCB	26

4.2.2. Baterie i akumulatory	27

4.2.3. Odpady zawierające azbest	29

4.2.4. Pojazdy wycofane z eksploatacji	30

4.2.5. Oleje odpadowe	32

4.2.6. Odpady z urządzeń elektrycznych i elektronicznych	34

4.2.7. Odpady medyczne	36

4.3. Odpady pozostałe	38

4.3.1. Zużyte opony	38

4.3.2. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej	38

4.3.3. Osady ściekowe 	39

4.3.4. Odpady opakowaniowe 	40

4.3.5. Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy 	40

4.4. Podsumowanie	44

5. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI	45

5.1. Odpady komunalne	45

5.1.1. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji	46

5.1.2. Prognozowane zmiany w zakresie rozwiązań organizacyjnych  i techniczno - technologicznych	47

5.2. Odpady niebezpieczne	47

5.2.1. Odpady zawierające PCB	47

5.2.2. Oleje odpadowe	47

5.2.3. Zużyte baterie i akumulatory	47

5.2.4. Odpady medyczne i weterynaryjne	48

5.2.5. Pojazdy wycofane z eksploatacji	48

5.2.6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	48

5.2.7. Odpady zawierające azbest	48

5.2.8. Przeterminowane pestycydy	48

5.3. Odpady pozostałe	49

5.3.1. Zużyte opony	49

5.3.2. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej	49

5.3.3. Osady ściekowe	49

5.3.4. Odpady opakowaniowe	49

5.3.5. Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy	50

6. PRZYJĘTE CELE W GOSPODARCE ODPADAMI	51

6.1. Odpady komunalne	52

6.2. Odpady niebezpieczne	52

6.2.1. Odpady zawierające PCB	52

6.2.2. Oleje odpadowe	52

6.2.3. Zużyte baterie i akumulatory	52

6.2.4. Odpady medyczne i weterynaryjne	53

6.2.5. Pojazdy wycofane z eksploatacji	53

6.2.6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	54

6.2.7. Odpady zawierające azbest	54

6.3. Odpady pozostałe	54

6.3.1. Zużyte opony	54

6.3.2. Odpady z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej	55

6.3.3. Komunalne osady ściekowe	55

6.3.4. Odpady opakowaniowe	55

7. KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW ORAZ KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI	56

7.1. Odpady komunalne	57

7.1.1. Zbieranie i transport odpadów	57

7.1.2. Odzysk odpadów	57

7.2. Odpady niebezpieczne	58

7.2.1. Odpady zawierające PCB	58

7.2.2. Oleje odpadowe	59

7.2.3. Zużyte baterie i akumulatory	59

7.2.4. Odpady medyczne i weterynaryjne	59

7.2.5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	59

7.2.6. Odpady zawierające azbest	59

7.3. Odpady pozostałe	61

7.3.1. Zużyte opony	61

7.3.2. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej	61

7.3.3. Komunalne osady ściekowe	61

7.3.4. Odpady opakowaniowe	61

7.3.5. Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy	61

8. HARMONOGRAM I SPOSÓB FINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ	62

9. WNIOSKI Z PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO	67

10. SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU	68

10.1.  Organizacja i przebieg monitoringu	70

11. STRESZCZENIE	70

# WPROWADZENIE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.), wprowadziła obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami, które podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata .

Sprawy gospodarki odpadami w powiecie reguluje uchwała Rady Powiatu w Białogardzie Nr XV/139/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r., którą to przyjęto „Plan gospodarki odpadami Powiatu Białogardzkiego na lata 2004-2015” zwany w dalszej części Planem gospodarki odpadami.

„Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami za okres 2004-2006” wykazało duży postęp w zakresie poprawy gospodarki odpadami, w szczególności odpadami komunalnymi. Zawarto w nim szereg rekomendacji, z których część została zrealizowana, a część jest w trakcie realizacji.

W 2006 r. w Ministerstwie Środowiska utworzono Departament Gospodarki Odpadami. Głównym zadaniem Departamentu jest koordynacja działań w zakresie tworzenia i wdrażania polityki dotyczącej gospodarki odpadami w kraju i na poziomie Unii Europejskiej.

Od 1 stycznia 2008 r. zadania w zakresie gospodarki odpadami będące dotychczas w kompetencjach wojewody zostaną przeniesione do kompetencji marszałka województwa zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (DZ. U. Nr 175, poz. 1462, Nr 189, poz. 1604 i Nr 267, poz. 2257 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 i Nr 220, poz. 1601). Dzięki temu nastąpi skupienie w jednym urzędzie na szczeblu województwa zadań w zakresie m.in. planowania gospodarki odpadami i wydawania decyzji, co powinno korzystnie wpłynąć na wdrożenie polityki województwa w zakresie gospodarki odpadami. Kompetencje w zakresie gospodarki odpadami organów na poziomie powiatu i gminy nie ulegają zmianie.

Plan gospodarki odpadami dotyczy odpadów powstających w powiecie, m.in. odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych, odpadów opakowaniowych i komunalnych osadów ściekowych oraz odpadów przemysłowych.

Plan uwzględnia tendencje we współczesnej gospodarce światowej, jak również krajowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego.

Plan gospodarki odpadami obejmuje:

- opis aktualnego stanu gospodarki odpadami, zawierający informacje dotyczące:

- rodzaju, ilości i źródeł pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwienia,

- posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

- rozmieszczenia istniejących instalacji do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

- identyfikacji problemów w zakresie gospodarowania odpadami,

- prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami,

- cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania,

- system gospodarowania odpadami,

- zadania, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

- rodzaj przedsięwzięć i harmonogram ich realizacji,

- instrumenty finansowe służące realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami, zawierające następujące elementy:

- wskazanie źródeł finansowania planowanych działań,

- harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działań zmierzających do zapobiegania powstaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego gospodarowania nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska,

# - system monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami.

Dla potrzeb planu dokonano podziału odpadów na:

- odpady komunalne,

- odpady niebezpieczne,

- pozostałe odpady, w tym osady ściekowe, odpady opakowaniowe, przy czym szczegółowo odniesiono się do tych rodzajów odpadów, dla których zidentyfikowano znaczące problemy.

Aktualizację planu gospodarki odpadami opracowano według stanu prawnego na dzień 30 września sierpnia 2007 r. Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów określono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Do przeprowadzenia analizy wykorzystane zostały w głównej mierze dane z wojewódzkiej bazy danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

2.  OCENA REALIZACJI ISTNIEJĄCEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

Zaplanowane zadania w „Planie gospodarki odpadami dla Powiatu Białogardzkiego” na lata 2004-2006 zostały prawie całkowicie wykonane. Realizowane były zgodnie z założeniami określonymi w „Krajowym planie gospodarki odpadami”. Gospodarka odpadami komunalnymi oraz zbiórka odpadów opakowaniowych na terenie Powiatu Białogardzkiego prowadzona jest dobrze.

Od początku wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin należących do powiatu prężnie prowadzona jest edukacja ekologiczna.

Podjęte działania spowodowały wzrost ilości odpadów zbieranych od mieszkańców, co świadczy o tym, że coraz mniej odpadów jest przez nich zagospodarowywana w sposób niewłaściwy (np. spalanie w piecach, wyrzucanie na tzw. dzikie wysypiska it.).

Odpady z terenu powiatu Białogardzkiego są w większości składowane na terenie składowiska w Krzywopłotach. Składowiskiem zarządza Spółka z o.o. Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów. Składowisko zostało zmodernizowane i oddane do eksploatacji w roku 1995 i spełnia wszystkie wymogi Unii Europejskiej w tym krajowe, w szczególności - ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

Część odpadów zbierana była selektywnie (tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura). Również niektórzy mieszkańcy wykorzystywali odpady organiczne w gospodarstwie (kompostowanie, karmienie zwierząt).

Pomimo założenia w planie gospodarki odpadami lokalizację kompostowni na składowisku w Krzywopłotach, kompostownia nie została wybudowana. Zakłada się wykorzystanie kompostowni w Kołobrzegu w celu unieszkodliwiania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Zakłada się wybudowanie kompostowni na terenie gminy Białogard w obrębie Rarwino nr 83 celem zagospodarowania osadów ściekowych i biomasy oraz kwatery składowiskowej. Na terenie obecnego składowiska w Krzywopłotach planuje się budowę sortowni odpadów komunalnych, zainstalowanie przenośnej oczyszczalni odcieków i infrastruktury towarzyszącej.

Należy rozpocząć prowadzenie kampanii rzecz intensyfikacji kompostowania odpadów ulegających biodegradacji na posesjach. Przy braku odpowiedniej instalacji jest to jeden ze sposobów zmniejszenia ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska, co wymagane jest przez krajowe prawo.

Odpady niebezpieczne, takie jak baterie, przeterminowane lekarstwa, chemikalia używane w gospodarstwach domowych, świetlówki itp. odpady stanowią poważne zagrożenie dla środowiska. Na terenie Miasta Białogard powstał punkt zbioru sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który przyjmuje bezpłatnie świetlówki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie. Na terenie Gminy i Miasta Karlino zostały ustawione pojemniki na zbiór odpadów niebezpiecznych.

Mały udział odpadów odzyskiwanych (brak segregacji odpadów biodegradowalnych, niebezpiecznych) spowodował, że w roku 2006 ok. 95% masy odpadów była składowana. Jeśli tendencja ta się  utrzyma, to przy drastycznym wzroście opłat środowiskowych z tytułu składowania (75 zł/Mg od stycznia 2008 r., przy ok. 15 zł aktualnie), bardzo znacznie wzrośnie opłata dla mieszkańców powiatu.

W kolejnych latach zamierza się dokończenie realizacji zadań ujętych w planie, dla których cykl osiągnięcia efektu jest wieloletni.

Na terenie gmin planuje się rozszerzenie punktów odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych typu: świetlówki, baterie, akumulatory, telewizory, monitory, komputery, radioodbiorniki, żelazka.

Odpady budowlane, gruz budowlany wykorzystywane są na terenie składowisk odpadów jako warstwa przysypowa odpadów i do utwardzania terenu.

System prawny dotyczący gospodarowania odpadami obowiązujący w latach 2004 – 2006 nie dawał dostatecznych narzędzi samorządowi gminnemu do egzekwowania od przedsiębiorców obowiązków w zakresie prowadzenia przez nich odzysku odpadów mających wartość surowcową (tworzywa sztuczne, papier, szkło, metale) oraz ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie w zakresie, jaki ustalał krajowy plan gospodarki odpadami oraz plany niższego rzędu.

Zgodnie z obowiązującym systemem prawnym dotyczącym gospodarowania odpadami, dopiero w roku 2007 możliwe będzie rozliczenie przedsiębiorców zbierających odpady z obowiązków, jakie wynikają dla nich z posiadanych zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców.

Uwzględniając możliwości finansowania zadań należy stwierdzić, że zadania ujęte w planie oraz w planie wyższego szczebla realizowane są dobrze. Jedynie strefa uzgodnień obejmująca obowiązki Zarządu Województwa wymaga skoordynowania w takim stopniu by zadania realizowane przez powiat mogłyby być w pełni kompatybilne z ich planem.

Dalsze doskonalenie zadań zostanie określone podczas aktualizacji planu, którego konieczność wykonania przewiduje się na rok 2007.

# CHARAKTERYSTYKA OBSZARU POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO Z PUNKTU WIDZENIA GOSPODARKI ODPADAMI

## Położenie i granice powiatu

Powiat Białogardzki jest jednym z dwudziestu powiatów województwa zachodniopomorskiego. Położony na Równinie Białogardzkiej między dwoma krainami geograficznymi: Pobrzeżem Słowiańskim a Pojezierzem Drawskim nad Parsętą w północno - wschodniej cześci województwa, zajmuje powierzchnię 846,6 km2 (3,69% powierzchni województwa – w tym: użytki rolne - 51.00%, użytki leśne - 40.00%).

W skład powiatu wchodzą:

- gminy miejskie: Białogard,

- gminy miejsko-wiejskie: Karlino,

- gminy wiejskie: Białogard, Tychowo,

- miasta: Białogard, Karlino.

Gospodarka powiatu to przemysł rolno-spożywczy i drzewny. Dobre warunki rozwoju turystyki wodnej i wędkarstwa na Parsęcie.

Mapki Powiatu Białogardzkiego

Decydujący wpływ na współczesną rzeźbę terenu Ziemi Białogardzkiej wywarło najmłodsze zlodowacenie bałtyckie, faza pomorska oraz procesy, które nastąpiły po epoce lodowcowej. Podstawowymi osadami polodowcowymi są: żwiry, piaski, gliny, iły i głazy narzutowe. 
Podstawowy obszar Ziemii Białogardzkiej stanowi opadająca ku Bałtyku powierzchnia wysoczyzn morenowych. Pochylenie powierzchni z generalnym spadkiem zaznaczającym się w kierunku północnym (północno-zachodnim) zdeterminowało szereg procesów i zjawisk podczas zaniku lądolodu. W tym okresie, od recesyjnej fazy pomorskiej, następował rozwój rzeźby terenu podczas rozpadu i zaniku lądolodu, a następnie rozwój rzeźby okresu po ustąpieniu lądolodu.

Ziemia Białogardzka leży na terenie dwóch regionów klimatycznych. Północna część leżąca w dolnym odcinku dorzecza Parsęty obejmuje Region Środkowonadmorski, natomiast środkowy i górny fragment dorzecza położony jest w Regionie Środkowopomorskim.

Ziemia Białogardzka jest regionem niezwykle uprzywilejowanym w skali kraju z uwagi na obfitość wód płynących oraz wyjątkowo małą zmienność przepływów. Największa rzeka Pomorza jest również główną rzeką przepływającą przez Białogard. Zlewnia Parsęty ma 3.145 km2. Długość rzeki w nurcie wynosi 139,4 km.

Ziemia Białogardzka pod względem bogactw naturalnych została słabo wyposażona przez naturę, chociaż dzięki temu, że prowadzona tu była działalność wydobywcza, dobrze zrobiło to dla środowiska. 
Bezpośrednią przyczyną jest fakt, że bogate w minerały potencjalnie starsze utwory geologiczne występują dość głęboko i są przykryte niemal ponad 200-metrową warstwą utworów czwartorzędowych. 
Do surowców rozpoznanych i eksploatowanych, posiadających znaczenie gospodarcze należy zaliczyć:

- gaz ziemny i ropę naftową -okolice Daszewa, Lulewic,

- piaski i żwiry- rejon Białogardu, Osówka, Tychowa, Karlina, Żytelkowa, Podwilcza ( aktualnie eksploatowane),

- gliny i iły- okolice Karlina ,

- kreda jeziorna- okolice Nosówka i Tyczewa, aktualnie eksploatowana,

- torfy-eksploatowane na niewielką skalę na terenie całego powiatu,

- węgiel brunatny, sól-występuje na znacznych głębokościach i w bardzo małych ilościach.

Powiat białogardzki posiada ogółem 33 507 ha lasów i gruntów leśnych, co stanowi 39,6 % powierzchni. Najbardziej zalesioną gminą jest gmina Tychowo 57,2%, następnie gmina Białogard 33,8 % , Karlino 14,7 %. Powierzchnia lasów przypadająca na 1 mieszkańca wynosi 0,66 ha i jest większa o około 2,5 razy niż średnia dla całego kraju.

Największe kompleksy leśne występują w południowo-zachodniej części powiatu ( Gmina Tychowo). Najbardziej rozległy obszar leśny ciągnie się od Zasp Wielkich, poprzez Pobądź, Wełdkowo, Smęcino, Dzięciołowo, Tychowo do Podborska i Byszyna.

Drugim obszarem występowania znacznego kompleksu leśnego są tereny wokół Podwilcza, Rychówka po Czarnowęsy. Przeważają lasy sosnowe ( około 85 %) z domieszką świerka. Lasy liściaste to głównie buk., dąb, olcha i brzoza. Stan zdrowotny drzew jest dobry, lasy są bogate w runo leśne: grzyby, jagody, żurawinę i inne.

Rzeczą charakterystyczną jest występowanie bardzo licznej grupy parków podworskich, które znajdują się prawie przy każdej wsi, szczególnie tam, gdzie pierwotnie istniały majątki junkierskie (gm.Tychowo).

Drzewostan w tych parkach jest bardzo bogaty, spotkać można wiele egzotycznych i rzadkich gatunków drzew i krzewów. Do najciekawszych należą parki: miejski w Białogardzie, park w Karlinie, park w Koziej Górze, Podwilczu, Lubiechowie i wiele innych. Wiele również pozostało drzew o chrakterze pomnikowym. Na szczególną uwagę zasługują dęby w miejskim parku w Białogardzie. 
Świat zwierzęcy reprezentowany jest przez dziki, jelenie, daniele, sarny i zające. Spotkać można również łosie( w okolicach wsi Żeleźno). Szczególnie dużą atrakcja na terenie naszego powiatu są szlachetne ryby żyjące w Parsęcie i jej dopływach. Co roku w okresie sezonu połowów troci wędrownej, który rozpoczyna się w styczniu i trwa do połowy kwietnia. Nad Parsętę zjeżdżają setki wędkarzy z całego kraju.

Najlepszym miejscem dla udanych połowów jest odcinek Parsęty między wsią Rościno, a Karlinem. Tylko w 1999 roku w okresie sezonu nad Parsętę przybyło ponad 4 000 wędkarzy. W rzece można złowić sztuki troci o wadze 3-5 kg. Rekordzista może się pochwalić rybą o wadze 13,64 kg. Do innych ryb żyjących w dorzeczu Parsety, a jest ich 26 gatunków, zaliczyć możemy łososia, pstrąga potokowego, lipienia, certę. Co roku w miesiącu lipcu organizowane jest przez Towarzystwo Miłośników Parsęty Święto Troci i Łososia.

Charakterystyka Gmin Powiatu Białogardzkiego

GMINA MIASTO BIAŁOGARD

Ludność: 24 860.

Powierzchnia: 25,72 km2  (3.04% powierzchni powiatu), w tym: 
- użytki rolne: 48.00% 
- użytki leśne: 9.00%

Białogard - to miasto i gmina w województwie zachodniopomorskim, w powiecie białogardzkim. Położone jest na Równinie Białogardzkiej, będącej częścią składową Niziny Szczecińskiej, nad rzekami Parsętą i Leśnicą, pomiędzy dwoma krainami geograficznymi: Pobrzeżem Słowińskim i Pojezierzem Drawskim. Niewielki ośrodek przemysłu elektronicznego, metalowego, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczego. Duży magazyn zbożowy, węzeł kolejowy, ośrodek handlowy.

W latach 70. ubiegłego stulecia Białogard był znaczącym ośrodkiem przemysłu elektronicznego (oddział Eltry); firma pod nazwą Unicon funkcjonuje do dziś w oryginalnych zabudowaniach po dawnej elektrowni miejskiej, choć w znacznie ograniczonym zakresie.

GMINA BIAŁOGARD

Ludność: 8 069.

Powierzchnia: 327.93 km2 (38,79% powierzchni powiatu), w tym:

- użytki rolne: 56.00%,
- użytki leśne: 33.00%.

Gmina Białogard położona jest w środkowej części powiatu białogardzkiego.

Sąsiednie gminy:

- Białogard (miejska),

- Karlino i Tychowo (powiat białogardzki),

- Biesiekierz i Świeszyno (powiat koszaliński),

- Połczyn-Zdrój, Rąbino i Sławoborze (powiat świdwiński).

Do 31 XII 1998 r. wchodziła w skład województwa koszalińskiego.

Siedzibą gminy jest miasto Białogard, które nie wchodzi w skład gminy, jest osobną gminą miejską.

Miejsce w województwie (na 114 gmin): powierzchnia 16., ludność 50.

Gmina leży na Równinie Białogardzkiej. Przez gminę przepływają rzeki: Parsęta, wpadająca do niej Radew (wyznaczająca część północnej granicy gminy) oraz mniejszy dopływ Parsęty, Leśnica przez które prowadzi szlak kajakowy.

Przez gminę Białogard prowadzą drogi wojewódzkie nr 163, łącząca Białogard z Karlinem (8 km) przez Byszyno (9 km) do Połczyna-Zdroju (31 km), nr 169 z Byszyna w kierunku Tychowa (14 km) oraz nr 166 z Białogardu do drogi krajowej nr 6 w kierunku na Koszalin (7 km).

W gospodarce gminy dominującą rolę odgrywa rolnictwo i przetwórstwo rolne, a także przemysł drzewny. Większość gleb rolnych (49%) sklasyfikowana jest w IV klasie bonitacyjnej, dominują tu uprawy zbożowe i okopowe. Średnia wielkość gospodarstwa wynosi 9,24 ha.

Sołectwa gminy Białogard:

Białogórzyno, Buczek, Byszyno, Czarnowęsy, Dargikowo, Dębczyno, Góry, Gruszewo, Kamosowo, Klępino Białogardzkie, Kościernica, Laski, Lulewice, Lulewiczki, Łęczno, Moczyłki, Nawino, Nosówko, Pękanino, Podwilcze, Pomianowo, Pustkowo, Rarwino, Redlino, Rogowo, Rościno, Rychówko, Rychowo, Rzyszczewo, Żeleźno, Żelimucha i Żytelkowo.

Miejscowości niesołeckie:

Białogórzynko, Leśniki, Liskowo, Łęczenko, Łęczynko, Nasutowo, Pękaninko, Pustkówko, Rychowo, Sińce, Stajkowo, Stanomino, Strzelec, Tarpnowo, Trzebiec, Trzebiele, Wronie Gniazdo, Wygoda, Zagórze, Zaspy Małe, Ząbki, Żabiniec.

GMINA KARLINO

Ludność: 9 362.
Powierzchnia: 141,02 km2 (16,68% powierzchni powiatu), w tym: 
- użytki rolne: 78.00% 
- użytki leśne: 15.00%

Gmina Karlino położona jest w północno-zachodniej części powiatu białogardzkiego. Sąsiednie gminy:

- Białogard (powiat białogardzki),

- Dygowo i Gościno (powiat kołobrzeski),

- Będzino i Biesiekierz (powiat koszaliński),

- Sławoborze (powiat świdwiński).

Do 31 XII 1998 r. wchodziła w skład województwa koszalińskiego.

Siedzibą gminy jest miasto Karlino, które wchodzi w skład gminy. Miejsce w województwie (na 114 gmin): powierzchnia 75., ludność 41.

Gmina leży na Równinie Białogardzkiej. Przez miasto i gminę przepływają rzeki Parsęta i wpadająca do niej Radew, obie są obecne na herbie gminy.

Przez gminę Karlino prowadzi droga krajowa nr 6 łącząca miasto przez Biesiekierz (16 km) do Koszalina (28 km) i do Rymania (27 km) oraz droga wojewódzka nr 163 do Białogardu (8 km) i przez Dygowo (18 km) do Kołobrzegu (29 km).

Miejscowości:

Karlino (miasto od 2. połowy XIII w.)

Sołectwa gminy Karlino:

Daszewo, Domacyno, Garnki, Gościnko, Karlinko, Karścino, Karwin, Kowańcz, Lubiechowo, Malonowo, Mierzyn, Mierzynek i Zwartowo.

Inne miejscowości gminy Karlino:

Brzeźno, Chotyń, Czerwięcino, Dębolas, Kozia Góra, Krukowo, Krzywopłoty, Lubiechowo-Przystanek, Pobłocie Wielkie, Poczernino, Syrkowice, Ubysławice, Wietrzyno, Witolub, Wyganów.

GMINA TYCHOWO

Ludność: 7 180.
Powierzchnia: 350,69 km2 (41,48% powierzchni powiatu), w tym:
- użytki rolne: 37.00%,
- użytki leśne: 56.00%.

Gmina Tychowo położona jest na Równinie Białogardzkiej, w południowej części Powiatu Białogardzkiego, krzyżują się tu trasy Koszalin - Połczyn Zdrój, Białogard – Bobolice oraz przebiega linia kolejowa Poznań – Kołobrzeg. Tychowo posiada dobrze rozbudowaną infrastrukturę techniczną.

Sąsiednie gminy:

- Barwice,

- Białogard,

- Bobolice,

- Grzmiąca,

- Połczyn-Zdrój,

- Świeszyno.

Atrakcją gminy jest czyste środowisko - lasy bogate w runo leśne i zwierzynę łowną. Zachowało się u nas wiele zabytkowych parków dworskich i pałacowych, w których można odnaleźć niezwykle rzadkie okazy drzew, wiele o rozmiarach pomnikowych. 

Miejscowości:

Tychowo (wieś gminna)

Sołectwa gminy Tychowo:

Borzysław, Bukówko, Czarnkowo, Dobrowo, Drzonowo Białogardzkie, Kikowo, Kowalki, Motarzyn, Pobądz, Retowo, Sadkowo, Smęcino, Stare Dębno, Trzebiszyn, Tychowo, Tyczewo i Warnino, Wicewo i Zaspy Wielkie.

Miejscowości niesołeckie:

Bąbnica, Borzysław-Kolonia, Buczki, Bukowo, Doble, Dobrochy, Dobrówko, Dzięciołowo, Giżałki, Głuszyna, Kościanka, Krosinko, Liśnica, Modrolas, Nowe Dębno, Osówko, Podborsko, Radzewo, Rozłazino, Rudno, Skarzewice, Sławomierz, Słonino, Solno, Trzebiec, Tychówko, Ujazd, Wełdkowo, Wełdkówko, Zastawa, Żukówek.

## Dane demograficzne

Cały Powiat liczył w 2006 r. 49 471 mieszkańców, z czego Gmina Miasto Białogard liczyła 24 860 osób i jest największą gminą pod względem liczby ludności. Ilość mieszkańców w poszczególnych gminach jest zróżnicowana.

Tabela nr 1. Liczba ludności w Powiecie Białogardzkim:

| Gmina | Liczba ludności w roku: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | Szacunkowo |  |  |
|  |  |  |  | 2007 | 2010 | 2014 |
| Miasto Gmina Białogard | 24 399 | 24 356 | 24 860 | 24 835 | 24 761 | 24 662 |
| Gmina Białogard | 7 789 | 7 782 | 8 069 | 8 061 | 8037 | 8 005 |
| Miasto i Gmina Karlino | 9 082 | 9 162 | 9 362 | 9 353 | 9 325 | 9 287 |
| Gmina Tychowo | 7 057 | 6 973 | 7 180 | 7 173 | 7 151 | 7 123 |
| Powiat Białogardzki razem | 48 327 | 48273 | 49 471 | 49 422 | 49 274 | 49 077 |

Obecnie średnia gęstość zaludnienia w Powiecie Białogardzkim wynosi ok. 58 osób na 1 km2.

## Sieć wodna

Wejście Polski do Unii Europejskiej wymaga nowego spojrzenia na wiele zagadnień związanych z ochroną środowiska wodnego, zmusza nas do zwiększenia tempa działań mających na celu poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady WE w sprawie ustanowienia ram działalności Wspólnoty w zakresie polityki wodnej, która określa zasady gospodarowania wodą w krajach unijnych stanowi, że do końca 2015 roku wszystkie wody powinny osiągnąć „dobry stan ekologiczny". RDW została przetransponowana do prawa polskiego przez Ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, wraz z Ustawą z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2002 roku Nr 233, poz. 1957).

Zgodnie z RDW osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód zamierza się osiągnąć poprzez:

- opracowanie planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz realizację programów działań, ujętych w tych planach, dla osiągnięcia celów środowiskowych,

- realizację programów wodno-ściekowych,

- utworzenie programów monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych w obszarach dorzeczy.

Obszary dorzeczy powinny zostać scharakteryzowane, a wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne poddany przeglądowi. Oceny ryzyka będą przeprowadzane na bieżąco gdyż są one wymagane do przygotowywania kolejnych planów gospodarowania wodami w dorzeczu.

Zgodnie z harmonogramem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w roku 2004 zakończono w Polsce prace w zakresie ustalenia typologii wód powierzchniowych i podziemnych, wyznaczenia jednolitych części wód, wstępnej analizy oddziaływań antropogenicznych i ich wpływu na wody  powierzchniowe i podziemne, analizy ekonomicznej gospodarowania wodami oraz wyznaczenia obszarów chronionych.

Na jakość wód powierzchniowych ma wpływ wiele czynników. Do najważniejszych z nich należą uwarunkowania naturalne, takie jak warunki klimatyczne i hydrologiczne, czy zdolność samooczyszczania oraz presje antropogeniczne w tym: pobór wód, wprowadzenie zanieczyszczeń ze źródeł punktowych i powierzchniowych oraz zmiany morfologiczne i hydrologiczne wynikające z regulacji rzek.

Wody powierzchniowe, ujmowane z rzek i jezior, są głównym zaopatrzenia gospodarki narodowej w wodę. Zasoby wód podziemnych przeznaczane są przede wszystkim na zaopatrzenie ludności w dobrej jakości wodę do picia.

Rzeki
Ziemia Białogardzka jest regionem niezwykle uprzywilejowanym w skali kraju z uwagi na obfitość wód płynących oraz wyjątkowo małą zmienność przepływów. Parsęta - największa rzeka Pomorza, jest główną rzeką również naszego powiatu. Zlewnia Parsęty ma 3.145 km2 i w jej granicach leży cały opisywany obszar. Długość rzeki w nurcie wynosi 139,4 km ( z tego 80 km na terenie powiatu), zaś w osi doliny 117,2 km. Największy jej dopływ to Radew ( o długości 122 km ), Dębnica, Mogilica, Topiel, Pokrzywnica, Młynówka.

Jeziora
Powiat białogardzki charakteryzuje się bardzo małą ilością jezior. Większość jezior to małe, nie przekraczające 5 ha powierzchni. Do największych jezior zaliczyć należy: Jezioro Byszyńskie ( 18 ha powierzchni, 23 m głębokości, 880 m długości i 280 m szerokości); Dobrowieckie Wielkie ( 14,4 ha powierzchni, 12 m głębokości, 500 m długości i 350 szerokości).

Pochodzenie jezior związane jest z nierównomierną akumulacją lądolodu, z działalnością erozyjną wód roztopowych płynącyodem ( Jezioro Byszyńskie), bądź też z procesami wytapiania się brył martwego lodu (Jezioro Dobrowieckie Wielkie i Małe) tzw. jeziora moreny dennej.

Torfowiska
Odgrywają w środowisku geograficznym bardzo wielką rolę jako zbiorniki retencyjne wody, hamują i regulują odpływ wód powierzchniowych, chronią przed powodziami, zasilają w wody w okresie braku opadów.
Na terenie Ziemi białogardzkiej największe obszary torfowisk niskich rozciągają się na wschód od Białogardu na tzw. Łąkach Białogardzkich. Innym obszarem są tereny położone wokół Kamosowa                         i środkowego biegu Pokrzywnicy oraz Pustkowa i Białogórzyna. Niewielkie złoża mszarne typu                    wysokiego występują między Stanominem a Rychówkiem.

# 3.4. Gleby

Największy obszar powiatu zajmują gleby bielicowe, wytworzone z piasków ze słabą domieszką gliny. Występują głównie w południowej części powiatu, między rzeką Parsęta, a Liśnicą, Parsętą a rzeką Bukówką oraz na północ od Tychowa i w okolicy Podwilcza. Zajmują łącznie 48% powierzchni gleb. Gleby wytworzone z glin zwałowych oraz piasków naglinowych i naiłowych skupiają się na terenach pomiędzy Podwilczem a Białogardem, na północ od Dobrowa oraz w rejonie Tychowa i Smęcina (stanowią one 38 % powierzchni wszystkich gleb).

Na trzecim miejscu pod względem udziału w całości obszaru powiatu zajmują gleby bagienno-błotne. Występują one w środkowym biegu rzeki Parsęty, wzdłuż Pokrzywnicy, po obu stronach Leszczynki oraz na północny wschód od Karlina. Ogółem użytki rolne na terenie powiatu zajmują około 51 %               powierzchni, przy czym najwięcej w części północnej powiatu - 73 % (Gmina i Miasto Karlino),                  najmniej w części zajmowanej przez gminy Tychowo - 36,9 %.

3.5. Składowanie odpadów

Składowiska odpadów (stan na 31 grudnia 2006 roku) na terenie Powiatu Białogardzkiego:

- Składowisko odpadów w Krzywopłotach gm. Karlino(*) - czynne,

- Składowisko odpadów w Warninie gm. Tychowo - nieczynne.

Charakterystyki powyższych składowisk odpadów zawarto w Załączniku nr 1.

(*) Z uwagi na stan składowiska, stopień jego zapełnienia oraz miejsce usytuowania, ocenia się jako konieczne i zgodne z interesem mieszkańców Gminy Karlino docelowe zamknięcie wysypiska                      i objęcie terenu rekultywacją.

Eksploatację wysypiska przewiduje się do końca 2009 r., a w 2010 r. jego zamknięcie i przystąpienie do rekultywacji zgodne z ustawą Prawo ochrony środowiska i ustawą o odpadach.

3.6. Instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Instalacje odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (stan na 31 grudnia 2006 roku) na terenie Powiatu Białogardzkiego:

- Szpital Powiatowy w Białogardzie

- „HOMANIT POLSKA Sp. z o.o. i Spółka” Spółka Komandytowa w Karlinie

- Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna Andrzej Nastula w Białogardzie

- Przetwórstwo Rolne „LTZ” M. Lejchter Sp. J. Oddział w Nasutowie

- DLH "NORDISK" Sp. z o.o. w Karlinie

- PW "FOL-MIS" Marcin Tomaszewski w Żeleźnie.

Charakterystyki powyższych instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zawarto w Załączniku nr 2.

Rysunek: Mapa lokalizacyjna składowisk odpadów i instalacji do odzysku

lub unieszkodliwiania odpadów

1

2

3

4

5

6

1

2

Instalacje do odzysku lub

unieszkodliwiania odpadów

Składowiska odpadów

# AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI

W niniejszym rozdziale przeprowadzona zostanie analiza gospodarki odpadami w Powiecie Białogardzkim dla poszczególnych grup odpadów. Dane do wykonania obliczeń zostały pozyskane ze „Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla Powiatu Białogardzkiego za lata 2004-2006”. Brany pod uwagę przedział czasowy wynika z obowiązku składania, co dwa lata radzie powiatu sprawozdań z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami (art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach).

W poniższym opracowaniu użyte będzie wyrażenie „ilość odpadów wytworzonych”, które rozumiane będzie jako suma odpadów poddanych składowaniu lub innym procesom unieszkodliwiania i odpadów poddanych procesom odzysku.

## Analiza gospodarki odpadami komunalnymi w Powiecie Białogardzkim

### Źródła powstawania i ilości odpadów komunalnych

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.) odpady komunalne definiuje się jako: „odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych” (art. 3, ust. 3, p. 4).

Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych związanych z działalnością bytową człowieka są przede wszystkim gospodarstwa domowe oraz obiekty użyteczności publicznej (infrastruktury).

Do oszacowania ilości odpadów komunalnych, z terenu Powiatu Białogardzkiego, przyjęto podział odpadów wg źródeł, w których te odpady są generowane. Z uwagi na skład, właściwości technologiczne oraz warunki i miejsca powstawania wyróżnia się następujące rodzaje odpadów komunalnych:

- odpady domowe związane z bytowaniem ludzi w domach mieszkalnych (zabudowa wielorodzinna, domy jednorodzinne),

- odpady z obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności (np. handel i usługi, szkolnictwo i lecznictwo otwarte),

- odpady wielkogabarytowe, (np.: zużyte meble, sprzęt gospodarstwa domowego, zużyty sprzęt elektroniczny i in.).

Poniżej przedstawiono ilości odpadów komunalnych w Powiecie Białogardzkim w podziale na 20 rodzajów.

Tabela nr 2. Teoretyczne ilości odpadów komunalnych

| Lp. | Strumienie odpadów komunalnych | Powiat Białogardzki [Mg/rok]* |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 rok | 2006 rok |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 1 440,673 | 1 434,678 |
| 2 | Odpady zielone | 221,642 | 220,720 |
| 3 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 427,571 | 425,791 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 424,263 | 422,497 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 94,281 | 93,888 |
| 6 | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 580,570 | 578,154 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 251,415 | 250,369 |
| 8 | Tekstylia | 78,567 | 78,240 |
| 9 | Szkło (nieopakowaniowe) | 443,284 | 441,439 |
| 10 | Opakowania ze szkła | 178,637 | 177,893 |
| 11 | Metale | 51,275 | 51,062 |
| 12 | Opakowania z blachy stalowej | 23,984 | 23,884 |
| 13 | Opakowania z aluminium | 191,869 | 191,071 |
| 14 | Odpady mineralne | 642,596 | 639,922 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 1 532,473 | 1 526,096 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 527,640 | 525,445 |
| 17 | Odpady budowlane | 1 089,189 | 1 084,656 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 70,297 | 70,004 |
| Suma odpadów |  | 8 270,225 | 8 235,810 |

* - ilość odpadów obliczona wg wskaźników literaturowych

Średni skład morfologiczny wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych, ustalono w oparciu o wyniki badań prowadzonych na terenie kraju w latach 2000-2005. Na rysunku poniżej przedstawiono średni procentowy skład odpadów komunalnych wytwarzanych w miastach, na obszarach wiejskich i w obiektach infrastruktury.

Z uzyskanych danych wynika, iż ilość zebranych odpadów komunalnych i wywiezionych na składowiska odpadów wynosi (tab. nr 3):

Tabela nr 3. Ilość odpadów wywiezionych na składowiska

| Rok | Ilość odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- |
| 2004 | 7 707,550 |
| 2006 | 7 739,200 |

Z powyższego zestawienia wynika, iż ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu Powiatu Białogardzkiego w 2006 roku jest nieznacznie większa niż w 2004 roku. Spowodowane jest to z rosnącą świadomością poprawnego gospodarowania odpadami (np. większa ilość podpisanych umów na odbiór odpadów).

Zbiórka odpadów komunalnych nie należy do zadań powiatu. Każda gmina we własnym zakresie organizuje te działania i tak:

- MIASTO BIAŁOGARD – zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych zostało objętych 100 % mieszkańców od 1996 roku. Straż Miejska we współpracy z podmiotami odbierającym odpady komunalne w systemie ciągłym dokonuje kontroli właścicieli nieruchomości, którzy nie znajdują się w ewidencji właścicieli nieruchomości, od których odbierane są odpady komunalne.

- GMINA BIAŁOGARD - zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych zostało objętych  90% mieszkańców od 1997 roku. Straż Gminna we współpracy z pomiotami odbierającymi odpady komunalne dokonuje kontroli właścicieli nieruchomości, którzy nie znajdują się w ewidencji właścicieli nieruchomości, od których odbierane są odpady komunalne.

- MIASTO I GMINA KARLINO - mieszkańcy gminy zostali objęci zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych. Obecnie objętych jest 90% w  związku z powyższym prowadzona jest akcja mająca na celu zmuszenia ich do podpisania umów na wywóz nieczystości.

- GMINA TYCHOWO - do 2007 roku zakładało się objąć 100% mieszkańców zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych, co można przyjąć za wykonane w całości. Nie oznacza to, że wszyscy mieszkańcy korzystają z tego systemu.

### Odpady ulegające biodegradacji

Szacunkowy bilans odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zawarto w tabeli nr 4.

Tabela nr 4. Ilości wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji

| Lp. | Nazwa | Ilość [Mg/rok] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2006 |
| 1. | Papier i tektura | 851,833 | 848,288 |
| 2. | Odzież i tekstylia (z materiałów naturalnych) | 78,567 | 78,240 |
| 3. | Odpady zielone (z ogrodów i parków) | 221,642 | 220,720 |
| 4. | Odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień zmieszanych odpadów komunalnych | 1 440,673 | 1 434,678 |
| Razem |  | 2 592,716 | 2 581,926 |

Ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji w 2004 r. wyznaczona została na poziomie 2592,716 Mg, co oznacza, że na statystycznego mieszkańca powiatu przypadło wówczas ok. 54 kg /rok. W 2006 r. ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji wyznaczono na poziomie 2581,926 Mg – na jednego mieszkańca powiatu przypadło ok. 52 kg/rok.

Ponadto część wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji, na terenie powiatu, jest zagospodarowana we własnym zakresie przez mieszkańców. Przyjęto, że 70 % odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych na wsiach oraz 15% tych odpadów w małych miastach wykorzystuje się do kompostowania, skarmiania zwierząt oraz spala się w paleniskach domowych.

Zbiórka odpadów ulegających biodegradacji nie należy do zadań powiatu. Każda gmina we własnym zakresie organizuje te działania i tak:

- MIASTO BIAŁOGARD - systemu zbiórki odpadów ulegających biodegradacji na terenie miasta nie wdrożono ze względu na niewybudowanie kompostowni na terenie składowiska w Krzywopłotach. Na terenie miasta system selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych z miejskich terenów zielonych polega na przekazaniu tych odpadów na poletka osadowe oczyszczalni ścieków. Po odwirowaniu osad z oczyszczalni jest wywożony na poletka osadowe, gdzie mieszany jest z materiałem luźnym (liście, trawa) i układany w pryzmy. Tak przygotowane osady wykorzystywane są do rekultywacji składowiska odpadów w Krzywopłotach.

- GMINA BIAŁOGARD – Na terenie gminy nie wdrożono systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji ze względu na niewybudowanie kompostowni na terenie składowiska w Krzywopłotach. Mieszkańcy gminy na terenie własnych posesji prowadzą kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji. Kompost wykorzystywany jest dla własnych celów.

- MIASTO I GMINA KARLINO - Nie wdrożono. Przeprowadzono wśród mieszkańców edukację ekologiczną o konieczności kompostowania odpadów ulegających biodegradacji na terenie własnych posesji.

- GMINA TYCHOWO - Nie wdrożono. Gmina Tychowo jest gminą wiejską w związku mieszkańcy w większości kompostują odpady ulegające biodegradacji na terenie własnych posesji.

### System gospodarowania odpadami komunalnymi

W 2004 r. przedsiębiorstwa posiadające stosowne zezwolenia zebrały ok. 8 270 Mg odpadów komunalnych, natomiast w 2006 r. zebrano ok. 8 236 Mg.

Tabela nr 5. Ilość odpadów komunalnych w latach 2004 i 2006

| Rok | 2004 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Ilości odpadów [Mg/rok] | 8 270 | 8 236 |

W okresie 2004 – 2006 zaobserwowano spadek ilości zebranych odpadów. Przyczynami tego stanu mogą  być między innymi:

- niezgodna ze stanem faktycznym rejestracja ilości odpadów trafiających do obiektów   odzysku i unieszkodliwiania,

- zmieniająca się liczba ludności (np. migracja ludności),

- niezawieranie umów przez właścicieli nieruchomości z firmami prowadzącymi działalność w zakresie odbioru odpadów i pozbywanie się odpadów poprzez umieszczanie ich na „dzikich” wysypiskach odpadów,

- brak kontroli ze strony gmin w zakresie realizacji usług wynikających z zawartych umów,

- zmniejszający się ciężar objętościowy odpadów (wzrasta ich objętość, maleje ciężar).

Utworzony w gminach system ewidencji zawartych umów między wytwórcami odpadów a przedmiotami odbierającymi odpady umożliwia wskazanie mieszkańców gminy, którzy uchylają się od obowiązku zawarcia takich umów i podjęcia w stosunku do nich odpowiednich działań. Równocześnie realizacja przez odbierających odpady ustawowego obowiązku składania sprawozdań dotyczących sposobów odzysku i unieszkodliwiania odpadów, pozwala na kontrolowanie przez gminy działań przedsiębiorców – w oparciu o kryterium ich zgodności z uchwalonymi planami gospodarki.

Aktualny model systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

wykaz umów

Umowa na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nieposiadających umów

Opłata za zbieranie odpadów od właścicieli nieposiadających umów

Wytwórcy odpadów

Zbieranie odpadów

Selektywne zbieranie odpadów

Odpady niebezpieczne

„surowce wtórne”

Odpady z remontów

Odpady wielkogabarytowe

Przedsiębiorstwo posiadające zezwolenie

Opłata za odbieranie odpadów

GMINA

zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Sprawozdanie dotyczące miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wskazanie w zezwoleniu miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów

transport

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Ewidencja umów

Ewidencja ilości odpadów wywożonych

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy właściciel nieruchomości powinien mieć podpisaną umowę zapewniającą mu odbieranie odpadów komunalnych. Stroną umowy może być każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych (wydane przez burmistrza, wójta). W zezwoleniu określa się miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami. Odbierającym odpady może być też przygotowana do tego gminna jednostka organizacyjna, która jest zwolniona z obowiązku uzyskiwania ww. zezwolenia, ale musi spełnić wymagania określone dla przedsiębiorców w tym zakresie przez wójta lub burmistrza.

Podmioty działające na terenie danej gminy mają obowiązek przekazywania jej władzom informacji o zawartych umowach z właścicielami nieruchomości. Ewidencję tych umów prowadzą gminy. W przypadku, gdy właściciel nie podpisał umowy z odbierającym gmina dokonuje tzw. wykonania zastępczego (obciąża go opłatą nałożoną w drodze decyzji i organizuje odbieranie odpadów komunalnych od tego właściciela; opłata jest przekazywana na konto gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej). Ponadto podmioty te są obowiązane do przekazywania władzom gminy sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.

Odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, (który jest aktem prawa miejscowego) uchwalonym przez radę gminy.

### Zbieranie, gromadzenie i transport odpadów komunalnych nie segregowanych (zmieszanych)

#### Charakterystyka firm prowadzących usługi w zakresie zbiórki i transportu odpadów komunalnych z terenu Powiatu Białogardzkiego

Gromadzenie i wywóz odpadów:

Tabela nr 6. Wykaz podmiotów świadczących usługę wywozu odpadów komunalnych

| Lp. | Nazwa gminy | Nazwa firmy |
| --- | --- | --- |
| 1. | GMINA MIASTO BIAŁOGARD | 1. Zakład Wywozu Nieczystości „ŁAD SAN” w Białogardzie 2. Usługi w zakresie sprzątania Teresa Kowalewicz z siedzibą w Białogardzie 3. Zakład Usługowy Barbary Boczulak z siedzibą w Nielepie, gmina Rąbino |
| 2. | GMINA BIAŁOGARD | 1. Zakład Wywozu Nieczystości „ŁAD-SAN” w Białogardzie. 2. Zakład Wywozu Nieczystości REMONDIS-SANITECH w Poznaniu, Oddział w Barwicach |
| 3. | GMINA KARLINO | 1. Zakład Usługowo-Handlowy JOD-KAR, 2. „ŁAD-SAN” Krystyna Szwed i Tadeusz Szwed i Andrzej Sar |
| 4. | GMINA TYCHOWO | 1. REMONDIS-Sanitech w Poznaniu Oddział Barwice 2. ŁAD-SAN Sp. z o.o. w Białogardzie |

Każda gmina określiła i podała do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminach na terenie powiatu. Wszyscy przedsiębiorcy wystąpili z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności i uzyskali zgodę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminach na terenie powiatu.

### Odpady opakowaniowe

Odpady opakowaniowe są to odpady powstałe z opakowań jednostkowych, zbiorczych oraz transportowych zastosowanych w ramach całego systemu pakowania towarów wprowadzonych do obrotu. Odpady te powstają głównie na terenie zakładów produkcyjnych, jednostek handlowych, innych podmiotów gospodarczych, gospodarstw domowych, a także biur, szkół, urzędów, innych miejsc użyteczności publicznej, ulic, barów szybkiej obsługi, targowisk itp.

Strukturę i masę odpadów opakowaniowych, wytworzonych na terenie Powiatu Białogardzkiego, z podziałem na poszczególne rodzaje oraz masę odpadów zestawiono w tabeli nr 7.

Tabela nr 7. Struktura i masa odpadów opakowaniowych wytworzonych w Powiecie Białogardzkim z podziałem na poszczególne rodzaje oraz masę odpadów

| Lp. | Strumienie odpadów opakowaniowych | Ilości odpadów opakowaniowych wytworzonych w Powiecie Białogardzkim [Mg/rok] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 r. | 2006r. |
| 1. | Opakowania z papieru i tektury | 273,000 | 181,500 |
| 2. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 127,540 | 151,540 |
| 3. | Opakowania ze szkła | 109,130 | 158,570 |
| Suma odpadów |  | 509,670 | 491,610 |

Dotychczas odzysk odpadów opakowaniowych prowadzony był przede wszystkim jako recykling materiałowy, polegający na przetwarzaniu odpadów bez zmiany ich struktury chemicznej. W związku z brakiem w kraju instalacji o znaczących zdolnościach przerobowych do termicznych metod przekształcania odpadów opakowaniowych, poziom odzysku odpowiadał osiągniętemu poziomowi recyklingu.

Selektywne zbieranie odpadów

W 2004 r. selektywnie zebrano około 575 Mg odpadów, co stanowiło około 7% zebranych odpadów w tym:

- tworzywa sztuczne – 139,460 Mg

- makulatura – 273,000 Mg

- szkło – 109,130 Mg

- odpady wielkogabarytowe – 53,000 Mg.

Ilość wyselekcjonowanych odpadów w 2006 r. wynosiła około 497 Mg, co stanowiło wówczas około 6% całości zebranych odpadów, w tym:

- tworzywa sztuczne – 152,130 Mg

- makulatura – 181,500 Mg

- szkło – 158,570 Mg

- odpady wielkogabarytowe – 5 Mg.

Selekcja odpadów w Powiecie Białogardzkim procentowo (w stosunku do całkowitej ilości zebranych odpadów) znajduje się na niskim poziomie. Wynika to najprawdopodobniej m.in. z wykorzystania przez mieszkańców niektórych odpadów do ponownego użytku w gospodarstwach i domostwach np.:

- makulatura i niektóre odpady wielkogabarytowe (takie jak stare meble) - jako opał,

- metale - ze względu na wysoką wartość niektórych materiałów oddawana jest do skupów złomu lub wykorzystywana jest przy różnego rodzaju pracach remontowych.

Przy wprowadzaniu systemu segregacji prowadzona była kampania informacyjna najczęściej w oparciu o ulotki i plakaty.

Każda gmina na terenie powiatu prowadzi działania związane ze zbiórka odpadów opakowaniowych we własnym zakresie i tak:

- MIASTO BIAŁOGARD – na terenie miasta istnieje wystarczający potencjał techniczny w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych. Systematyczny rozwój selektywnego zbioru odpadów opakowaniowych jest realizowany poprzez sieć pojemników rozmieszczonych na terenie miasta oraz zbiórkę akcyjną makulatury, bezpojemnikową na terenie szkół. Ilość pojemników do selektywnej zbiórki: makulatura – 5 szt. (1 100 l – 1 szt., 6 500 l – 4 szt.), szkło - 25 szt. (1 100 l), tworzywa sztuczne – 200 szt. (1 000 l). Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów są własnością przedsiębiorstw posiadających uprawnienie do odbioru odpadów i są umieszczane na nieruchomościach wielolokalowych. Natomiast na nieruchomościach jednolokalowych do selektywnej zbiórki odpadów są przekazywane przez przedsiębiorców worki foliowe lub pojemniki.

- GMINA BIAŁOGARD – na terenie gminy istnieje wystarczający potencjał techniczny w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych. Systematyczny rozwój selektywnego zbioru odpadów opakowaniowych jest realizowany poprzez sieć pojemników rozmieszczanych na terenie gminy. Ilość pojemników do selektywnej zbiórki: tworzywa sztuczne – 83 szt. (1 000 l), szkło 52 szt. (1100 l). Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów są własnością gminy oraz przedsiębiorstw posiadających uprawnienia do odbioru odpadów i są umieszczane w pobliżu sklepów wiejskich.

- GMINA I MIASTO KARLINO – na terenie gminy istnieje wystarczający potencjał techniczny w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych. W zabudowie zbiorowej: 15 - pojemników na makulaturę, 37 -pojemników na szkło, 46 -pojemników na plastik.

- GMINA TYCHOWO – na terenie gminy istnieje wystarczający potencjał techniczny w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych.

Transport odpadów opakowaniowych we wszystkich gminach zlecany jest firmom zewnętrznym.

### Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych

Szacunkowe ilości poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 8. Szacunkowe ilości poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Procentowa zawartość odpadu w strumieniu odpadów komunalnych | Ilość odpadów w 2004 r. [Mg] | Ilość odpadów w 2006 r. [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 01 33 | Baterie i akumulatory | 12 | 8,436 | 8,400 |
| 20 01 29 | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 5 | 3,515 | 3,500 |
| 20 01 17 | Odczynniki fotograficzne | 2 | 1,406 | 1,400 |
| 20 01 27 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza | 35 | 24,604 | 24,501 |
| 20 01 14 20 01 15 | Kwasy i alkalia | 1 | 0,703 | 0,700 |
| 20 01 13 | Rozpuszczalniki | 3 | 2,109 | 2,100 |
| 20 01 21 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zaw. Hg | 5 | 3,515 | 3,500 |
| 20 01 31 | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 4 | 2,812 | 2,800 |
| 20 01 26 | Oleje i tłuszcze | 10 | 7,030 | 7,000 |
| 20 01 19 | Środki ochrony roślin (pestycydy, herbicydy i insektycydy) | 5 | 3,515 | 3,500 |
| 20 01 35 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz inne nie wymienione | 10 | 7,030 | 7,000 |
| 20 01 37 | Drewno zawierające substancje. niebezpieczne | 5 | 3,515 | 3,500 |
| 20 01 23 | Urządzenia zawierające freony | 3 | 2,109 | 2,100 |
| Razem: |  | 100 | 70,297 | 70,004 |

Rysunek: Udział procentowy poszczególnych grup odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych.

Łączna oszacowana ilość odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych dla Powiatu Białogardzkiego wynoszą odpowiednio: 70,297 Mg w 2004 r. i 70,004 Mg w 2006 r.

Na terenie Powiatu Białogardzkiego nie wdrożono zbiorki odpadów niebezpiecznych. Działania w tym kierunku podjęło tylko Miasto Białogard:

- MIASTO BIAŁOGARD – zgodnie z planem gospodarki odpadami dla miasta Białogard miejski punkt zbioru odpadów niebezpiecznych miał być zorganizowany na terenie składowiska w Krzywopłotach. Ponieważ składowisko nie było przygotowane na budowę takiego punktu to na terenie miasta powstał punkt zbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Na terenie powiatu nie wybudowano zakładu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Wojewoda Zachodniopomorski wydał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów na terenie spalarni odpadów medycznych. Zezwolenie ważne jest do 31 grudnia 2011 r.

## Analiza gospodarki odpadami niebezpiecznymi w Powiecie Białogardzkim

Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Analiza stanu aktualnego w zakresie wytwarzania i sposobów gospodarowania odpadami niebezpiecznymi oraz wydajności istniejących instalacji do ich odzysku i unieszkodliwiania wskazuje na następujące główne problemy w przedmiotowym obszarze:

- brak wzajemnej korelacji pomiędzy istniejącymi systemami zbierania odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych, w tym również odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

- niewielkie wykorzystanie nowoczesnych (innowacyjnych) technologii,

- bariera kapitałowa przy wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych mogących przyczynić się do minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększenia stopnia ich odzysku,

- niewystarczająca motywacja ekonomiczna do podejmowania działań proekologicznych,

- przepisy wspólnotowe dotyczące ograniczenia możliwości udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom,

- niewystarczający monitoring gospodarki odpadami niebezpiecznymi w odniesieniu do sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

- niezadowalający poziom edukacji i świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Rozwiązanie ww. problemów zapewni wzrost masy odpadów niebezpiecznych poddanych procesom odzysku i eliminację nieprawidłowych praktyk w zakresie postępowania z tymi odpadami.

Tabela nr 9. Ilości poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych wytworzonych w Powiecie Białogardzkim w 2006 roku

| Kody odpadów | Rodzaj odpadu | Ilość odpadów [Mg] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 r. |  | 2006 r. |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich |  |  |  |
| 08 01 13 | Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 1,200 | 1,050 |  |
| Razem 08 |  | 1,200 | 1,050 |  |
| 09 | Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych |  |  |  |
| 09 01 01 | Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów | 0,420 | 0,240 |  |
| 09 01 04 | Roztwory utrwalaczy | 0,420 | 0,240 |  |
| Razem 09 |  | 0,840 | 0,480 |  |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych |  |  |  |
| 11 01 09 | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne | 11,900 | 8,600 |  |
| Razem 11 |  | 11,900 | 8,600 |  |
| 12 | Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych |  |  |  |
| 12 01 09 | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców | 0,180 | 0,250 |  |
| Razem 12 |  | 0,180 | 0,250 |  |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw, odpady z odwadniania olejów w separatorach |  |  |  |
| 13 05 07 | Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach | 0,600 | 0,800 |  |
| Razem 13 |  | 0,600 | 0,800 |  |
| 14 | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników |  |  |  |
| 14 06 03 | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | 0,476 | 0,183 |  |
| Razem 14 |  | 0,476 | 0,183 |  |
| 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach |  |  |  |
| 15 02 02 | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 0,270 | 1,520 |  |
| Razem 15 |  | 0,270 | 1,520 |  |
| 16 | Odpady nie ujęte w innych grupach |  |  |  |
| 16 01 07 | Filtry olejowe | 0,038 | 0,097 |  |
| 16 02 13 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,310 | 0,450 |  |
| 16 05 06 | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | 0,423 | 0,010 |  |
| 16 06 01 | Baterie i akumulatory ołowiowe | 1,223 | 1,154 |  |
| 16 06 06 | Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów | 0,200 | 0,150 |  |
| 16 07 08 | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty | 4,500 | 3,800 |  |
| Razem 16 |  | 6,694 | 5,661 |  |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) |  |  |  |
| 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 1,600 | 1,300 |  |
| 17 06 05 | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 0,300 | 0,400 |  |
| Razem 17 |  | 1,900 | 1,700 |  |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne |  |  |  |
| 18 01 03 | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 | 44,158 | 31,920 |  |
| Razem 18 |  | 44,158 | 31,920 |  |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych |  |  |  |
| 19 03 06 | Odpady niebezpieczne zestalone | 1,500 | 1,100 |  |
| Razem 19 |  | 1,500 | 1,100 |  |
| ŁĄCZNIE POWIAT BIAŁOGARDZKI |  | 69,718 | 53,264 |  |

Rysunek: Udział procentowy poszczególnych grup odpadów niebezpiecznych wytworzonych

w Powiecie Białogardzkim w 2004 r.

Rysunek: Udział procentowy poszczególnych grup odpadów niebezpiecznych wytworzonych

w Powiecie Białogardzkim w 2006 r.

W 2004 r. wytworzono w Powiecie Białogardzkim 69,718 Mg odpadów niebezpiecznych, natomiast w 2006 r. wytworzono 53,264 Mg tych odpadów. Największe ich ilości zawarte były w 11, 16 i 18 grupie odpadów (tabela nr 12). Procentowy udział poszczególnych grup odpadów niebezpiecznych wytworzonych na terenie Powiatu Białogardzkiego w latach 2004 i 2006 przedstawiono na powyższych rysunkach.

Nie odzwierciedla to jednak w pełni stanu faktycznego i spowodowane było brakiem informacji o odpadach niebezpiecznych wytworzonych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Rysunek: Struktura gospodarowania odpadami niebezpiecznymi w Powiecie Białogardzkim w 2004 r..

Rysunek: Struktura gospodarowania odpadami niebezpiecznymi w Powiecie Białogardzkim w 2006 r..

### Odpady zawierające PCB

Ze względu na swoje właściwości PCB (ciecze niepalne, o bardzo dobrych własnościach dielektrycznych, odporne na działanie odczynników chemicznych) znalazły liczne zastosowania, szczególnie tam, gdzie tradycyjne oleje mineralne nie mogły być wykorzystane.

PCB były szeroko stosowane jako:

- podstawowe składniki cieczy izolacyjnych do napełniania transformatorów i kondensatorów,

- płyny hydrauliczne,

- dodatki do farb i lakierów,

- plastyfikatory do tworzyw sztucznych,

- środki konserwujące i impregnujące.

W klasyfikacji są to odpady o kodach:

- 13 01 01	Oleje hydrauliczne zawierające PCB

- 16 01 09	Elementy zawierające PCB

- 16 02 09	Transformatory i kondensatory zawierające PCB

- 16 02 10	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawnymi całkowite wyeliminowanie PCB ze środowiska ma nastąpić do 30 czerwca 2010 roku.

Stan aktualny

Z dostępnych danych wynika, iż w 2004 r. poddano odzyskowi 0,270 Mg odpadów zawierających PCB, natomiast w 2006 r. 1,520 Mg.

Rysunek: Udział procentowy odpadów zawierających PCB w strumieniu odpadów

niebezpiecznych w 2004 r.

Rysunek: Udział procentowy odpadów zawierających PCB w strumieniu odpadów

niebezpiecznych w 2006 r.

### Baterie i akumulatory

Baterie i akumulatory po zużyciu stają się odpadem niebezpiecznym dla środowiska i zdrowia człowieka, ze względu na zawartość substancji szkodliwych tj. ołów, kadm i rtęć. Ze względu na duże rozproszenie miejsc powstawania tego rodzaju odpadów, znaczna ilość baterii i akumulatorów znajduje się w strumieniu odpadów komunalnych i ostatecznie jest deponowana na składowiskach odpadów komunalnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) odpadowe baterie i akumulatory zostały zaklasyfikowane do grupy 16 (Odpady nieujęte w innych grupach) i podgrupy 16 06 (Baterie i akumulatory) oraz grupy 20 (Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie) i podgrupy 20 01 (Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie).

W powyższych podgrupach wyszczególniono następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych:

| Kod odpadu | Baterie i akumulatory |
| --- | --- |
| 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe |
| 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe |
| 16 06 03* | Baterie zawierające rtęć |
| 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie |
| 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 |

Baterie i akumulatory ołowiowe stanowią około 90% całkowitej ilości zużytych baterii i akumulatorów. Wytwórcami odpadowych akumulatorów są podmioty gospodarcze (głównie branża transportowa) oraz indywidualni użytkownicy samochodów. Pozostałe ilości akumulatorów ołowiowych to źródła zasilania awaryjnego instalacji elektrycznej i sygnalizacyjnej urządzeń w energetyce, telekomunikacji, górnictwie oraz źródła zasilania wózków akumulatorowych, transporterowych, podnośników itp.

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

- wielkogabarytowe są wykorzystywane jako źródło prądu stałego do podtrzymywania napięcia m. in. w następujących działach gospodarki: górnictwie, telekomunikacji, kolejnictwie, czy hutach; akumulatory te charakteryzują się długą żywotnością (ok. 10-12 lat).

- małogabarytowe są wykorzystywane głównie w telefonach bezprzewodowych oraz komórkowych sprzedawanych w latach 1995-2000.

Akumulatory kwasowo-ołowiowe są stosowane głównie jako akumulatory samochodowe. Zużyte akumulatory wymieniane są na nowe (jest to jedno ze źródeł powstawania odpadów). Odpady tego typu powstają również w stacjach demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Firmy zajmujące się recyklingiem akumulatorów kwasowo-ołowiowych posiadają własną sieć ich zbierania, obejmującą teren całego kraju.

Obecnie istnieje niewystarczająco rozwinięty system zbierania baterii małogabarytowych z małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych, w tym w jednostkach handlu detalicznego. Ponadto brak opracowanych efektywnych ekologicznie i ekonomicznie technologii dla przerobu baterii oraz akumulatorów gwarantujących osiągnięcie poziomu recyklingu 50% (oprócz akumulatorów kwasowo-ołowiowych oraz niklowo-kadmowych.

Stan aktualny

Zużyte akumulatory przekazywane są w punktach zakupu nowych akumulatorów.

Akumulatory ołowiowe pochodzące z samochodów osobowych:

Przyjmując, że na terenie Powiatu Białogardzkiego na koniec 2006 roku zarejestrowanych było ok. 5000 sztuk samochodów osobowych i przy założeniu, iż wymiana akumulatora następuje, co 3,5 roku, a waga akumulatora wynosi 5 kg - ilość zużytych akumulatorów pochodzących z samochodów osobowych wynosi szacunkowo ok. 7 Mg/rok.

W 2004 r. procesom odzysku poddano 1,223 Mg baterii i akumulatorów, natomiast w 2006 r. 1,154 Mg.

MIASTO BIAŁOGARD – w 2006 r. miasto rozpoczęło zbiórkę baterii, które odbiera organizacja odzysku „REBA”. Na terenie miasta zostały w 14 punktach umieszczone pojemniki na baterie, gdzie po ich zapełnieniu zostają wywiezione przez operatora.

MIASTO I GMINA KARLINO - na terenie gminy ustawiony został pojemnik na baterie w sklepie - Dom Towarowy przy ul. Koszalińskiej 40 w Karlinie.

### Odpady zawierające azbest

Odpady zawierające azbest to odpady powstające przy demontażu wyrobów azbestowo-cementowych lub wyrobów izolacyjnych zawierających azbest. W trakcie prowadzenia prac demontażowych, podczas szlifowania wyrobów, cięcia czy łamania płyt elewacyjnych powstaje pył, zawierający włókna respirabilne zawieszone w powietrzu, które mają właściwości rakotwórcze. Z tego względu odpady zawierające azbest zaklasyfikowano jako odpady niebezpieczne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, odpadom zawierającym azbest nadano następujące kody:

06 13 04		odpady z przetwarzania azbestu,

10 11 81		odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła),

10 13 09		odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych,

15 01 11	opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

16 02 12	zużyte urządzenia zawierające azbest,

17 06 01	materiały izolacyjne zawierające azbest,

17 06 05	materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

Zasady bezpiecznego postępowania z odpadami zawierającymi azbest regulują następujące przepisy prawne;

- ustawa o odpadach,

- ustawa prawo ochrony środowiska,

- ustawa o zakazie stosowania wyrobów azbestowych,

- rozporządzenia wykonawcze:

- rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 138, poz. 895 z 1998 r.),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dotyczące zasad BHP przy usuwaniu i zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 45, poz. 280 z 1998 r.).

- oraz „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, który został zatwierdzony przez Radę Ministrów dnia 14 maja 2002 roku.

Zgodnie z tym programem, do 2032 roku na terytorium Polski powinny być zlikwidowane wszystkie odpady zawierające azbest (wyroby azbestowe).

Demontaż elementów izolacyjnych i budowlanych zawierających azbest mogą wykonywać tylko posiadacze opadów posiadający decyzje administracyjne oraz stosowne zaświadczenia kwalifikacyjne w zakresie bezpiecznego postępowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Jedyną dopuszczoną prawem metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub w wydzielonych kwaterach na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Stan aktualny

W Powiecie Białogardzkim unieszkodliwiono poprzez składowanie 0,3 Mg w 2004 r. i 0,4 Mg w 2006 r. odpadów zawierających azbest.

W związku z obowiązkiem opracowania w przyszłości „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Białogardzkiego” niezbędne będzie sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji tego typu materiałów na terenie powiatu.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest powinna być aktualizowana, co roku do 31 stycznia. Inwentaryzacja taka jest nie tylko źródłem informacji, gdzie i w jakiej ilości występują wyroby zawierające azbest, ale pozwala także na monitorowanie sposobu demontażu i usuwania tych wyrobów, a następnie unieszkodliwianie, powstałych w ten sposób odpadów azbestowych.

### Pojazdy wycofane z eksploatacji

Samochód po zakończeniu użytkowania staje się odpadem niebezpiecznym. Szkodliwe oddziaływanie na środowisko (gleba, wody gruntowe, atmosfera) pojazdów wycofanych z eksploatacji spowodowane jest występowaniem w nim wielu substancji niebezpiecznych, które mogą przedostać się do wszystkich elementów środowiska w wyniku niekontrolowanego postępowania z tego rodzaju odpadami.

Szkodliwe oddziaływanie na środowisko (gleba, wody gruntowe, atmosfera) pojazdów wycofanych z eksploatacji spowodowane jest występowaniem w nim wielu substancji niebezpiecznych, które mogą przedostać się do wszystkich elementów środowiska w wyniku niekontrolowanego postępowania z tego rodzaju odpadami.

Ocenia się, że około 85% średniej masy pojazdu może być ponownie wykorzystane.

W związku z powyższym zużyte lub nie nadające się do użytku samochody powinny być przekazywane przez ostatniego właściciela firmom posiadającym uprawnienia wojewody do demontażu samochodów i do wydawania zaświadczeń o przyjęciu samochodu do kasacji. Wyspecjalizowane stacje demontażu samochodów usuwają substancje niebezpieczne, prowadzą odzysk materiałów, części i podzespołów mogących być ponownie wykorzystanych. Materiały odzyskane w wyniku procesu demontażu przekazuje się uprawnionym odbiorcom w celu recyklingu, a odpady, dla których recykling materiałowy nie jest uzasadniony ekonomicznie lub ekologicznie są kierowane do unieszkodliwienia termicznego lub deponowane na składowiskach.

Stan aktualny

Przedsiębiorcy prowadzący stację demontażu i punkt zbierania pojazdów mają obowiązek bezpłatnego przyjęcia każdego pojazdu, o ile jest on zarejestrowany na terenie kraju, jest kompletny i nie zawiera innych odpadów, które nie pochodzą z danego pojazdu. Jedynie w przypadku przyjmowania pojazdu niekompletnego przedsiębiorcy mogą żądać opłaty, która nie może przekraczać wysokość 10 zł za 1 kg brakującej masy pojazdu.

Pojazd – pojazd samochodowy zaliczony do kategorii M1 i N1, określonych w przepisach o ruchu drogowym oraz trójkołowe pojazdy silnikowe, z wyłączeniem motocykli trójkołowych, 
Pojazd wycofany z eksploatacji – pojazd stanowiący odpad w rozumieniu przepisów o odpadach.

Wykaz przedsiębiorców prowadzących punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie woj. Zachodniopomorskiego zawarto w tabelach nr 10 i 11.

Tabela nr 10. Wykaz przedsiębiorców prowadzących punkt zbierania pojazdów wycofanych

z eksploatacji na terenie woj. Zachodniopomorskiego

| Nr wpisu do wykazu przedsiębiorców prowadzących punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji | Nazwa, siedziba i adres lub imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt zbierania pojazdów | Adres punktu zbierania |
| --- | --- | --- |
| 1. | "ZŁOMIX" S.C. ul. Zielonogórska 31 71-084 Szczecin | ul. Zielonogórska 31 71-084 Szczecin tel. 0604971930 ul. Twardowskiego 18 Szczecin tel. 0604971930 |
| 2. | Spółdzielnia Pracy Skupu Surowców Wtórnych "SUROWIEC" ul. Tama Pomorzańska 10 70-030 Szczecin | - wszystkie punkty są w Szczecinie- tel. (091) 483-73-47 a) ul. Tama Pomorzańska10 b) ul. Kruszwicka 16E c) ul. Swarożyca15 d) ul. Twardowskiego5 |
| 3. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ; Zbigniew Resiak Dębsko 21 78-540 Kalisz Pomorski | Dębsko 21 78-540 Kalisz Pomorski tel. 0696423512 |
| 4. | AUTO-MET Wacław Hurkała ul. Ułańska 8 71-750 Szczecin | ul. Gdańska 12B 70-661 Szczecin tel.(091)462-52-32 |
| 5. | Andrzej Żywot ul. Jana Pawła II 34B/1 74-202 Bielice | ul. Spokojna 65 74-202 Bielice tel. 694-467-939 |
| 6. | AGRI TRADING Sp. z o.o Kłos 28 76-004 Sianów | Kłos 28 76-004 Sianów tel. (094) 31-85-446, 34-308-15 |
| 7. | Firma Handlowo-Usługowa "FIDLER" ul. 5 Marca 30 78-320 Połczyn Zdrój | ul. Kolejowa (dawna rampa kolejowa), 78-320 Połczyn Zdrój tel. 0512678150 |

Tabela nr 11. Wykaz przedsiębiorców prowadzących stację demontażu pojazdów wycofanych

z eksploatacji na terenie woj. Zachodniopomorskiego

| Nr wpisu do wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji | Nazwa, siedziba i adres lub imię, nazwisko i adres prowadzącego stację demontażu pojazdów | Adres stacji demontażu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zakład Kasacji Pojazdów Samochodowych Iwona Dąbrowska ul. Krzywoustego 29 72-100 Goleniów | ul. Krzywoustego 29, 72-100 Goleniów tel. (091) 4074169 |
| 2. | AUTO-CZĘŚCI Urszula Koźmińska-Kulig ul. Ks. Stanisława Ruta 7/4 72-300 Gryfice | ul. Ks. Stanisława Ruta 7/4, 72-300 Gryfice tel. (091) 3846611 |
| 3. | "Andrzejczuk" Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Peugeot ul. Kwiatów Polskich 8 78-100 Kołobrzeg - Zieleniewo | ul. Kwiatów Polskich 8, 78-100 Kołobrzeg - Zieleniewo tel. (094) 3542633, 3530074 |
| 4. | "U JANA" Auto Komis Warsztat Jan Kurowski Dobino 66 78-600 Wałcz | Dobino 66, 78-600 Wałcz tel. (067) 258 73 79 |
| 5. | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ROLGWAR" Sp. z o.o. ul.Gdyńska 28 73-110 Stargard Szczeciński | ul. Gdyńska 28, 73-110 Stargard Szczeciński, tel. (091) 5783020, 5777025 |
| 6. | AUTO-ZŁOM Stacja Kasacji Samochodów Renata Wojciechowska ul. Klonowa 4 72-310 Płoty | Słudwia, 72-310 Płoty, tel. (091) 3851778 |
| 7. | Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "TRANS-NET" Sp. z o.o. ul. Tanowska 8 72-010 Police | ul. Tanowska 8, 72-010 Police, tel. (091)312 11 20, (091) 42 41 062 |
| 8. | RAMWAR Sp. z o.o. ul. Nowowiejska 26a 00-911 Warszawa | m. Kurozwęcz, gm. Świeszyno tel. (094)3164355 |
| 9. | IKAR s.c. Kruszwin 7 74-300 Myślibórz | ul. Królewiecka 45 74-300 Myślibórz tel.(095)747 69 14 |
| 10. | PKS Gryfice Sp.z o.o. ul. Trzygłowska 32 72-300 Gryfice | PKS Gryfice Sp. z o.o. ul. Trzygłowska 32 72-300 Gryfice tel.(091) 4698311 |
| 11. | "XEDOS" S.C. Alicja Pytka i Grzegorz Pytka ul. Długa 23 f Mierzyn, 72-006 Szczecin | Stobno 17D, 72-002 Dołuje gm. Kołbaskowo tel. (091) 4868777 |
| 12. | PHU GAMA Henryk Boku ul. Matejki 1 73-200 Choszczno | ul. Matejki 1,73-200 Choszczno tel. (095)7658636, 0601621670 |
| 13. | Car-Gryf Artur Zych ul. Długa 23a Mierzyn, 72-006 Szczecin | Stobno 17D, 72-002 Dołuje gm. Kołbaskowo tel. (091) 4715924/25 |
| 14. | AUTO ZŁOM Dariusz Kotowski ul. Szczecińska 67 75-950 Koszalin | ul. Szczecińska 67 75-950 Koszalin tel. (094)3422839, 0606723398 |
| 15. | "ERGE-MET" Sp. z o.o. Janikowo ul. Leśna 14 62-006 Kobylnica | ul. Łukasiewicza 1 78-400 Szczecinek tel. (094)7326524, 0660487304, 0698630869 |
| 16. | ZHU "GAJPOL" S.C. LiM Gajewscy Gozdowice 33 74-505 Mieszkowice | ul. Przemysłowa 3 74-500 Chojna tel. (091) 4141308 |

### Oleje odpadowe

Oleje odpadowe należą do odpadów pochodzących ze źródeł bardzo rozproszonych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) oleje zostały zaklasyfikowane do grupy 13 (Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)):

13 02 – Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,

13 05 - Odpady z odwadniania olejów w separatorach

20 01 25 – Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

Schemat działania organizacji odzysku zajmujących się gospodarką olejami odpadowymi

Producenci i importerzy

Użytkownicy

Organizacja

Przekazanie i przejęcie obowiązku w zakresie odzysku, w tym regeneracji

Instalacje do:

- regeneracji

- innych procesów odzysku

- unieszkodliwiania

Sieć zbierania

Oleje odpadowe

Zlecenie zbierania

Zlecenie odzysku, w tym regeneracji

Oleje bazowe z regeneracji

Oleje odpadowe przekazywane w imieniu Organizacji Odzysku

Głównym źródłem powstawania tych odpadów są warsztaty samochodowe, firmy transportowe i remontowe oraz maszyny przemysłowe.

Należy podjąć działania w celu:

- Zwiększenia stopnia pozyskania olejów odpadowych szczególnie ze źródeł rozproszonych.

- Zorganizowania zbierania olejów odpadowych, ze źródeł rozproszonych na poziomie gminy

Przeprowadzona dla tych działań powinna być kampania informacyjno – promocyjna w zakresie prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi. Oleje odpadowe powstające w zakładach są na ogół przekazywane firmom specjalistycznym trudniącym się zbiórką olejów przepracowanych lub firmom prowadzącym serwisy separatorów olejowych, których lista znajduje się w rozdziale dot. zbiórki odpadów niebezpiecznych. Następnie przedsiębiorstwa specjalistyczne trudniące się zbiórką olejów przepracowanych lub prowadzące serwisy separatorów olejowych będą je przekazywać do wyspecjalizowanych zakładów. Problemem pozostają odpadowe oleje od rozproszonych małych i indywidualnych wytwórców. Odpady te najprawdopodobniej trafiają w sposób niekontrolowany do środowiska bądź do strumienia odpadów komunalnych.

Stan aktualny

Ilość niebezpiecznych odpadów olejowych poddanych odzyskowi w 2004 roku w Powiecie Białogardzkim oszacowano na około 0,9 Mg, natomiast w 2006 roku ilość tych odpadów oszacowano na 2,4 Mg.

Rysunek: Udział procentowy odpadów olejowych w strumieniu odpadów niebezpiecznych w 2004 r.

Rysunek: Udział procentowy odpadów olejowych w strumieniu odpadów niebezpiecznych w 2006 r.

### Odpady z urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Dotychczas głównym sposobem postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym pochodzącym z sektora komunalnego było jego magazynowanie lub składowanie na składowiskach odpadów komunalnych. Natomiast w przypadku zużytego sprzętu pochodzącego z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, był on odbierany przez specjalistyczne firmy posiadające stosowne zezwolenia.

W 2006 r. jest wprowadzono nowy system gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, w szczególności pochodzącym z gospodarstw domowych. Użytkownicy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych są zobowiązani do jego selektywnego zbierania i przekazywania podmiotom zajmującym się zbieraniem tego rodzaju odpadów (mogą to być firmy odbierające odpady komunalne, punkty zbierania odpadów oraz jednostki handlowe w przypadku gdy klient zakupuje nowy sprzęt - tego samego rodzaju w ilości 1:1). Zakazane jest mieszanie tego rodzaju odpadów z innymi odpadami. Zużyty sprzęt jest następnie przekazywany do zakładów przetwarzania, gdzie następuje jego demontaż. Wyodrębnione frakcje odpadów są przekazywane do specjalistycznych instalacji. Do finansowania całego systemu zobowiązani są wprowadzający sprzęt na rynek krajowy. System gospodarowania (zbieranie, przetwarzanie, odzysk, recykling) zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przedstawiono na poniższym rysunku.

System gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny

Użytkownicy sprzętu

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Punkty zbierania zużytego sprzętu

Prowadzący zakład przetwarzania zużytego sprzętu

Prowadzący działalność w zakresie recyklingu

Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesowi odzysku

Prowadzący działalność w zakresie unieszkodliwiania

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Sprzęt wyprodukowany w kraju

Sprzęt z importu

Sprzęt nabyty wewnątrz-wspólnotowo

Ponowne użycie sprzętu w całości lub części

W przypadku użytkowników innych niż gospodarstwa domowe wprowadzający sprzęt są zobowiązani bezpośrednio od nich odbierać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

W krajach Unii Europejskiej obecną strategię w dziedzinie ochrony środowiska określa Dokument VI Program Działań w Ochronie Środowiska Unii Europejskiej na lata 2001-2010 pt.” Environment 2010: Our future, Our choice” („Środowisko 2010: Nasza przyszłość, nasz wybór”). Dyrektywy Unii Europejskiej stanowią jedną z form prowadzenia polityki proekologicznej. Wszystkie prawa członkowskie muszą spełnić cel określony w dyrektywie na podstawie własnych aktów prawnych.

W zakresie odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego przygotowano dyrektywy lub projekty dyrektyw, które regulują następujące zagadnienia:

- powtórnego zagospodarowania lub utylizacji odpadów elektronicznych (Directive on Waste from electrical and Electronic Equipment – WEEE (2002/96/EC)),

- ograniczeń w stosowaniu substancji niebezpiecznych (Directive on the Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment –RoHS (2002/95/EC)).

- proekologiczne projektowanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Directive on the impact on the environment of electrical and Electronic Equioment - EEE- projekt).

Sprzęt elektryczny i elektroniczny jest głównie wykonany z tworzyw sztucznych (często z zawartością środków zmniejszających palność) i metali, a w mniejszej ilości ze szkła i papieru. Materiały, tj. metale i tworzywa sztuczne, mogą stwarzać zagrożenie dla środowiska naturalnego, w tym ludzi, wynikające z wchłaniania szkodliwych substancji, powstających podczas aktualnie stosowanych metod postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Głównym sposobem postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym jest składowanie. Obecnie szacuje się, że ok. 90% zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest lokowane na składowiskach komunalnych bez prowadzenia wstępnej segregacji. Ze względu na niejednokrotnie nieprawidłowe uszczelnienie składowisk wiele związków toksycznych przenika do wód gruntowych. Głównym czynnikiem stwarzającym duże niebezpieczeństwo pod względem ekologicznym jest zawartość w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym metali ciężkich, (tj. ołów, kadm, arsen, chrom i nikiel). Dodatkowo wybuchające na składowiskach niekontrolowane pożary są powodem emisji do środowiska substancji toksycznych, tj. dioksyny i furany.

Prawidłowo prowadzona gospodarka odpadowym sprzętem elektrycznym i elektronicznym powinna uwzględniać:

- selektywną zbiórkę,

- sortowanie, demontaż oraz przetwarzanie (recykling),

- odzysk lub unieszkodliwianie.

Stan aktualny

MIASTO BIAŁOGARD - na terenie miasta powstał punkt zbioru sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który przyjmuje bezpłatnie świetlówki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie. Mieszkańcy dowozem własnym, bądź transportem przedsiębiorcy posiadającym zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych dostarczają do punktu w systemie ciągłym odpady niebezpieczne. Z punktu sprzęt jest odbierany przez organizację odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Al-Eko Świeszyno.

W Załączniku nr 3 zawarto ponadto wykaz przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Powiatu Białogardzkiego.

### Odpady medyczne

Zgodnie z Ustawą o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.w) „odpady medyczne są to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniu badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny”. Odpady te powstają we wszystkich placówkach medycznych działających na terenie Powiatu Białogardzkiego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i prowadzeniem badań. Ponadto odpady medyczne w postaci przeterminowanych lekarstw i środków medycznych powstają również w gospodarstwach domowych.

Zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów  (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z 2001 roku) niebezpieczne odpady medyczne zakwalifikowano do grupy 18 (Odpady medyczne i weterynaryjne), podgrupy 18 01 (Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej).

Stan aktualny

W 2004 roku w Powiecie Białogardzkim procesom składowania poddano około 44 Mg odpadów medycznych, natomiast w 2006 roku składowaniu poddano około 32 Mg w/w odpadów.

Rysunek: Udział procentowy unieszkodliwionych poprzez składowanie odpadów medycznych

w strumieniu odpadów niebezpiecznych w 2004 r.

Rysunek: Udział procentowy unieszkodliwionych poprzez składowanie odpadów medycznych

w strumieniu odpadów niebezpiecznych w 2006 r.

MIASTO I GMINA KARLINO - na terenie gminy zostały ustawione pojemniki na przeterminowane leki: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Karlinie (ul. Koszalińska 25) oraz w miejskiej aptece w Karlinie (ul. Plac Jana Pawła II).

## Odpady pozostałe

### Zużyte opony

Zużyte opony powstają w wyniku bieżącej eksploatacji pojazdów mechanicznych. Ich źródłem są też pojazdy wycofane z eksploatacji. Ilość wytwarzanych odpadów szacuje się na podstawie ilości kupowanych opon na wymianę lub na podstawie ilości zarejestrowanych pojazdów, uwzględniając czas zużycia opon.

Stan aktualny

Sieć zbierania zużytych opon obejmuje: punkty serwisowe ogumienia (podstawowe źródło zużytych opon), firmy eksploatujące pojazdy, stacje demontażu i osoby fizyczne. Ilość zbieranych zużytych opon zależy od sezonu, najwięcej opon pozyskuje się w okresie wymian jesienno-zimowej i wiosennej.

W 2004 roku na terenie Powiatu Białogardzkiego procesom odzysku poddano 3,8 Mg zużytych opon, natomiast w 2006 roku procesom odzysku poddano 2,8 Mg tych odpadów.

Identyfikacja problemów:

- spalanie części zużytych opon w instalacjach nieprzystosowanych do tego celu,

- mieszanie tych odpadów z odpadami komunalnymi i ich składowanie na składowiskach odpadów.

### Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

Odpady z budowy, remontów i demontażu powstają w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym oraz w drogownictwie i kolejnictwie - zarówno na etapie budowy, jak i wykonywanych planowych i awaryjnych remontów oraz prac rozbiórkowych. Źródła ich powstawania są rozproszone, co powoduje trudności z oszacowaniem ich ilości.

Tabela nr 12. Ilość odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz

infrastruktury drogowej wytworzonych w Powiecie Białogardzkim w latach 2004 i 2006.

| Rok | Ilość odpadów poddanych procesom odzysku [Mg] | Ilość odpadów poddanych procesowi składowania [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 2004 | 308,800 | 6,100 |
| 2006 | 3 466,600 | 5,300 |

Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania

Odpady z budowy, remontów i demontażu są poddawane procesom odzysku w instalacjach oraz w inny sposób, np. niwelacja terenu, rekultywacja wyrobisk oraz procesom unieszkodliwienia. Pozostałe odpady były magazynowane. Odpady były unieszkodliwiane głównie poprzez składowanie.

Stan aktualny

Zbieraniem i transportem odpadów z budowy, remontów i demontażu zajmują się obecnie:

- wytwórcy tych odpadów, np. firmy budowlane, remontowe i demontażowe oraz osoby prywatne prowadzące te prace,

- specjalistyczne podmioty działające w zakresie zbierania i transportu odpadów.

Gruz budowlany i inne odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań usuwane są na zasadzie podstawienia przez podmiot odbierający odpady komunalne pojemnika na zlecenie i koszt wytwórcy odpadów.

Na podstawie uzyskanych danych – w 2004 roku około 309 Mg odpadów z tej grupy poddano procesom odzysku, natomiast około 6 Mg poddano procesowi składowania; w 2006 roku około 3 467 Mg odpadów z tej grupy poddano procesom odzysku, natomiast około 5 Mg poddano procesowi składowania.

Każda gmina prowadzi działania związane ze zbiórką odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej we własnym zakresie i tak:

MIASTO BIAŁOGARD – na terenie miasta dla właścicieli nieruchomości usuwających odpady budowlane podstawiane były pojemniki, które następnie były przyjmowane przez składowisko odpadów.

GMINA BIAŁOGARD – na terenie gminy nie wdrożono systemu selektywnego zbierania odpadów budowlanych. Odpady te częściowo wykorzystywane są na naprawę dróg dojazdowych do pól.

Pozostałe gminy tj.: Miasto i Gmina Karlino oraz Gmina Tychowo, nie zorganizowały zbiórki odpadów budowlanych.

Identyfikacja problemów:

- odpady z grupy 17 nie zawsze są zbierane w sposób selektywny, umożliwiający ich zagospodarowanie,

- system zbierania odpadów nie obejmuje wszystkich wytwórców,

- wysoki udział odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie oraz magazynowanych w stosunku do istniejących mocy przerobowych instalacji i obiektów do ich odzysku.

### Osady ściekowe

Ilość powstających osadów uzależniona jest od zawartości zanieczyszczeń w ściekach, przyjętej i realizowanej technologii oczyszczania, oraz stopnia rozkładu substancji organicznych w procesie tzw. stabilizacji. Odpady te są klasyfikowane w grupie 19.

Tabela nr 13. Ilości osadów ściekowych wytworzonych w Powiecie Białogardzkim w latach 2004 i 2006

| Rok | Ilość osadów wytworzonych [Mg] |
| --- | --- |
| 2004 | 1 437,900 |
| 2006 | 1 491,100 |

Stan aktualny

Źródłem powstawania osadów ściekowych w Powiecie Białogardzkim są oczyszczalnie ścieków znajdujące się na terenie powiatu.

Ilościowo dominują biologiczne oczyszczalnie ścieków. Z kolei największy odsetek ludności obsługiwany jest przez oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem biogenów.

Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w 2006 roku dominującym kierunkiem zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych było ich unieszkodliwianie poprzez składowanie. Obok przyczyn ekonomicznych (składowanie generowało najniższe koszty unieszkodliwienia osadów), przyczyną takiego stanu był brak możliwości skierowania osadów do odpowiednich instalacji (kompostowania lub termicznego przekształcania), oraz przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakościowych osadu, które wykluczały bądź ograniczały możliwość zastosowania rolniczego lub do rekultywacji.

W 2004 roku w Powiecie Białogardzkim procesowi składowania poddano około 1 438 Mg osadów ściekowych, natomiast w 2006 roku około 1492 Mg.

Identyfikacja problemów:

- wysoki odsetek składowanych osadów,

- brak instalacji do termicznego przekształcania osadów ściekowych.

### Odpady opakowaniowe

Odpady opakowaniowe są to odpady powstałe z opakowań jednostkowych, zbiorczych oraz transportowych zastosowanych w ramach całego systemu pakowania towarów wprowadzonych do obrotu. Odpady te powstają głównie na trenie zakładów produkcyjnych, jednostek handlowych, innych podmiotów gospodarczych, gospodarstw domowych, a także biur, szkół, urzędów, innych miejsc użyteczności publicznej, ulic, barów szybkiej obsługi, targowisk itp.

Masy zebranych i poddanych odzyskowi odpadów opakowaniowych w Powiecie Białogardzkim w latach 2004 - 2006 dla poszczególnych grup materiałowych zestawiono w tabeli 14.

Tabela nr 14. Masa odpadów opakowaniowych zebranych i poddanych odzyskowi w latach 2004 i 2006 w Powiecie Białogardzkim

| Materiał | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2004 r. [Mg] | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2006 r. [Mg] |
| --- | --- | --- |
| Opakowania z papieru i tektury | 307,700 | 184,200 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 138,940 | 164,490 |
| Opakowania ze szkła | 109,130 | 158,570 |
| Suma | 555,770 | 507,260 |

System gospodarowania odpadami

Podstawy, na których opiera się funkcjonujący w kraju od 2002 r. system gospodarki odpadami opakowaniowymi, to:

-	 wprowadzenie odpowiedzialności przedsiębiorców wprowadzających swoje produkty w opakowaniach za powstałe odpady opakowaniowe, polegającej przede wszystkim na ustalonym prawnie obowiązku uzyskania określonego poziomu odzysku i recyklingu,

- możliwości przejęcia i realizacji obowiązków przedsiębiorców w zakresie odzysku i recyklingu przez organizacje odzysku, powołane w formie spółek akcyjnych,

- wdrożenie monitoringu odpadów, prowadzonego w ramach obowiązkowej sprawozdawczości,

- wprowadzenie dla opakowań wymagań dotyczących ochrony środowiska.

Finansowanie prac związanych ze zbieraniem odpadów opakowaniowych oraz przygotowaniem ich do recyklingu zapewniają opłaty wpłacane przez przedsiębiorców do organizacji odzysku oraz opłaty produktowe wpłacane do urzędów marszałkowskich. Organizacje odzysku, w zależności od przyjętej w statucie formy działania, finansują firmy usług komunalnych pozyskujące odpady lub jednostki samorządu gminnego organizujące zbieranie odpadów na swoim terenie. Wariant finansowania gminnego zbierania odpadów z opłat produktowych został zasadniczo ograniczony na skutek obniżenia wpływów z tych opłat.

Identyfikacja problemów:

- niewystarczający rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych powstających w gospodarstwach domowych – w większości masa ta została zdeponowana na składowiskach odpadów jako zmieszane odpady komunalne,

- niedostateczna liczba instalacji oraz mocy przerobowych w przypadku niektórych rodzajów odpadów.

### Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy

Odpady inne niż komunalne i niebezpieczne stanowią największy strumień odpadów wytwarzanych w Polsce. Odpady te powstają głównie w tzw. sektorze gospodarczym, za który uważa się poszczególne branże przemysłu, rolnictwo, rzemiosło i niektóre usługi.

Największe ilości odpadów powstają w przemyśle wydobywczym, w przemyśle energetycznym, rolno-spożywczym oraz z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów z oczyszczalni ścieków oraz uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych. W poniższych tabelach przedstawiono stan wytwarzania i gospodarki odpadami innymi niż niebezpieczne i komunalne w latach 2004 i 2006.

Tabela nr 15. Ilość wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne oraz sposoby

gospodarowania w 2004 r. w Powiecie Białogardzkim

| Grupa | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2004 r. [Mg] | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2004 r. [Mg] | Masa odpadów Wytworzonych w 2004 r. [Mg] | Poziom odpadów wytworzonych w 2004 r. [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 764,000 | 20 498,400 | 21 262,400 | 52,1645 |
| 03 | 16 664,900 | 628,500 | 17 293,400 | 42,4271 |
| 07 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,0005 |
| 10 | 136,500 | 240,100 | 376,600 | 0,9239 |
| 12 | 125,900 | 3,400 | 129,300 | 0,3172 |
| 16 | 8,650 | 0,000 | 8,650 | 0,0212 |
| 19 | 1 472,200 | 217,500 | 1 689,700 | 4,1455 |
| Razem | 19 172,350 | 21 587,900 | 40 760,250 | 100,0000 |

Tabela nr 16. Ilość wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne oraz sposoby

gospodarowania w 2006 r. w Powiecie Białogardzkim

| Grupa | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2006 r. [Mg] | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2006 r. [Mg] | Masa odpadów wytworzonych w 2006 r. [Mg] | Poziom odpadów wytworzonych w 2006 r. [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 748,600 | 19 203,800 | 19 952,400 | 53,8550 |
| 03 | 14 369,400 | 654,600 | 15 024,000 | 40,5524 |
| 07 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,0003 |
| 10 | 154,600 | 237,800 | 392,400 | 1,0592 |
| 12 | 68,500 | 3,960 | 72,460 | 0,1956 |
| 16 | 6,500 | 0,000 | 6,500 | 0,0175 |
| 19 | 1 383,300 | 217,200 | 1 600,500 | 4,3200 |
| Razem | 16 731,000 | 20 317,360 | 37 048,360 | 100,0000 |

Rysunek: Ilość wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne

w poszczególnych grupach w latach 2004 i 2006

Odpady inne niż komunalne i niebezpieczne zaliczone zostały do następujących grup:

Odpady powstające z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa, przetwórstwa żywności (grupa 02)

Odpady z grupy 02 powstają głównie w: ubojniach, zakładach przetwórstwa mięsnego, mleczarniach, chłodniach, gospodarstwach rolnych, ogrodniczych i hodowlanych, cukrowniach, browarach, gorzelniach oraz innych zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności. Wiele gałęzi przemysłu spożywczego działa w trybie kampanii, tzn. w bardzo krótkim okresie powstaje duża ilość odpadów. W 2004 r. wytworzono około 21 262 Mg odpadów innych niż niebezpieczne z tej grupy, co stanowiło około 52 % wszystkich odpadów wytworzonych w Powiecie Białogardzkim. W 2006 r. wytworzono około 19 952 Mg odpadów innych niż niebezpieczne z tej grupy, co stanowiło około 54 % wszystkich odpadów wytworzonych w Powiecie Białogardzkim. Do najważniejszych problemów w gospodarce tymi odpadami należą: rozproszenie źródeł powstawania odpadów, sezonowość wytwarzania dużej ilości odpadów z tej grupy oraz trudności z transportem na większe odległości.

Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury (grupa 03)

Odpady z grupy 03 powstają na wszystkich etapach obróbki drewna, produkcji mebli i płyt, a także podczas produkcji papieru i celulozy. Odpady te powstają głównie w tartakach, zakładach przetwórstwa drzewnego, zakładach stolarskich, wytwórniach płyt pilśniowo - wiórowych, fabrykach papierniczo - celulozowych. W 2004 r. wytworzono około 17 293 Mg odpadów innych niż niebezpieczne z tej grupy, co stanowiło około 42,5 % wszystkich odpadów wytworzonych w Powiecie Białogardzkim. W 2006 r. wytworzono 15 024 Mg odpadów innych niż niebezpieczne z tej grupy, co stanowiło około 40,5 % wszystkich odpadów wytworzonych w Powiecie Białogardzkim. Do najważniejszych problemów w gospodarce tymi odpadami należy duże uwodnienie niektórych rodzajów odpadów (np. osadów ściekowych), utrudniające ich unieszkodliwianie i odzysk.

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej (grupa 07)

Podstawowymi gałęziami przemysłu wytwarzającymi odpady z grupy 07 są firmy produkujące nawozy sztuczne, barwniki i pigmenty, podstawowe chemikalia organiczne, farby, lakiery i inne substancje powłokowe, farby drukarskie i masy uszczelniające, pestycydy i środki agrochemiczne, farmaceutyki, produkty tłuszczowe, mydła, kosmetyki i detergenty, preparaty myjące i czyszczące, produkty przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych. W 2004 r. wytworzono 0,2 Mg odpadów innych niż niebezpieczne z tej grupy, co stanowiło około 0,0005 % wszystkich odpadów wytworzonych w Powiecie Białogardzkim. W 2006 r. wytworzono 0,1 Mg odpadów innych niż niebezpieczne z tej grupy, co stanowiło 0,0003 % odpadów wytworzonych w Powiecie Białogardzkim. Do najważniejszych problemów w gospodarce tymi odpadami należą: trudności z zagospodarowaniem osadów ściekowych z zakładowych oczyszczalni ścieków, które obecnie są w większości składowane.

Odpady z procesów termicznych (grupa 10)

Odpady z grupy 10 powstają w energetyce, głównie w procesie spalania surowców energetycznych (węgiel kamienny i brunatny) i w wyniku stosowania metod oczyszczania gazów odlotowych oraz w hutnictwie żelaza i stali oraz metali nieżelaznych. Znaczne ilości odpadów powstają w zakładach zajmujących się przetwórstwem surowców, posiadających odlewnie. W 2004 r. wytworzono 376,6 Mg odpadów innych niż niebezpieczne z tej grupy, co stanowiło około 0,92 % wszystkich odpadów wytworzonych w Powiecie Białogardzkim. W 2006 r. wytworzono około 392,4 Mg odpadów innych niż niebezpieczne z tej grupy, co stanowiło około 1,06 % odpadów wytworzonych w Powiecie Białogardzkim. Do najważniejszych problemów w gospodarce tymi odpadami należą: masowość wytwarzanych odpadów, przypadki niewłaściwego zastosowania odpadów ze spalania paliw stałych do np. makrorekultywacji lub rekultywacji terenu, duże ilości nagromadzonych w przeszłości odpadów.

Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych (grupa 12)

Odpady z grupy 12 powstają w produkcji elementów metalowych i z tworzyw sztucznych, ich obróbce końcowej oraz w procesach remontowych. W 2004 r. wytworzono 129,3 Mg odpadów innych niż niebezpieczne z tej grupy, co stanowiło około 0,32 % wszystkich odpadów wytworzonych w Powiecie Białogardzkim. W 2006 r. wytworzono około 72,5 Mg odpadów innych niż niebezpieczne z tej grupy, co stanowiło około 0,2 % odpadów wytworzonych w Powiecie Białogardzkim. Do najważniejszych problemów w gospodarce tymi odpadami należy brak możliwości zagospodarowania odpadów występujących w formie pylistej oraz szlamów z obróbki metali.

Odpady nie ujęte w innych grupach (grupa 16)

Do grupy 16 zaliczane są wszystkie odpady, które nie zostały zakwalifikowane do innych grup, w tym pojazdy wycofane z eksploatacji i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, omówione w części dotyczącej odpadów niebezpiecznych. W 2004 r. wytworzono 8,65 Mg odpadów innych niż niebezpieczne z tej grupy, co stanowiło około 0,02 % wszystkich odpadów wytworzonych w Powiecie Białogardzkim. W 2006 r. wytworzono 6,5 Mg odpadów innych niż niebezpieczne z tej grupy, co stanowiło około 0,017 % odpadów wytworzonych w Powiecie Białogardzkim. Do najważniejszych problemów w gospodarce tymi odpadami należą: duży odsetek składowanych odpadów, różnorodność i zmienność ich właściwości oraz brak pełnej informacji o odpadach wytwarzanych w źródłach rozproszonych.

Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów z oczyszczalni ścieków oraz uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych (grupa 19)

Do grupy 19 zaliczane są odpady ze spalania i termicznego rozkładu odpadów komunalnych, fizykochemicznej przeróbki odpadów przemysłowych, odpady z tlenowej i beztlenowej fermentacji odpadów stałych oraz odpady z oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody. W 2004 r. wytworzono około 1690 Mg odpadów innych niż niebezpieczne z tej grupy, co stanowiło około 4,15 % wszystkich odpadów wytworzonych w Powiecie Białogardzkim. W 2006 r. wytworzono 1 600,5 Mg odpadów innych niż niebezpieczne z tej grupy, co stanowiło 4,32 % odpadów wytworzonych w Powiecie Białogardzkim. Do najważniejszych problemów w gospodarce tymi odpadami należą: różnorodność i zmienność właściwości wytwarzanych odpadów, masowość wytwarzania, duży procent składowanych odpadów, co wynika z braku ekonomicznie uzasadnionych metod odzysku oraz unieszkodliwiania.

Z ogólnej ilości wytworzonych w 2004 roku odpadów innych niż komunalne i niebezpieczne (około   40 760 Mg) procesom odzysku poddano około 19 172 Mg (około 47 %), a unieszkodliwianiu około   21 588 Mg (około 53 %). Natomiast z ogólnej ilości wytworzonych w 2006 roku odpadów innych niż komunalne i niebezpieczne (około 37 048 Mg) procesom odzysku poddano 16 731 Mg (około 45 %), a unieszkodliwianiu około 20 317 Mg (około 57 %).

Procesom odzysku w największym stopniu poddawane były odpady z grupy 03 i 19, natomiast procesom unieszkodliwiania w największym stopniu poddawane były odpady z grupy 02.

Odpady unieszkodliwiono następującymi metodami:

- termicznie

- biologicznie

- składowanie na składowiskach własnych i innych

- w inny sposób.

Identyfikacja problemów:

- niska świadomość ekologiczna wytwórców odpadów, szczególnie małych i średnich podmiotów gospodarczych,

- niewystarczająca znajomość zmieniających się przepisów prawnych wśród wytwórców odpadów,

- nieprzestrzeganie narzuconych w aktach prawnych obowiązków dla wytwórców i innych posiadaczy odpadów,

- niedostateczne wykorzystanie instrumentów i sankcji dla dyscyplinowania wytwórców odpadów i
innych posiadaczy odpadów,

- trudna   sytuacja   ekonomiczna   wielu   podmiotów   gospodarczych   i   bariera  kapitałowa  przy wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych mogących przyczynić się do minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększenia stopnia ich odzysku,

- niski poziom pozyskiwania środków unijnych oraz z innych dostępnych źródeł finansowania przez podmioty gospodarcze.

## Podsumowanie

W trakcie realizacji pierwszego PPGO zaobserwowano poprawę w niektórych dziedzinach gospodarki odpadami i udało się osiągnąć niektóre cele.

Pomimo wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa, ciągle w niektórych dziedzinach powszechne są stare poglądy (np. na temat wysokiej szkodliwości dla środowiska i zdrowia człowieka termicznych metod przekształcania odpadów), które utrudniają lokalizację nowych inwestycji.

W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi podstawową metodę stanowi niestety w dalszym ciągu składowanie.

Obserwowano również tendencję do jak najszerszego stosowania odpadów na powierzchni ziemi - między innymi do makroniwelacji, do rekultywacji lub nawożenia. O ile w niektórych przypadkach jest to jak najbardziej uzasadnione ekologicznie, to jednak w wielu przypadkach była to wyłącznie forma uniknięcia składowania odpadów w przystosowanych do tego celu obiektach (składowiskach odpadów), która powodowała rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń zawartych w odpadach w środowisku.

Od 1 maja 2004 r., czyli od dnia przystąpienia do Unii Europejskiej, powstały pewne nowe niepokojące zjawiska. W tym okresie napłynęło do Polski około 1,7 min używanych pojazdów, w przeważającej liczbie ponad 10-letnich lub powypadkowych, które w krótkim czasie stają się odpadami. Pojazdy te są sprowadzane głównie przez osoby prywatne. Powoduje to znaczące obciążenie dla dopiero rozwijającego się systemu gospodarowania tymi odpadami, tym bardziej, że zgodnie z prawem, które stanowi transpozycję prawa unijnego, ostatni właściciel ma prawo do bezpłatnego oddania pojazdu wycofanego z eksploatacji. Podobną tendencję obserwuje się również w innych segmentach rynku, które zostały objęte podobnymi regulacjami na poziomie Unii Europejskiej, np. w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

# PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

## Odpady komunalne

W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną prognozy dotyczące wytwarzania odpadów w Powiecie Białogardzkim na przyszłe lata. Przedziały czasowe pojawiające się w kolejnych podrozdziałach wynikają z Krajowego planu gospodarki odpadami (KPGO). Dodatkowo w każdej grupie odpadów podano ich ilości dla lat 2004 i 2006 jako punkt odniesienia (dane pochodzą z rozdziału 4).

Prognozę ilości odpadów komunalnych dla poszczególnych typów źródeł (strumieni) wykonano w oparciu o wskaźniki emisji strumieni. Na ilość wytwarzanych odpadów w skali powiatu wpływa liczba mieszkańców oraz zmiany jednostkowych wskaźników emisji odpadów, których trendy zmian wynikają głównie z przesłanek rozwoju gospodarczo-społecznego. Na podstawie danych demograficznych stwierdza się, że liczba ludności w Powiecie Białogardzkim w przyszłych latach będzie najprawdopodobniej malała.

W tabeli 18 przedstawiono prognozę wytwarzania strumieni odpadów komunalnych w Powiecie Białogardzkim w latach 2004-2014.

Prognozując zmiany ilości i jakości odpadów komunalnych przyjęto następujące założenia:

- nie będą następowały istotne zmiany składu morfologicznego wytwarzanych odpadów komunalnych;

- wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów kształtował się będzie na poziomie 5% w okresach 5 letnich i będzie następujący:

- 2007 r. - 168 kg/M/rok,

- 2010 r. - 173 kg/M/rok,

- 2014r. - 180 kg/M/rok;

-	wzrost poziomu selektywnego   zbierania  odpadów  z  obecnych  2%   (w  stosunku  do  całości
wytwarzanych odpadów) do 10% w 2010 r. i 20% w 2018 r., spowoduje zmiany ilości i składu
odpadów nie segregowanych; zmniejszy się w nich głównie zawartość papieru, tworzyw sztucznych,
szkła i metali;

-	ilość pozostałych odpadów w grupie 20 wzrastać będzie średnio o 5% w okresach 5-letnich (1% w
skali roku).

Tabela nr 17. Prognoza wytwarzania strumieni odpadów komunalnych w Powiecie Białogardzkim

w latach 2004-2014

| Lp. | Strumień odpadów | Wielkość strumienia [Mg] w roku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2006 | 2007 | 2010 | 2014 |
| 1. | Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie | 744 | 741 | 747 | 767 | 795 |
| 2. | Odpady zielone z ogrodów i parków | 248 | 247 | 249 | 256 | 265 |
| 3. | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 6 699 | 6 671 | 6 725 | 6 904 | 7 156 |
| 4. | Odpady z targowisk | 83 | 82 | 83 | 85 | 88 |
| 5. | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 165 | 165 | 166 | 170 | 177 |
| 6. | Odpady wielkogabarytowe | 331 | 329 | 332 | 341 | 353 |
| Razem |  | 8 270 | 8 236 | 8 303 | 8 524 | 8 834 |

### Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji

Uwzględniając wymagania określone w art. 5 Dyrektywy Rady 1999/31/EC należy przyjąć, że udział odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinny wynosić wagowo:

- w 2010 roku – 75%,

- w 2013 roku – 50%,

- w 2020 roku – 35%.

Wartością odniesienia dla ustalania udziału procentowego jest całkowita ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 2004 roku. W związku z tym na terenie powiatu unieszkodliwieniu (poza składowaniem) należy poddać w określonych przedziałach czasowych następującą ilość odpadów biodegradowalnych (tabela nr 18):

Tabela nr 18. Ilość odpadów biodegradowalnych

| Lp. | Nazwa | Ilość [Mg] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 r. | 2006 r. | 2007 r. | 2010 r. | 2014 r. | 2018 r. |
| 1. | Papier i tektura | 1661 | 2278 | 2300 | 2 370 | 2 466 | 2 566 |
| 2. | Odzież i tekstylia (z materiałów naturalnych) | 66 | 91 | 92 | 95 | 99 | 103 |
| 3. | Odpady zielone (z ogrodów i parków) | 830 | 1139 | 1150 | 1 185 | 1 233 | 1 283 |
| 4. | Odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień zmieszanych odpadów komunalnych | 11070 | 15184 | 15336 | 15 800 | 16 442 | 17 110 |
| 5. | Odpady z targowisk (część ulegająca biodegradacji) | 210 | 288 | 291 | 300 | 312 | 325 |
| Razem |  | 2 593 | 2 582 | 2 608 | 2 687 | 2 796 | 2 881 |

Ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji nie powinna przekraczać w:

- 2010 roku – 1 945 Mg/rok,

- 2013 roku – 1 296 Mg/rok,

- 2020 roku – 908 Mg/rok.

Rysunek: Redukcja składowanych odpadów ulegających biodegradacji

### Prognozowane zmiany w zakresie rozwiązań organizacyjnych  i techniczno - technologicznych

Przewiduje się, że będzie następować:

- rozwój  selektywnego zbierania oraz segregowania odpadów komunalnych, między innymi w
związku z koniecznością wdrażania wymagań dyrektyw unijnych,

- przyspieszenie działań w zakresie tworzenia ponadgminnych i gminnych systemów odzysku i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających
biodegradacji,

- budowa regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych, obejmujących instalacje
do biologicznego lub termicznego przekształcania odpadów (w zależności od wielkości regionu),

- zmniejszenie się ilości składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne, na których
składowane są odpady komunalne, ze względu na zamykanie składowisk nie spełniających wymagań,
nie uzyskanie pozwoleń zintegrowanych (termin uzyskania pozwoleń minął 30 kwietnia 2007 r.).

## Odpady niebezpieczne

Prognozowanie ilości odpadów niebezpiecznych możliwych do wytworzenia do 2018 r. jest trudne i zależy od wielu czynników, głównie ekonomicznych.

Tabela nr 19. Prognoza przyrostu ilości odpadów niebezpiecznych

| Ilość [Mg] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 r. | 2006 r. | 2007 r. | 2010 r. | 2014 r. | 2018 r. |
| 69,7 | 53,3 | 53,8 | 54,9 | 55,5 | 56,0 |

Czynnikami ograniczającymi ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych mogą być: zmiany w technologiach produkcji prowadzące do minimalizacji ilości wytwarzania odpadów niebezpiecznych, zmiany w technologiach produkcji prowadzące do zagospodarowywania określonych rodzajów odpadów w procesach produkcyjnych zakładów oraz upadłość firm produkcyjnych lub zmiany kierunku działalności.

### Odpady zawierające PCB

Nie przewiduje się, aby w przyszłych latach zostały zainstalowane urządzenia zawierające PCB na terenie Powiatu Białogardzkiego.

### Oleje odpadowe

W związku ze spadkiem zapotrzebowania na oleje smarowe świeże, spowodowanym między innymi zwiększeniem czasu eksploatacji olejów, nastąpi prawdopodobnie spadek możliwych do pozyskania olejów odpadowych.

Tabela nr 20. Prognoza ilości olejów odpadowych możliwych do pozyskania

| Ilość [Mg] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 r. | 2006 r. | 2007 r. | 2010 r. | 2014 r. | 2018 r. |
| 0,90 | 2,40 | 2,38 | 2,30 | 2,21 | 2,13 |

### Zużyte baterie i akumulatory

Szacuje się, że w następnych latach zauważalna będzie nieznaczna tendencja wzrostowa w zakresie wytwarzania zużytych baterii i akumulatorów, z uwagi między innymi na fakt, że obecnie mieszkańcy powiatu zużywają około 60% baterii pierwotnych w stosunku do zużycia baterii pierwotnych przez mieszkańców Unii Europejskiej.

### Odpady medyczne i weterynaryjne

Przyjmując wzrost ilości udzielanych porad medycznych o około 1% rocznie, prognoza ilości powstających odpadów medycznych w lecznictwie otwartym (poradnie i praktyki lekarskie), przedstawia się następująco – tabela nr 21.

Tabela nr 21. Prognoza przyrostu ilości odpadów medycznych

| Ilość [Mg] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 r. | 2006 r. | 2007 r. | 2010 r. | 2014 r. | 2018 r. |
| 44,0 | 32,0 | 32,3 | 33,3 | 34,6 | 36,0 |

Wzrost ilości powstających odpadów medycznych w lecznictwie otwartym jest spowodowany faktem starzenia się społeczeństwa w naszym kraju. Szacuje się, że do 2018 r. nastąpi około 30% wzrost liczby osób po 65 roku życia.

Szacuje się, że ilość odpadów weterynaryjnych niebezpiecznych kształtuje się na poziomie około 10% niebezpiecznych odpadów medycznych.

### Pojazdy wycofane z eksploatacji

Na prognozę ilości wycofanych samochodów, poza ilością rejestrowanych i wyrejestrowanych samochodów, ma wpływ kilka innych czynników, między innymi: wartość wskaźnika ilości osób przypadających na 1 samochód oraz prognozy demograficzne. W miarę rozwoju gospodarki i wzrostu zamożności społeczeństwa liczba pojazdów, a więc także liczba pojazdów wycofanych z eksploatacji będzie systematycznie wzrastać. Obserwowane będzie zjawisko wymiany starszych modeli pojazdów na nowsze, co również przyczyni się do wzrostu ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji w strumieniu odpadów niebezpiecznych.

### Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Przyjmuje się, że dynamika wzrostu ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie wahała się w granicach 3 - 5% w skali rocznej (przy 5% tempie wzrostu masy wprowadzanego sprzętu na rynek).

### Odpady zawierające azbest

Zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" przyjętym przez Radę Ministrów RP w dniu 14 maja 2002 r., wyroby zawierające azbest powinny być usunięte do końca 2032 r. Natomiast do 2018 r. powinno być usunięte około 60% ilości odpadów zawierających azbest. W najbliższych latach można spodziewać się niewielkich ilości odpadów pochodzących z wyrobów zawierających włókna azbestowe (chryzotyl), stosowane w diafragmach w instalacjach elektrolitycznych oraz jako elementy wałów w instalacjach do ciągnienia szkła. Wyroby te zostały dopuszczone do produkcji lub do wprowadzenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2008 r. i będą stosowane do czasu ich zużycia lub do czasu, kiedy wcześniej będą dostępne substytuty bezazbestowe (ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 72)).

### Przeterminowane pestycydy

W Drzonowie Białogardzkim, gm. Tychowo znajduje się jedyny występujący w Powiecie Białogardzkim mogilnik.

Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010 ostateczny termin likwidacji mogilników mija 31 grudnia 2010 r.

## Odpady pozostałe

### Zużyte opony

Ilość zużytych opon będzie stale wzrastać, w tempie proporcjonalnym do wzrostu ilości pojazdów mechanicznych.

Tabela nr 22. Prognoza przyrostu ilości zużytych opon

| Ilość [Mg] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 r. | 2006 r. | 2007 r. | 2010 r. | 2014 r. | 2018 r. |
| 3,8 | 2,8 | 2,9 | 3,4 | 4,1 | 5,0 |

### Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

Ilość wytworzonych odpadów uzależniona jest od rozwoju lub recesji w poszczególnych sektorach gospodarki, a w szczególności w budownictwie, drogownictwie i kolejnictwie.

Tabela nr 23. Prognoza przyrostu ilości odpadów budowlanych

| Ilość [Mg] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 r. | 2006 r. | 2007 r. | 2010 r. | 2014 r. | 2018 r. |
| 314,9 | 3 471,9 | 3 506,6 | 3 612,9 | 3 759,6 | 3 912,2 |

### Osady ściekowe

Na ilość wytwarzanych osadów mają wpływ dwa zasadnicze czynniki: zmiany demograficzne oraz realizacja inwestycji z zakresu budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczania ścieków. Przewiduje się stały wzrost stopnia skanalizowania powiatu.

Tabela nr 24. Prognoza przyrostu ilości komunalnych osadów ściekowych

| Ilość [Mg] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 r. | 2006 r. | 2007 r. | 2010 r. | 2014 r. | 2018 r. |
| 846,0 | 871,8 | 884,9 | 925,3 | 1 041,5 | 1 172,2 |

### Odpady opakowaniowe

Z uwagi na postęp technologiczny, jaki dokonał się w zakresie wytwarzania materiałów opakowaniowych i opakowań, polegający na znacznym obniżeniu ich masy, a także ze względu na konieczność przeprowadzania przez przedsiębiorców redukcji masy opakowań w systemach pakowania towarów (redukcja u źródła zgodnie z normą PN-EN 13428:2005 (U) Opakowania - Wymagania dotyczące wytwarzania i składu - Zapobieganie poprzez redukcję u źródła) w latach 2007-2018 nie przewiduje się znaczącego wzrostu masy odpadów opakowaniowych. Prognozy zużycia poszczególnych grup opakowań nie wskazują na potencjalne zmiany struktury odpadów opakowaniowych. Do roku 2018 dominującymi z uwagi na masę będą odpady z tektury/papieru, odpady ze szkła oraz odpady z tworzyw sztucznych.

W perspektywie lat 2007-2018 oczekuje się również pozytywnych zmian w zakresie przydatności odpadów do recyklingu materiałowego oraz odzysku energii. Wynika to z konieczności zapewnienia zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, np. poprzez postępowanie zgodne z normami zharmonizowanymi z dyrektywą.

Oszacowaną masę wszystkich rodzajów opakowań (również tych nieobjętych obecnie obowiązkiem odzysku i recyklingu) oraz elementów opakowań (np. zamknięcia, etykiety papierowe i z tworzyw sztucznych itd.), przedstawiono w tabeli 25.

Tabela nr 25. Szacunkowe dane dotyczące masy odpadów opakowaniowych do 2018 r.

| Rodzaj materiału opakowaniowego | Prognozowana masa odpadów opakowaniowych do 2018 r. [Mg] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 r. | 2006 r. | 2007 r. | 2010 r. | 2014 r. | 2018 r. |
| Papier i tektura | 176 | 160 | 162 | 167 | 173 | 180 |
| Szkło | 109 | 99 | 100 | 103 | 108 | 112 |
| Tworzywa sztuczne | 78 | 71 | 72 | 74 | 77 | 80 |
| Wielomateriałowe | 39 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
| Blacha stalowa | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Aluminium | 78 | 71 | 72 | 74 | 77 | 80 |
| Drewno i naturalne | 66 | 60 | 60 | 62 | 65 | 67 |
| Razem | 556 | 507 | 512 | 528 | 549 | 571 |

W zakresie funkcjonującego zaplecza do segregacji i przygotowania odpadów do przetwórstwa przewiduje się znaczną poprawę w wyposażeniu sortowni odpadów opakowaniowych (urządzenia do rozdrabniania, prasowania, segregacji magnetycznej, sortowania optycznego czy flotacji oraz uzdatniania stłuczki itp.) oraz wzrost liczby takich obiektów.

W perspektywie lat 2014-2018 przewiduje się wzrost możliwości odzysku energii z odpadów opakowaniowych nieprzydatnych do recyklingu, przez spalanie w spalarniach odpadów komunalnych. Dotyczy to przede wszystkim odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych z udziałem tworzyw sztucznych, papieru oraz z udziałem folii metalizowanych i cienkich folii aluminiowych oraz tych opakowań jednostkowych, o dużej wartości opałowej powstających w gospodarstwach domowych, dla których pozostałość produktu jest barierą w recyklingu.

### Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy

Ilość wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne oraz sposobów gospodarowania odpadami zależeć będzie głównie od ogólnego rozwoju gospodarczego Powiatu Białogardzkiego, koniunktury w poszczególnych sektorach gospodarki, zmian w uregulowaniach prawnych, sytuacji ekonomicznej (a w szczególności kosztów przetwarzania odpadów), powstawania nowych obiektów do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zmian w technologiach produkcji (szczególnie dążących do minimalizacji odpadów), intensyfikacji kontroli oraz inwentaryzacji wytwarzanych odpadów.

Ogółem, ilość wytwarzanych odpadów innych niż komunalne i niebezpieczne będzie wykazywać nieznaczne wahania, rzędu 0,3 – 0,5% rocznie, z tendencją zwyżkową. Prognozowane ilości odpadów przedstawiono na poniższym rysunku.

Rysunek: Prognozy wytwarzania ilości odpadów innych niż komunalne i niebezpieczne do 2018 r.

Do roku 2018 przewiduje się spadek ilości wytwarzanych odpadów w sektorach:

- spożywczo - rolnym (grupa 02) o około 5%,

- drzewno - papierniczym (grupa 03) o około 3%,

Wzrośnie ilość odpadów wytwarzanych w przemyśle i sektorach:

- chemii organicznej (grupa 07) - o około 10%,

- procesów termicznych (grupa 10) - o około 6%,

- odpady nie ujęte w innych grupach (grupa 16) - o około 25%,

- instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów z oczyszczania ścieków, uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych (grupa 19) - o około 30%.

Na niezmienionym poziomie powinno utrzymać się wytwarzanie odpadów z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych (grupa 12). Prognozowane zmiany w ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne i niebezpieczne w poszczególnych grupach przedstawia tabela nr 26.

Tabela nr 26. Prognozy powstawania odpadów innych niż komunalne i niebezpieczne do 2018 r.

| Grupa odpadów | Prognozowana masa odpadów [Mg] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 r. | 2006 r. | 2007 r. | 2010 r. | 2014 r. | 2018 r. |
| 02 | 21 262,400 | 19 952,400 | 20 052,156 | 20 354,445 | 20 764,597 | 21 183,014 |
| 03 | 17 293,400 | 15 024,000 | 15 099,119 | 15 326,740 | 15 635,582 | 15 950,647 |
| 07 | 0,200 | 0,100 | 0,112 | 0,113 | 0,116 | 0,118 |
| 10 | 376,600 | 392,400 | 394,378 | 400,324 | 408,390 | 416,620 |
| 12 | 129,300 | 72,460 | 72,829 | 73,927 | 75,416 | 76,936 |
| 16 | 8,650 | 6,500 | 6,516 | 6,614 | 6,747 | 6,883 |
| 19 | 1 689,700 | 1 600,500 | 1 608,492 | 1 632,740 | 1 665,640 | 1 699,204 |
| Razem | 40 760,250 | 37 048,360 | 37 233,602 | 37 794,903 | 38 556,489 | 39 333,422 |

# PRZYJĘTE CELE W GOSPODARCE ODPADAMI

Celem dalekosiężnym tworzenia powiatowego planu gospodarki odpadami jest dojście do systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni realizowane są zasady gospodarki odpadami, a w szczególności zasada postępowania z odpadami zgodnie z hierarchią gospodarki odpadami, czyli po pierwsze zapobiegania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczania ich właściwości niebezpiecznych, a po drugie wykorzystywania właściwości materiałowych i energetycznych odpadów, a w przypadku gdy odpadów nie można poddać procesom odzysku ich unieszkodliwienie, przy czym składowanie generalnie jest traktowane jako najmniej pożądany sposób postępowania z odpadami. Realizacja tego celu umożliwi osiągnięcie innych celów takich, jak: ograniczenie zmian klimatu powodowanych przez gospodarkę odpadami poprzez minimalizację emisji gazów cieplarnianych z technologii zagospodarowania odpadów czy też zwiększenie udziału w bilansie energetycznym kraju energii ze źródeł odnawialnych poprzez zastępowanie spalania paliw kopalnych spalaniem odpadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. W związku z powyższym, zgodnie z polityką ekologiczną państwa, przyjęto następujące cele główne:

- zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z
wymaganiami ochrony środowiska,

- zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów,

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

Dla poszczególnych grup odpadów (tj. odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych i pozostałych odpadów) sformułowano, przedstawione poniżej, dodatkowe cele szczegółowe.

## Odpady komunalne

W gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele:

- objęcie  zorganizowanym  systemem  odbierania  odpadów  komunalnych 100% mieszkańców, najpóźniej do końca 2007 r.,

- zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, dla którego minimalne wymagania określono w Kpgo 2010, najpóźniej do końca 2007 r.,

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych:

- w 2010 r. więcej niż 75%,

- w 2013 r. więcej niż 50%,

- w 2020 r. więcej niż 35%
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,

- zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do maks. 85% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.,

## Odpady niebezpieczne

### Odpady zawierające PCB

W okresie od 2007 r. do 2010 r. celem jest całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze

środowiska poprzez kontrolowane unieszkodliwianie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwianie

urządzeń zawierających PCB.

W okresie od 2011 r. należy dokonywać likwidacji odpadów zawierających PCB o stężeniu poniżej 50

ppm.

### Oleje odpadowe

W latach 2007 - 2018 utrzymanie poziomu odzysku na poziomie co najmniej 50%, a recyklingu rozumianego jako regeneracja na poziomie co najmniej 35%.

### Zużyte baterie i akumulatory

W okresie od 2007 r. do 2009 r. należy osiągnąć co najmniej poziomy odzysku i recyklingu (zdefiniowane w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm.)) wskazane w tabeli nr 27.

Tabela nr 27. Poziomy odzysku i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów

| L.p. | Rodzaj baterii lub akumulatorów, z których powstał odpad | Począwszy od 2007 r. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | poziom [%] |  |
|  |  | odzysku | recyklingu |
| 1. | Akumulatory kwasowo- ołowiowe | wszystkie zebrane przekazane do odzysku | wszystkie zebrane przekazane do recyklingu |
| 2. | Akumulatory niklowo-kadmowe (wielkogabarytowe) | 60 | 60 |
| 3. | Akumulatory niklowo-kadmowe (małogabarytowe) | 40 | 40 |
| 4. | Akumulatory niklowo- żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (wielkogabarytowe) | 40 | 40 |
| 5. | Akumulatory niklowo- żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (małogabarytowe) | 20 | 20 |
| 6. | Ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części z wyłączeniem części ogniw i baterii galwanicznych | 25 | 25” |
| " nie dotyczy ogniw cynkowo-węglowych i alkalicznych |  |  |  |

W okresie od 2010 r. do 2018 r. stawia się następujące cele:

- osiąganie poziomów zbierania i recyklingu (zdefiniowanych i określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157/EWG (Dz. Urz. WE L 266 z 26.9.2006 r.,str.1)),tj.:

  - minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów (w tym akumulatorów Ni-Cd) w wysokości 25% do 2012 r. - zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. a,

  - minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów w wysokości 45% do 2016 r. - zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. b,

  - minimalnego   poziomu   recyklingu   w   wysokości   65%   średniej   wagi   baterii   i akumulatorów ołowiowo-kwasowych, w tym recykling zawartości ołowiu w najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów (do 2010 r.) - zgodnie z art. 12 ust. 4,

  - minimalnego   poziomu   recyklingu   w   wysokości   75%   średniej   wagi   baterii   i akumulatorów niklowo-kadmowych, w tym recykling zawartości kadmu w najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów (do 2010 r.) - zgodnie z art. 12 ust. 4,

  - minimalnego poziomu recyklingu 50% średniej wagi innych odpadów w postaci baterii i akumulatorów (do 2010 r.) — zgodnie z art. 12 ust. 4,

-	ustanowienie od 2008 r. zakazu wprowadzania do obrotu:

  - wszelkich baterii lub akumulatorów, które zawierają powyżej 0,0005% wagowo rtęci, bez względu na to, czy są wmontowane do urządzeń, z wyłączeniem ogniw guzikowych z zawartością rtęci nie wyższą niż 2% wagowo,

  - baterii i akumulatorów przenośnych, które zawierają powyżej 0,002% wagowo kadmu, w tym tych, które są wmontowane do urządzeń, z wyłączeniem baterii i akumulatorów przenośnych przeznaczonych do użytku w:

- systemach awaryjnych i alarmowych, w tym w oświetleniu awaryjnym,

- sprzęcie medycznym,

- elektronarzędziach bezprzewodowych,

-	ustanowienie od 2012 r. zakazu stosowania akumulatorów niklowo-kadmowych (Ni-Cd).

### Odpady medyczne i weterynaryjne

W okresie od 2007 r. do 2018 r. celem będzie podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych (w tym segregacji odpadów u źródła powstawania), co spowoduje zmniejszenie ilości odpadów innych niż niebezpieczne w strumieniu odpadów niebezpiecznych.

### Pojazdy wycofane z eksploatacji

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest zapewnienie pełnej skuteczności działania systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odzysku, w tym recyklingu, odpadów powstających z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Wyznacza się następujące minimalne poziomy odzysku i recyklingu odniesione do masy pojazdów przyjętych do stacji demontażu w skali roku, do 2018 r.:

- od dnia 1 stycznia 2006 r. odpowiednio 75% i 70% dla pojazdów wyprodukowanych przed
dniem 1 stycznia 1980 r. oraz 85% i 80% dla pozostałych pojazdów,

- od dnia 1 stycznia 2015 r. odpowiednio 95% i 85%, niezależnie od daty produkcji pojazdu.

### Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ukierunkowane na całkowite wyeliminowanie ich ze składowania. W związku z powyższym wyznacza się następujące cele cząstkowe w okresie od 2007 r. do 2018 r.:

-	osiągnięcie od 1 stycznia 2008 r. poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu w wysokości:

•	dla   zużytego   sprzętu  powstałego   z  wielkogabarytowych  urządzeń   gospodarstwa
domowego i automatów do wydawania:

- poziomu odzysku w wysokości 80 % masy zużytego sprzętu,

- poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze
zużytego sprzętu w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu;

•	dla      zużytego       sprzętu      powstałego      ze      sprzętu      teleinformatycznego,

telekomunikacyjnego i audiowizualnego:

- poziomu odzysku w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu,

- poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze
zużytego sprzętu w wysokości 65 % masy zużytego sprzętu;

•	dla  zużytego   sprzętu  powstałego   z  małogabarytowych  urządzeń  gospodarstwa
domowego, sprzętu oświetleniowego, narzędzi elektrycznych i elektronicznych z
wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych, zabawek,
sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz przyrządów do nadzoru i kontroli:

- poziomu odzysku w wysokości 70 % masy zużytego sprzętu,

- poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze
zużytego sprzętu w wysokości 50 % masy zużytego sprzętu;

•	dla   zużytych   gazowych   lamp   wyładowczych   -   poziomu   recyklingu   części
składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp w wysokości 80
% masy tych zużytych lamp;

- osiągnięcie od 1 stycznia 2008 r. poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości 4 kg/mieszkańca/rok.

### Odpady zawierające azbest

W najbliższym czasie ważnym celem będzie usuwanie wyrobów zawierających azbest na obszarze Powiatu Białogardzkiego, co wiązać się będzie opracowaniem „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Białogardzkiego”. Do 2018 r. zakłada się sukcesywne osiąganie celów, które zostaną określone we wcześniej wspomnianym programie - przewidzianym do 2032 r.

## Odpady pozostałe

### Zużyte opony

W okresie od 2007 r. do 2018 r. celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu zagospodarowania zużytych opon, w tym osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu zużytych opon zgodnie z tab. nr 28.

Tabela nr 28. Roczne poziomy odzysku i recyklingu zużytych opon do roku 2018

| Lp. | Rodzaj produktu, z którego powstał odpad | 2007 rok |  | 2010 rok |  | 2018 rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % poziomu |  | % poziomu |  | % poziomu |  |
|  |  | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu |
| 1 | Opony | 75 | 15 | 85 | 15 | 100 | 20 |

### Odpady z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

W okresie od 2007 r. do 2018 r. celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z remontów, budowy i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej do odzysku, aby osiągnąć następujące poziomy odzysku: 50% w 2010 r. oraz 80% w 2018 r.

Odpady budowlane można w przyszłości wykorzystać przy rekultywacji składowisk odpadów po ich zamknięciu. Wykorzystanie znacznej ilości odpadów budowlanych do zapełnienia nie eksploatowanej kwatery składowiska wiązać się może z koniecznością uzyskania pozwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie w/w odpadów.

### Komunalne osady ściekowe

W perspektywie do 2018 r. podstawowe cele w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi są następujące:

- ograniczenie składowania osadów ściekowych,

- zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem do środowiska oraz osadów przekształcanych metodami termicznymi,

- maksymalizacja   stopnia   wykorzystania   substancji   biogennych   zawartych   w   osadach   przy jednoczesnym   spełnieniu   wszystkich   wymogów   dotyczących   bezpieczeństwa   sanitarnego i chemicznego.

### Odpady opakowaniowe

W gospodarce odpadami opakowaniowymi w okresie od 2007 r. do 2018 r. przyjęto jako cel nadrzędny rozbudowę systemu, aby osiągnąć cele określone w tabeli nr 29.

Tabela nr 29. Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych do roku 2014

| Lp. | Rodzaj opakowania, z którego powstał odpad | 2007 r. |  | 2010 r. |  | 2014 r. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % poziomu |  | % poziomu |  | % poziomu |  |
|  |  | Odzysku | Recyklingu | Odzysku | Recyklingu | Odzysku | Recyklingu |
| 1. | Opakowania (ogółem) | Min. 50 | Min. 25 | min. 60 | min. 38 | min. 60 | 55-80 |
| 2. | Opakowania z tworzyw sztucznych | - | Min. 25 | - | min. 18 | - | min. 22,5 |
| 3. | Opakowania z aluminium | - | Min. 40 | - | min. 45 | - | min. 50 |
| 4. | Opakowania ze stali | - | Min. 20 | - | min. 35 | - | min. 50 |
| 5. | Opakowania z papieru i tektury | - | Min. 48 | - | min. 54 | - | min. 60 |
| 6. | Opakowania ze szklą | - | Min. 38 | - | min. 49 | - | min. 60 |
| 7. | Opakowania z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów) |  | Min. 15 |  |  |  |  |
| 8. | Opakowania z drewna | - | - | - | min. 15 | - | min. 15 |
| 1} Ostateczne wartości poziomów zostaną określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 3 ust. 8 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm.). 2) Do poziomu recyklingu zalicza się wyłącznie recykling, w wyniku którego otrzymuje się produkt wykonany z tworzywa sztucznego. |  |  |  |  |  |  |  |

# KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW ORAZ KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Zapobieganie i minimalizacja wytwarzania odpadów są priorytetem w ustanowionej w prawie wspólnotowym hierarchii postępowania z odpadami, stanowiąc jednocześnie cel, dla osiągnięcia którego kraje członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek podejmować odpowiednie działania. Osiągnięcie tego celu uzależnione jest od wielu czynników, które nie dotyczą bezpośrednio gospodarowania odpadami, lecz powiązane są np. ze wzrostem gospodarczym, stopniem wdrażania przez przedsiębiorców najlepszych dostępnych technik (BAT), czy zamożnością społeczeństwa.

Decyzje o zapobieganiu powstawania odpadów zapadają już na etapie fazy projektowej wyrobu, a także na etapie jego wytwarzania, użytkowania oraz związane są z ostatecznym zagospodarowaniem odpadów powstających z tych wyrobów po zakończonym ich cyklu życia. W związku z tym na szczeblu powiatowym będą podejmowane przede wszystkim następujące działania:

- kontynuacja  badań  nad  nowymi   technologiami,   przyczyniającymi   się   do   zapobiegania   i minimalizacji powstawania odpadów oraz zmniejszenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- wspieranie   wprowadzania   niskoodpadowych   technologii   produkcji   oraz   zapewniających wykorzystanie możliwie wszystkich składników stosowanych surowców,

- promowanie wdrażania systemu zarządzania środowiskowego,

- intensyfikacja  edukacji  ekologicznej  promującej   minimalizację powstawania  odpadów  oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie,

- wykorzystywanie instrumentów ekonomicznych, w tym sukcesywne podnoszenie stawek opłat za składowanie   odpadów,   w   szczególności   zmieszanych   odpadów   komunalnych,   odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów, które można poddać procesom odzysku,  w tym recyklingu.

W zakresie kształtowania polityki gospodarki odpadami nie przewiduje się gruntownych zmian w systemach gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów. Niemniej jednak w trakcie tworzenia się i rozwoju poszczególnych systemów mogą być dokonywane pewne korekty. Głównymi kierunkami działań w zakresie gospodarowania odpadami są:

- intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie,

- wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania i morfologii odpadów celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami,

- wspieranie   wdrażania   efektywnych   ekonomicznie   i   ekologicznie   technologii   odzysku   i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania,

- weryfikacja   lokalizacji   dotychczas   istniejących   składowisk   odpadów   oraz   eliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z ich eksploatacją, w tym zamykanie i rekultywacja składowisk nie spełniających wymogów prawa,

- wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- wprowadzenie   instrumentów   finansowych   umożliwiających   realizację   zadań   w   zakresie gospodarki odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego i dyscyplinujących jednostki samorządu w zakresie wykonywania przez nie obowiązków,

- wyeliminowanie praktyk niewłaściwej eksploatacji i rekultywacji składowisk odpadów.

Do działań Starosty Białogardzkiego należy Identyfikacja miejsc zanieczyszczonych odpadami, nie posiadających statusu składowiska odpadów i wydanie decyzji zobowiązującej podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego (art. 241 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska).

Poniżej przedstawiono działania wymagane dodatkowo dla poszczególnych grup odpadów.

## Odpady komunalne

Podstawą planowanego systemu gospodarki odpadami, są następujące działania priorytetowe:

- powszechna edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami, (kampanie informacyjno - reklamowe dotyczące selektywnej zbiórki, konkursy, gry i zabawy dla dzieci o tematyce związanej z gospodarką odpadami oraz ogólnie z ochroną środowiska),

- odzysk i wykorzystanie odpadów podlegających biodegradacji,

- intensyfikacja selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie całego powiatu,

- wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych,

- wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,

- wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych.

Szczegółowe decyzje lokalizacyjne niezbędnych obiektów i urządzeń w zakresie gospodarki odpadami na terenie Powiatu Białogardzkiego mogą zostać podjęte na etapie tworzenia gminnych planów gospodarki odpadami, zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego gmin.

### Zbieranie i transport odpadów

Zbieranie i transport odpadów nie należy do zadań Powiatu, natomiast są to zadania należące do Gmin. Osiągnięcie zakładanych celów w zakresie zbierania odpadów komunalnych wymaga realizacji następujących działań:

- kontrolowania  przez  gminy   stanu  zawieranych  umów  przez  właścicieli  nieruchomości   z podmiotami   prowadzącymi   działalność   w  zakresie   odbierania  odpadów  komunalnych,   co skutkować powinno objęciem stosownymi umowami lub decyzjami 100 % mieszkańców powiatu;

- kontrolowania przez gminy sposobów  i  zakresu wypełniania przez podmioty posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - ustaleń zawartych w ww. zezwoleniach dotyczących metod oraz miejsc prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

- doskonalenie     systemów     ewidencji     wytwarzanych,     poddawanych     odzyskowi     oraz
unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.

Zgodnie z wytyczonymi celami w zakresie odzysku i recyklingu wymagane jest prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

- odpady zielone z ogrodów i parków,

- papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),

- odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe,

- tworzywa sztuczne i metale,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- przeterminowane leki,

- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.),

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlano-remontowe.

Pozostałe  frakcje  odpadów komunalnych mogą być  zbierane  łącznie jako  zmieszane  odpady komunalne.

Odpady zebrane selektywnie powinny być transportowane w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.

### Odzysk odpadów

Maksymalizacja odzysku wymaga:

- zapewnienia,   że   odpowiednia  przepustowość  instalacji  będzie   dostępna,   aby  przetworzyć wszystkie selektywnie zebrane odpady, poprzez odpowiednie monitorowanie zrealizowanych i planowanych inwestycji,

- stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce wtórne poprzez wspieranie współpracy organizacji odzysku, przemysłu i samorządu terytorialnego oraz konsekwentne egzekwowanie obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu,

- promowania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne jak również zamówienia publiczne,

- wydawania pozwoleń tylko na budowę instalacji realizujących założenia planów gospodarki odpadami odpowiedniego szczebla i których celowość została potwierdzona analizą koszty-korzyści,

- zachęcania   inwestorów   publicznych   i   prywatnych   do   udziału   w   realizacji   inwestycji strategicznych zgodnie z planami gospodarki odpadami,

> wspierania i promocji badań nad technologiami odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Jednym z zasadniczych kierunków działań jest intensywny wzrost zastosowania zarówno biologicznych, jak i termicznych metod przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych. Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji - związane jest z koniecznością budowy linii technologicznych do ich przetwarzania:

>	kompostowni odpadów organicznych,

- linii mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

- instalacji fermentacji odpadów (organicznych lub zmieszanych),

- zakładów termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych.

## Odpady niebezpieczne

Po przeanalizowaniu aktualnego stanu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, prognoz powstawania odpadów niebezpiecznych do 2018 r. oraz wynikających z tego potrzeb inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, a także założonych do osiągnięcia celów sformułowano następujące kierunki działań:

-	wdrażanie proekologicznych i efektywnych ekonomicznie metod zagospodarowania odpadów
niebezpiecznych w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT), w tym opracowanie i wdrożenie
innowacyjnych  technologii   w  zakresie   zagospodarowania   poszczególnych  rodzajów   odpadów
niebezpiecznych (np. baterie małogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny),

-	minimalizacja    ilości    wytwarzanych    odpadów    niebezpiecznych    poddawanych    procesom
unieszkodliwiania poprzez składowanie,

-	organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów niebezpiecznych ze źródeł
rozproszonych  odpadów komunalnych (gospodarstwa domowe), w oparciu o:

- funkcjonujące sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych
utworzone przez przedsiębiorców,

- funkcjonujące placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania
poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa,
oleje odpadowe, baterie, akumulatory),

- stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych,

- regularne odbieranie  odpadów niebezpiecznych od mieszkańców prowadzących
selektywne zbieranie w systemie workowym lub pojemnikowym przez podmioty
prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.

Wymagane jest prowadzenie przez przedsiębiorców oraz instytucje selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych i pozostałych - z podziałem na grupy omówione poniżej.

### Odpady zawierające PCB

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi PCB wymaga realizacji następujących działań:

- sukcesywnego usuwania urządzeń zawierających PCB do końca czerwca 2010 r.,

- unieszkodliwiania/dekontaminacji odpadów zawierających PCB w kraju lub poza jego granicami,

- monitoringu prawidłowego postępowanie z odpadami i urządzeniami zawierającymi PCB,

- organizacji i prowadzenia bazy danych PCB,

-	organizacji systemu gromadzenia i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB, które nie
podlegają inwentaryzacji,

-	wprowadzenia zachęt dla przedsiębiorców, aby przyspieszyć proces wycofywania z użycia urządzeń
zawierających PCB. Wszystkie te działania prowadzone są przez właścicieli obiektów na których zlokalizowane są urządzenia zawierając PCB, czyli są poza kompetencjami Powiatu.

### Oleje odpadowe

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania olejami odpadowymi wymaga realizacji następujących działań:

- rozwoju istniejącego systemu zbierania olejów odpadowych, w tym ze źródeł rozproszonych,

- monitoringu prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi (w pierwszej kolejności odzysk poprzez regeneracją, a jeśli jest niemożliwy ze względu na stopień zanieczyszczenia poddanie olejów odpadowych innym procesom odzysku),

-	kontroli   wytwórców   olejów   odpadowych   w   zakresie   zastosowanych   sposobów   zbierania, magazynowania oraz kwalifikowania do właściwego procesu odzysku lub unieszkodliwiania,

-	właściwego zagospodarowania odpadów z rozlewów olejowych.

### Zużyte baterie i akumulatory

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami wymaga realizacji następujących działań:

- udoskonalenia i rozwinięcia systemu zbierania małogabarytowych zużytych baterii i akumulatorów ze źródeł rozproszonych – działania realizowane indywidualnie przez gminy,

- rozszerzenia zakresu przeznaczenia środków finansowych pochodzących z opłat produktowych o finansowanie zakupu elementów infrastruktury zbierania (między innymi pojemników).

### Odpady medyczne i weterynaryjne

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi i weterynaryjnymi wymaga realizacji następujących działań:

- określenia jednolitego systemu zbierania,  w  tym  magazynowania,  odpadów medycznych  w placówkach medycznych,

- opracowania sposobu gospodarowania odpadami weterynaryjnymi wraz z prowadzeniem ewidencji wytwarzanych ilości,

- rozbudowy i ujednolicenia istniejących systemów zbierania przeterminowanych lekarstw od ludności – działania indywidualnie realizowane przez gminy.

Informacje o miejscach powstawania odpadów medycznych i weterynaryjnych pochodzą z wydawanych pozwoleń na wytwarzanie, unieszkodliwianie i odzysk odpadów.

Informacje o ilości oraz rodzaju odpadów przekazywane są przez wytwórców do Marszałka Województwa.

Kontrole dotyczące wytwarzania odpadów medycznych i weterynaryjnych przeprowadza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

### Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym wymaga realizacji następujących działań:

- rozbudowania infrastruktury technicznej w zakresie zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- zapewnienie instrumentów i mechanizmów organizacyjnych zapewniających zorganizowanie wtórnego obiegu przestarzałych lecz sprawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Są to działania, które realizowane są przez gminy we własnym zakresie.

### Odpady zawierające azbest

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi azbest wymaga realizacji następujących działań:

- monitoringu   prawidłowego   postępowaniea  z   odpadami   zawierającymi   azbest,   szczególnie obejmującego indywidualnych posiadaczy.

Model systemu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi ze źródeł rozproszonych i gospodarstw domowych

Odpady zawierające azbest

Odpady medyczne i weterynaryjne

Przeterminowane leki

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Oleje odpadowe

Baterie i akumulatory

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Pozostałe odpady niebezpieczne (np. farby, lakiery, opakowania po środkach ochrony roślin i inne)

wytwarzanie

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji

Placówki medyczne i weterynaryjne

Apteki

Punkty serwisowe

Sklepy

Sklepy AGD i RTV

Punkt zbierania odpadów niebezpiecznych

zbieranie

Stacje demontażu

Strzępiarki

Zakłady przetwarzania

przetwarzanie

Instalacje unieszkodliwiania (z wyłączeniem termicznego przekształcania)

Instalacje recyklingu i innych niż recykling procesów odzysku

Instalacje termicznego przekształcania

Składowiska – wydzielone kwatery zawierające azbest

Instalacje regeneracji olejów odpadowych

Odzysk /unieszkodliwianie

## Odpady pozostałe

Wszystkie działania związane z odpadami pozostałymi przedstawione poniżej nie należą do zadań powiatu. Za wytworzone odpady odpowiedzialni są ich wytwórcy. Każdy zakład prowadzący działalność gospodarczą w wyniku, której powstają odpady jest obowiązany do uzyskania od starosty bądź wojewody decyzji zatwierdzającej prawidłową gospodarkę odpadami i dotyczy to także sposobu składowania i ich magazynowania.

Przedsiębiorcy mają obowiązek raz do roku składać Marszałkowi sprawozdania o ilości i rodzaju wytworzonych odpadów w skutek prowadzonej działalności, oraz o sposobie postępowania z odpadami. Przekazywane dane powinny być wprowadzane do Wojewódzkiej Bazy Odpadowej prowadzonej przez Urząd Marszałkowski.

### Zużyte opony

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania zużytymi oponami wymaga realizacji następujących działań:

- rozbudowy infrastruktury technicznej zbierania zużytych opon, szczególnie w zakresie odbierania od
małych i średnich przedsiębiorstw,

- kontroli właściwego postępowania ze zużytymi oponami, w szczególności podmiotów zajmujących
się wymianą i naprawą opon.

Zaleca się stosowanie następujących metod i technologii zagospodarowania zużytych opon:

  - bieżnikowanie,

  - wytwarzanie granulatu gumowego,

  - odzysk energii poprzez współspalanie w cementowniach, elektrowniach lub elektrociepłowniach spełniających wymagania w zakresie współspalania odpadów

### Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej wymaga realizacji następujących działań:

- rozbudowy infrastruktury technicznej selektywnego zbierania, przetwarzania oraz odzysku, w tym
recyklingu tych odpadów,

- kontroli właściwego postępowania z tymi odpadami.

### Komunalne osady ściekowe

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi wymaga uwzględnienia zagadnień właściwego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków oraz kontroli jakości i ilości komunalnych osadów ściekowych stosowanych na powierzchni ziemi.

### Odpady opakowaniowe

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi wymaga realizacji następujących działań:

- rozbudowania infrastruktury technicznej w zakresie sortowania i recyklingu odpadów
opakowaniowych,

- kontroli działania wprowadzających produkty w opakowaniach, organizacji odzysku i
przedsiębiorców zajmujących się odzyskiem, w tym recyklingiem odpadów opakowaniowych.

### Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarki odpadami innymi niż komunalne i niebezpieczne wymaga realizacji następujących działań:

-	projektowania nowych procesów i wyrobów w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu
oddziaływały na środowisko w fazie produkcji, użytkowania i po zakończeniu użytkowania,

- dostosowania instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów do wymagań ochrony środowiska.

# HARMONOGRAM I SPOSÓB FINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ

W związku z identyfikacją problemów i prognozą zmian w zakresie gospodarki odpadami oraz wyznaczonymi na ich podstawie celami i kierunkami działań określono zadania do realizacji w ramach Planu Gospodarki Odpadami. W tabeli nr 30 zestawiono zadania i termin ich realizacji, natomiast w tabeli nr 31 – szacunkowe koszty realizacji zamierzonych celów.

Tabela 30. Harmonogram realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami

| L.p. |  |  | Rok |  | Zadanie |  | Wykonawca |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami wynikające z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | 2007 | Analiza obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) i ewentualne wprowadzenie zmian do ustawy (zmiana w kierunku promowania zakupów produktów wytworzonych z materiałów pozyskanych z recyklingu odpadów) |  | Prezes Urzędu Zamówień Publicznych |  |
| 2. |  |  |  | 2007-2010 | Uwzględnianie w przetargach publicznych zakupów wyrobów zawierających materiały lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów |  | Wójt, Burmistrz, Starosta |  |
| 3. |  |  |  | 2007 | Identyfikacja miejsc zanieczyszczonych odpadami, nie posiadających statusu składowiska odpadów i wydanie decyzji zobowiązującej podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego (art. 241 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska). |  | Starosta |  |
| 4. |  |  |  | 2007-2009 | Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nie przeznaczonych (w celu sukcesywnego likwidowania dzikich wysypisk odpadów, czyli usuwania odpadów z miejsc, które nie są legalnymi składowiskami odpadów lub magazynami odpadów) |  | Wójt, Burmistrz |  |
| Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wynikające z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | 2008-2009 |  | Tworzenie i udział gmin w strukturach ponad gminnych dla realizacji regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (zgodnie z wyznaczonymi regionami w wojewódzkich planach gospodarki odpadami) |  | Rada Gminy |  |
| 6. |  |  | 2007-2010 |  | Organizacja zadań w zakresie zbiórki odpadów z terenów cmentarzy i akweduktów wodnych |  | Wójt, Burmistrz |  |
| 7. |  |  | 2007-2010 |  | Organizacja zadań w zakresie zbiórki i odbioru odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny |  | Wójt, Burmistrz |  |
| 8. |  |  | 2007-2014 |  | Prowadzenie monitoringu na składowiskach odpadów |  | Wójt, Burmistrz |  |
| 9. |  |  | 2007-2032 |  | Dofinansowanie utylizacji wyrobów azbestowych |  | Wójt, Burmistrz |  |
| 10. |  |  | 2007-2014 |  | Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów |  | Wójt, Burmistrz |  |
| 11. |  |  | 2007-2015 |  | Edukacja ekologiczna, koordynacja wdrażania Planu Gospodarki Odpadami |  | Starosta, Wójt, Burmistrz, fundacje ekologiczne, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w powiecie |  |
| 12. |  |  | 2007-2010 |  | Intensyfikacja selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie całego powiatu |  | Wójt, Burmistrz, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w powiecie |  |
| 13. |  |  | 2007-2012 |  | Zbiórka i biologiczne unieszkodliwianie odpadów biodegradowalnych |  | Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w powiecie przy współpracy z Wójtem, Burmistrzem oraz Starostą |  |
| 14. |  |  | 2007-2015 |  | Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych |  | Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w powiecie przy współpracy z Wójtem, Burmistrzem oraz Starostą |  |
| 15. |  |  | 2007-2015 |  | Zbiórka odpadów remontowo - budowlanych. |  | Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w powiecie |  |
| 16. |  |  | 2007-2015 |  | Zbiórka odpadów niebezpiecznych |  | Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w powiecie, Wójt, Burmistrz, Starosta |  |
| 17. |  |  | 2007-2015 |  | Rozbudowa infrastruktury do segregacji odpadów i pozyskiwania surowców wtórnych |  | Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w powiecie |  |
| 18. |  |  | 2007-2015 |  | Modernizacja i optymalizacja taboru do transportu odpadów |  | Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w powiecie |  |
| 19. |  |  | 2007-2015 |  | Usuwanie i rekultywacja dzikich wysypisk odpadów |  | Wójt, Burmistrz, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w powiecie |  |
| 20. |  |  | 2007-2015 |  | Objęcie wszystkich mieszkańców zbiórką odpadów |  | Wójt, Burmistrz, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w powiecie |  |
| 21. |  |  | 2007-2015 |  | Zorganizowanie systemu zbiórki, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zwierzęcych od wytwórców indywidualnych |  | Powiatowy Lekarz Weterynarii, Wójt, Burmistrz, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami zwierzęcymi |  |
| 22. |  |  | 2007-2015 |  | Rekultywacja składowiska odpadów w Krzywopłotach |  | Wójt, Burmistrz, Starosta |  |
| 22. | 2008-2009 |  |  |  |  | Budynek socjalno-bytowy parterowy o powierzchni około 400 m2 z płaskim dachem, hala o powierzchni do 1500 m2 i wysokości do 12 m, z dachem dwuspadowym z przeznaczeniem na sortownię, 2 hale o powierzchni do 1000 m2 i wysokości do 12 m pod potrzeby magazynowe, wiata gospodarcza o powierzchni do 1000 m2 i wysokości do 12 m, instalacja systemu odgazowania składowiska, brodzik z myjnią kół i podwozia, waga samochodowa elektroniczna, niezbędna infrastruktura techniczna i komunikacyjna. | Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. Krzywopłoty |  |
| 23. |  | 2008-2009 |  |  | Budowa kwatery składowiskowej i kompostowni na terenie Gminy Białogard Obręb Rarwino nr 83 |  |  | Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. Krzywopłoty |
| 24. |  | 2010-2015 |  |  | Rekultywacja składowiska w Krzywopłotach |  |  | Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. Krzywopłoty |

Tabela 31. Szacunkowe koszty realizacji zamierzonych celów

| Lp. | Jednostkowe cele krótkookresowe do 2011r. | Szacunkowy koszt realizacji zadania [zł] |  |  |  |  | Jednostki i podmioty realizujące | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | RAZEM |  |  |
| 1. | Edukacja ekologiczna, koordynacja wdrażania Planu Gospodarki Odpadami | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 28 000 | Starosta, Wójt lub Burmistrz, fundacje ekologiczne, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w powiecie | Fundusze ochrony środowiska w tym: WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, Budżety Gmin i Starostwa |
| 2. | Intensyfikacja selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie całego powiatu | Koszty ponoszone przez Gminy i podmioty zbierające odpady |  |  |  |  | Wójt, Burmistrz, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w powiecie | Fundusze ochrony środowiska w tym: GFOŚiGW, Budżety Gmin, Fundusze strukturalne oraz podmioty zbierające odpady |
| 3. | Zbiórka i biologiczne unieszkodliwianie odpadów biodegradowalnych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w powiecie przy współpracy z Wójtem, Burmistrzem oraz Starostą | Fundusze ochrony środowiska w tym: WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, Budżety Gmin i Starostwa oraz Fundusze strukturalne oraz podmioty zbierające odpady |
| 4. | Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 20 000 | Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w powiecie przy współpracy z Wójtem, Burmistrzem oraz Starostą | Fundusze ochrony środowiska w tym: WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, Budżety Gmin i Starostwa oraz Fundusze strukturalne oraz podmioty zbierające odpady |
| 5. | Zbiórka odpadów remontowo - budowlanych | Koszty ponoszone przez Gminy i podmioty zbierające odpady |  |  |  |  | Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w powiecie | Fundusze ochrony środowiska w tym: GFOŚiGW, Budżety Gmin, Fundusze strukturalne oraz podmioty zbierające odpady |
| 6. | Zbiórka odpadów niebezpiecznych | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 200 000 | Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w powiecie, Wójt, Burmistrz, Starosta | Fundusze ochrony środowiska w tym: WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, Budżety Gmin i Starostwa oraz podmioty zbierające odpady |
| 7. | Rozbudowa infrastruktury do segregacji odpadów i pozyskiwania surowców wtórnych | Koszty ponoszone przez podmioty zbierające odpady |  |  |  |  | Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w powiecie | Fundusze strukturalne oraz podmioty zbierające odpady |
| 8. | Modernizacja i optymalizacja taboru do transportu odpadów | Koszty ponoszone przez podmioty zbierające odpady |  |  |  |  | Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w powiecie | Fundusze strukturalne oraz podmioty zbierające odpady |
| 9. | Usuwanie i rekultywacja dzikich wysypisk odpadów | Koszty ponoszone przez Gminy i podmioty zbierające odpady |  |  |  |  | Wójt, Burmistrz, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w powiecie | Fundusze ochrony środowiska w tym: GFOŚiGW, Budżety Gmin, Fundusze strukturalne oraz podmioty zbierające odpady |
| 10. | Objęcie wszystkich mieszkańców zbiórką odpadów | Koszty ponoszone przez Gminy i podmioty zbierające odpady |  |  |  |  | Wójt, Burmistrz, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w powiecie | Fundusze ochrony środowiska w tym: GFOŚiGW, Budżety Gmin, Fundusze strukturalne oraz podmioty zbierające odpady |
| 11. | Zorganizowanie systemu zbiórki, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zwierzęcych od wytwórców indywidualnych | Koszty ponoszone przez Gminy i podmioty zbierające odpady |  |  |  |  | Powiatowy Lekarz Weterynarii, Wójt, Burmistrz, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami zwierzęcymi | Fundusze ochrony środowiska w tym: GFOŚiGW, Budżety Gmin, Fundusze strukturalne oraz podmioty zbierające odpady |
| 12. | Rekultywacja składowiska odpadów w Krzywopłotach | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 400 000 | Wójt, Burmistrz | PFOŚiGW, GFOŚiGW, Budżet Miasta i Gminy, Fundusze strukturalne |
| 13. | Dofinansowanie utylizacji wyrobów azbestowych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | Wójt, Burmistrz, Starosta | PFOŚiGW, GFOŚiGW |

|  | Jednostkowe cele krótkookresowe | Szacunkowy koszt realizacji 2008 | Szacunkowy koszt realizacji 2009 | Jednostki i podmioty realizujące | Źródła dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Budynek socjalno-bytowy parterowy o powierzchni około 400 m2 z płaskim dachem, hala o powierzchni do 1500 m2 i wysokości do 12 m, z dachem dwuspadowym z przeznaczeniem na sortownię, 2 hale o powierzchni do 1000 m2 i wysokości do 12 m pod potrzeby magazynowe, wiata gospodarcza o powierzchni do 1000 m2 i wysokości do 12 m, instalacja systemu odgazowania składowiska, brodzik z myjnią kół i podwozia, waga samochodowa elektroniczna, niezbędna infrastruktura techniczna i komunikacyjna. | 1.000.000 | 5.000.000 | Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. Krzywopłoty | Środki własne PWOŚiGW GWOŚiGW środki UE |
| 15 | Budowa kwatery składowiskowej i kompostowni na terenie Gminy Białogard obręb Rarwino nr 83 | 1.000.000 | 3.000.000 | Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. Krzywopłoty | Środki własne PWOŚiGW GWOŚiGW środki UE |

# WNIOSKI Z PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO

Poniższe wnioski dotyczą przewidywanych oddziaływań na środowisko wynikających z realizacji Powiatowego planu gospodarki odpadami (Ppgo). Obok tych wniosków przedstawiono również propozycje działań związanych nie tylko z przewidywanym oddziaływaniem na środowisko realizacji Ppgo, ale również mających na celu właściwą realizację tego planu w najbliższych latach.

W Powiatowym planie gospodarki odpadami można zaobserwować generalną tendencję w
kierunku rozwiązania problemów zagospodarowania odpadów z uwzględnieniem ich odzysku i
unieszkodliwiania, poza składowaniem. Ustalone cele Ppgo są zgodne z wymogami prawa
polskiego i Unii Europejskiej.

Najważniejszym zagrożeniem dla środowiska związanym z realizacją Powiatowego planu gospodarki odpadami będzie nieterminowe realizowanie zapisanych w nim działań. Dotyczy to przede
wszystkim realizacji zadań w zakresie zbierania odpadów i ich odzysku lub unieszkodliwiania. Przy
założeniu stałego generowania odpadów, szczególnie komunalnych, konieczne jest podniesienie
efektywności  ich  selektywnego  zbierania,  bowiem  w  przeciwnym  razie  odpady  te  trafią na
składowiska, których pojemność nie przewiduje przyjmowania wszystkich odpadów. Może wystąpić
sytuacja, że odpady będą usuwane do środowiska w sposób niekontrolowany. Jest to największe
zagrożenie, dlatego bezwzględnie należy dążyć do ograniczenia ilości odpadów składowanych.

Planowane w ramach Ppgo instalacje przerobu odpadów mogą w skali lokalnej stanowić
zagrożenie dla środowiska i zdrowia. W zależności od rodzaju instalacji oddziaływania te mogą mieć
charakter uciążliwości odorowych, mogą też być niekorzystne ze względu na zajęcie terenu. Należy w planowaniu lokalizacji tych przedsięwzięć uwzględniać potencjalne możliwości oddziaływania na
obszary, gdzie przebywają ludzie lub na obszary chronione.

Składowanie odpadów będzie jednak w wielu przypadkach rozwiązaniem nieuniknionym. Istniejące
obecnie technologie zabezpieczeń oraz procedury  zatwierdzania  dokumentacji   i   dopuszczania
rozwiązań  w  zakresie   składowania  odpadów  mogą  skutecznie   zahamować   oddziaływanie  na
środowisko realizowanych składowisk. Problemem są istniejące składowiska odpadów, zwłaszcza z
uwagi na ich skalę, która ze względów ekonomicznych uniemożliwia podejmowanie prób likwidacji
tych obiektów.

Niezbędne jest wprowadzenie mechanizmów wspomagających funkcjonowanie istniejących i nowo
tworzonych systemów zbierania odpadów oraz ich odzysku i unieszkodliwiania. Ponadto, należy
prowadzić ciągłe akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące konieczności włączenia się mieszkańców
w system selektywnego zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem wydzielania odpadów
niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. Należy uświadamiać zagrożenia dla zdrowia,
jakie wiążą się z oddziaływaniem niewłaściwie zagospodarowanych odpadów niebezpiecznych.

Występuje brak powszechnego funkcjonowania struktur ponadgminnych w zakresie dostawy
odpadów do obiektów odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Wynika to z niskiej aktywności części
gmin w działaniach związanych z gospodarką odpadami. Bez odpowiednich instrumentów prawnych
nie ma możliwości dyscyplinowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania
obowiązków ustawowych w tym zakresie.

Podobna sytuacja występuje w przypadku nowych składowisk odpadów, które - z uwagi na
wysokie ceny przyjmowania odpadów - przegrywają w konkurencji ze starymi składowiskami jeszcze
funkcjonującymi, a nie posiadającymi odpowiednich zabezpieczeń. W efekcie na kolejne nowe
składowiska mogą być nie przyznane środki pomocowe, jeżeli nie zostanie zapewniona właściwa skala obszarowa i ludnościowa nowym składowiskom.

Niskie opłaty za składowanie są także przyczyną, że brak jest bodźców ekonomicznych dla
wdrażania nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów. W ten sposób nie uzyska się przełomu w przejściu na zaawansowane technologie.

Na terenie Powiatu Białogardzkiego Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. jako struktura ponadgminna realizuje dostawy odpadów do obiektów odzysku i recyklingu. Od 2004 roku z powodzeniem organizowany jest konkurs „Zakrętka” o czym świadczą wyróżnienia dla Zakładu z Organizacji Odzysku Rekopol.

# SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU

Ustawa o odpadach w art. 14 ust. 12b i 13 nakłada na organy wykonawcze powiatu obowiązek przygotowywania, co 2 lata sprawozdania z realizacji celów i zadań określonych w planach gospodarki odpadami. W przypadku Powiatu Białogardzkiego obowiązek ten spoczywa na zarządzie powiatu, który ma obowiązek przedstawić to sprawozdanie radzie powiatu i zarządowi województwa. Jeżeli zaistnieje sytuacja, że zmiany warunków lokalnych spowodują konieczność modyfikacji uchwalonego planu gospodarki odpadami przed upływem ustawowych 4 lat, należy uruchomić stosowne postępowanie w celu aktualizacji zapisów Planu gospodarki odpadami.

Wdrażanie Planu gospodarki odpadami jest procesem ciągłym, wymagającym stałej obserwacji ilościowych i jakościowych zmian wybranych wskaźników środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, mającym na celu zapewnienie informacji zwrotnych na temat słuszności i skuteczności podejmowanych działań oraz inicjowanie ich zmian w przypadku rozbieżności pomiędzy założeniami a realizacją. Narzędziem ww. procesu jest monitoring.

Wdrażanie Planu gospodarki odpadami będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie :

- określenia stopnia wykonania przedsięwzięć/działań,

- określenia stopnia realizacji przyjętych celów,

- oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,

- analizy przyczyn ich rozbieżności.

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu gospodarki odpadami jest prawidłowy system sprawozdawczości oparty na wskaźnikach stanu środowiska i zmiany presji na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej. Odpowiedni zestaw wskaźników zapewnia sprawne przeprowadzenie monitoringu przedsięwzięć oraz analiz porównawczych i tematycznych, dostarczających rzetelnej informacji o wdrażanym Planie gospodarki odpadami.

W tabeli nr 32 przedstawiono, wynikające z Krajowego planu gospodarki odpadami (KPGO), zestawy wskaźników i terminy sprawozdań z monitoringu prowadzonego przez różne firmy i wydziały odpowiedzialne za realizację Planu gospodarki odpadami.

Tabela 32. Wskaźniki monitoringu – informacja o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami

| L.p. | Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami | Jednostka |
| --- | --- | --- |
|  | Odpady komunalne |  |
| 1 | Odsetek mieszkańców objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych | % |
| 2 | Masa zebranych odpadów komunalnych - ogółem | min Mg |
| 3 | Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie | min Mg |
| 4 | Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne | min Mg |
| 5 | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane, poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi | % |
| 6 | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne, składowanych bez przetwarzania | % |
| 7 | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % |
|  | Odpady niebezpieczne |  |
| 8 | Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych | Mg |
| 9 | Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych | Mg |
| 10 | Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi | % |
| 11 | Poziom odzysku olejów odpadowych | % |
| 12 | Poziom recyklingu (regeneracji) olejów odpadowych | % |
| 13 | Masa selektywnie zebranych przenośnych baterii i akumulatorów | Mg |
| 14 | Masa pozostałych zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest - do usunięcia i unieszkodliwienia | Mg |
| 15 | Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - ogółem | Mg |
| 16 | Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych | Mg |
| 17 | Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca | kg/mieszkańca |
| 18 | Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 1 i 10 2) | % |
| 19 | Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup I i 10 2) | % |
| 20 | Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 3 i 4 2> | % |
| 21 | Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup 3 i 4 ' | % |
| 22 | Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 2, 5-7 i 9 2) | % |
| 23 | Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup 2, 5-7 i 9 2) | % |
|  | Komunalne osady ściekowe |  |
| 24 | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych | Mg |
| 25 | Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami biologicznymi | % |
| 26 | Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w rolnictwie | % |
| 27 | Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w innych zastosowaniach | % |
| 28 | Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych składowanych bez przetworzenia na składowiskach odpadów | % |
|  | Odpady opakowaniowe |  |
| 29 | Poziom odzysku dla odpadów opakowaniowych - ogółem | % |
| 30 | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych - ogółem | % |
| 31 | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze szkła | % |
| 32 | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych | % |
| 33 | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z papieru i tektury | % |
| 34 | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze stali | % |
| 35 | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z aluminium | % |
| 36 | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z drewna | % |
| 11 - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG (Dz. Urz. WE L 266 z 26.09.2006 r., str. 1), 2* - według załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), 3) - określonych w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458). |  |  |

Istnieje możliwość korygowania zaprojektowanego zestawu wskaźników w trakcie prowadzenia monitoringu, w zależności od bieżących potrzeb. Dane analizowane na bieżąco pozwolą na rozpoznanie trudności i ewentualnych opóźnień w realizacji konkretnych przedsięwzięć, szczególnie inwestycyjnych oraz na ocenę zaangażowania poszczególnych ogniw odpowiedzialnych za ich wykonanie.

Elementem wspomagającym system sprawozdawczości oparty na wskaźnikach środowiskowych może być komputerowy system gospodarki odpadami. Opracowany i wdrożony system będzie nie tylko narzędziem do gromadzenia informacji dotyczących gospodarowania odpadami, ale również bardzo użytecznym narzędziem dla potrzeb kontroli i kształtowania przyszłościowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami. Właściwe ukierunkowanie systemu przepływu informacji z przedsiębiorstw do bazy, w celu stałego uaktualniania danych, a także obserwacja zachodzących zmian, będą dawały aktualny obraz skuteczności wdrażania i stopnia realizacji w czasie, zamierzonych w planie celów.

Natomiast cykliczna aktualizacja danych (w cyklu półrocznym lub rocznym) stworzy korzystne warunki do prowadzenia stałego bilansu odpadów komunalnych, niebezpiecznych i przemysłowych wytwarzanych bądź poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania.

## Organizacja i przebieg monitoringu

Dla właściwego przebiegu monitoringu gospodarki odpadami konieczne jest wyłonienie sprawnej struktury organizacyjnej i określenie reguł jej funkcjonowania.

Do głównych zadań w zakresie monitoringu wynikających z Krajowego planu gospodarki odpadami będzie należeć:

- koordynacja monitoringu,

- zbieranie niektórych danych i informacji,

- gromadzenie i przetwarzanie danych,

- analiza danych i informacji,

- przygotowanie raportów,

- ocena wyników oraz przygotowanie wstępnej rekomendacji zmian.

# STRESZCZENIE

Uchwała Rady Powiatu w Białogardzie Nr XV/139/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. reguluje sprawy gospodarki odpadami w powiecie. Powiatowy plan gospodarki odpadami dla Powiatu Białogardzkiego na lata 2007 - 2010 z perspektywą na lata 2010 - 2018 stanowi aktualizację pierwszego powiatowego planu gospodarki odpadami.

W okresie realizacji pierwszego powiatowego planu gospodarki odpadami zaobserwowano poprawę w niektórych dziedzinach gospodarki odpadami i udało się osiągnąć niektóre cele. Jednakże w dalszym ciągu istnieje wiele problemów, które należy sukcesywnie rozwiązywać.

Pomimo wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa, niejednolite wytyczne odnośnie do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (często skomplikowane, a przez to nieprzyjazne i niezrozumiałe dla przeciętnego obywatela) są jednym z hamulców rozwoju selektywnego zbierania odpadów.

Składowanie wysokiego odsetka odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, jak również składowanie innych odpadów ulegających biodegradacji, czy też stosowanie na składowiskach odpadów jako tzw. przesypek osadów ściekowych, powoduje, że składowanie odpadami jest znaczącym źródłem emisji metanu, który jest jednym z najgroźniejszych gazów cieplarnianych.

Niestety wiele metod odzysku, w tym recyklingu, bazuje na technologiach, których jakość ekologiczna jest wątpliwa i ich stosowanie ma na celu jedynie wydawanie dokumentów potwierdzających odzysk lub recykling.

Obserwowano również tendencję do jak najszerszego stosowania odpadów na powierzchni ziemi -m.in. do makroniwelacji, do rekultywacji lub nawożenia. O ile w niektórych przypadkach jest to jak najbardziej uzasadnione ekologicznie, to jednak w wielu przypadkach była to wyłącznie forma uniknięcia składowania odpadów w przystosowanych do tego celu obiektach (składowiskach odpadów), która powodowała rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń zawartych w odpadach w środowisku.

Od 1 maja 2004 r., czyli od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej powstały pewne nowe niepokojące zjawiska. W tym okresie napłynęło do Polski ok. 1,7 mln używanych pojazdów, z czego w większości były to pojazdy ponad 10-letnie lub powypadkowe, które w krótkim czasie stają się odpadami. Pojazdy te są sprowadzane głównie przez osoby prywatne. Powoduje to znaczące obciążenie dla dopiero rozwijającego się systemu gospodarowania tymi odpadami, tym bardziej, że zgodnie z prawem, które stanowi transpozycję prawa unijnego, ostatni właściciel ma prawo do bezpłatnego oddania pojazdu wycofanego z eksploatacji. Podobną tendencję obserwuje się również w innych segmentach rynku, które zostały objęte podobnymi regulacjami na poziomie Unii Europejskiej, np. w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Odrębny problem stanowi wprowadzenie ostrzejszych wymagań w zakresie składowania odpadów komunalnych w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej niż ustanowione na poziomie Unii. Powoduje to poszukiwanie przez przedsiębiorców w tych krajach możliwych sposobów przesyłania tych odpadów do innych państw, gdzie koszty zagospodarowania są niższe. Pomimo uzyskania przez Polskę okresów przejściowych w zakresie transgranicznego przemieszczenia odpadów oraz dość restrykcyjnej polityki Głównego Inspektora Ochrony Środowiska obserwuje się sprowadzanie do kraju odpadów jako jeszcze produktów (szczególnie dotyczy to prób klasyfikowania odpadów jako paliw). Powoduje to, że krajowe moce przerobowe stają się niedostępne dla przetwarzania odpadów krajowych.

Celem dalekosiężnym tworzenia powiatowego planu gospodarki odpadami jest dojście do systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni realizowane są zasady gospodarki odpadami, a w szczególności zasada postępowania z odpadami zgodnie z hierarchią gospodarki odpadami, czyli po pierwsze zapobiegania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczania ich właściwości niebezpiecznych, a po drugie wykorzystywania właściwości materiałowych i energetycznych odpadów, a w przypadku, gdy odpadów nie można poddać procesom odzysku ich unieszkodliwienie, przy czym składowanie generalnie jest traktowane jako najmniej pożądany sposób postępowania z odpadami. Realizacja tego celu umożliwi osiągnięcie innych celów takich, jak: ograniczenie zmian klimatu powodowanych przez gospodarkę odpadami poprzez minimalizację emisji gazów cieplarnianych z technologii zagospodarowania odpadów czy też zwiększenie udziału w bilansie energetycznym kraju energii ze źródeł odnawialnych poprzez zastępowanie spalania paliw kopalnych spalaniem odpadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

W związku z powyższym, przyjęto następujące cele główne w „Powiatowym planie gospodarki odpadami”:

- zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wym ganiami ochrony środowiska,

- zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów,

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu aktualnego gospodarki odpadami oraz dokonanych prognoz zostały wytyczone na różnym stopniu szczegółowości cele krótkookresowe na lata 2007-2010 w zakresie odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Analiza wpływu proponowanego systemu gospodarki odpadami na środowisko obejmowała wpływ na jakość powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, przyrodę (flora i fauna), klimat akustyczny, krajobraz, oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki odpadami. Biorąc pod uwagę przestawione powyżej cele w zakresie gospodarki odpadami na terenie powiatu w perspektywie najbliższych kilkunastu lat pozytywnie należy ocenić zamierzenia, których wdrożenie jednoznacznie przyczyni się do zmniejszenia dotychczasowych obciążeń dla środowiska. W niniejszym planie zawarto również sposób prowadzenia monitoringu i oceny wdrażania planu, wskaźniki monitorowania stanu gospodarki odpadami oraz wytyczne do jego organizacji i przebiegu.

Nie przewiduje się generalnych zmian systemu gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów. Mogą wystąpić tylko korekty funkcjonujących systemów.

W zakresie zapobiegania i minimalizacji wytwarzania odpadów będą podejmowane przede wszystkim następujące działania:

- kontynuacja badań nad nowymi technologiami, przyczyniającymi się do zapobiegania i minimalizacji powstawania odpadów oraz zmniejszenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- wspieranie wprowadzania niskoodpadowych technologii produkcji oraz zapewniających wykorzystanie możliwie wszystkich składników stosowanych surowców,

- promowanie wdrażania systemu zarządzania środowiskowego,

- intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie,

- wykorzystywanie instrumentów ekonomicznych, w tym sukcesywne podnoszenie stawek opłat za składowanie odpadów, w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów, które można poddać procesom odzysku, w tym recyklingu.

Zaś w zakresie gospodarowania odpadami:

- intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami oraz
prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie,

- wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania i morfologii odpadów celem diagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami,

- wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania,

- weryfikacja lokalizacji dotychczas istniejących składowisk odpadów oraz eliminowanie
uciążliwości dla środowiska związanych z ich eksploatacją, w tym zamykanie i rekultywacja
składowisk nie spełniających wymogów prawa,

- wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- wyeliminowanie praktyk niewłaściwej eksploatacji i rekultywacji składowisk odpadów.

Opracowany Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Białogardzkiego jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (DZ.U.2003.66.620). Plan spełnia postawione przed nim cele, obejmuje pełny zakres zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami na terenie powiatu, w sposób zapewniający zachowanie zasad ochrony środowiska.