Załącznik do uchwały nr XXV/215/05

Rady Powiatu w Białogardzie

z dnia 18.03.2005 r.

Załącznik nr 1

# ZASADY ODŚNIEŻANIA I ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ

# NA DROGACH POWIATOWYCH

| Lp | Standard | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | po ustaniu opadów śniegu | od stwierdzenia występowania zjawiska |
| 1. | ## A | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami, - skrzyżowaniach z koleją -odcinkach o pochyleniu >4% - przystankach autobusowych, - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | - luźny - 6 godz - zajeżdżony - występuje - zaspy, języki śniegowe: lokalnie - 6 godz. – utrudnienia dla samochodów osobowych | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 5 godz. - szron - 5 godz. - szadź - 5 godz. - pośniegowa - 6 godz. - lodowica - 5 godz. |
| 2. | ## B | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | - luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śnieżne – wystepują - zaspy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w ko- munikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych: gołoledź - 8 godz. pośniegowa - 10 godz. lodowica - 8 godz. |
| 3. | ## C | Jezdnia odśnieżona, w miej -scach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wy- konaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | - luźny - 16 godz. - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w ko- munikacji do 24 godz. | w miejscach wyznaczonych: gołoledź - 8 godz. pośniegowa |
| 4. | ## D | Jezdnia zaśnieżona Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnie - żaniu w miejscach wyznaczo -nych przez zarząd drogi | - luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny – występuje - zaspy - występują do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu - 2 godz. |