Załącznik nr 5 do SWZ

Nazwa i adres Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………………………………….

UWAGA: Miejsca wykropkowane należy uzupełnić danymi technicznym oferowanego sprzętu/urządzeń umożliwiając Zamawiającemu jednoznaczną ocenę czy oferowany sprzęt spełnia wymagania SWZ

Mobilny agregat prądotwórczy w obudowie zamontowany na przyczepie – 1 szt.

Cechy jakościowe: komponenty najwyższej jakości, urządzenie nowe z gwarancją, zgodne z normami CE

Nazwa i producent urządzenia ………………………………………………………

| Cecha/Wartość/Właściwość | Spełnia/Nie spełnia/wartość |
| --- | --- |

| 1. Cechy techniczne agregatu prądotwórczego w obudowie (minimalne parametry) - agregat fabrycznie nowy rok produkcji min. 2023 r - Moc (zgodnie z ISO8528): ok. 150 kW (dopuszcza się moc mniejszą o 10% oraz większą o 20%) - Napięcie trójfazowe 400 V oraz jednofazowe 230V, częstotliwość: 50 Hz - Pełna stabilizacja napięcia (AVR) - Agregat prądotwórczy trójfazowy o mocy około 120-150 kW, fabrycznie nowy; - Wyposażony w gniazda: 230 V 16A, 400V 250A; - Napięcie trójfazowe 400V oraz jednofazowe 230V, częstotliwość: 50H; - Pełną stabilizację napięcia (AVR); - Napędzany silnikiem diesla; - Elektroniczna regulacja obrotów; - Grzałka bloku silnika; - Ładowarka prostownika akumulatora; - Przystosowanie do pracy automatycznej oraz manualnej; - Akumulator rozruchowy; - Chłodnica wodna z płynem niezamarzalnym; - Obudowa wygłuszająca pracę silnika spełniająca aktualne wymagania norm emisji hałasu oraz odporna na warunki atmosferyczne; - Agregat spełniający aktualne warunki emisji spalin; - Zbiornik paliwa 150-450 litrów, zapewniający możliwość pracy przy 100% obciążeniu przez minimum 8 godzin; - Zabezpieczenie silnika z powodu zbyt wysokiej temperatury silnika, niskiego ciśnienia oleju; - Drzwi zamykane na klucz, zapewniające zabezpieczenie panelu sterowania przed dostępem osób trzecich; - Panel sterowania w języku polskim; - Instrukcja obsługi, deklaracje zgodności i certyfikaty gwarancji; - Wyłącznik awaryjny; - Norma spalania Stage 5 - Uchwyt jedno bądź czteropunktowy do podnoszenia agregatu. 2. Przyczepa - Fabrycznie nowa; - Wymiary przyczepki dostosowane do wymiaru agregatu, zapewniające bezpieczny transport; - Przyczepa homologowana do transportu agregatu – dopuszczona do ruchu drogowego - Ładowność przyczepki dostosowana do wagi agregatu prądotwórczego; - Cała zabudowa musi uwzględniać dopuszczalne naciski na poszczególne osie; - Przyczepka dwuosiowa wyposażona w hamulec najazdowy; - Wyposażona w cztery podpory stabilizujące; - Dopuszczona do ruchu drogowego; - Komplet dokumentów umożliwiających rejestrację przyczepki; - Wyposażona w koło manewrowe oraz kliny pod koła; - Wyposażona w koło zapasowe; - Wyposażona w hamulec ręczny. - Komplet dokumentacji do rejestracji |  |
| --- | --- |

Gwarancja na przedmiot umowy: ………………………. (minimum 24 miesiące) od daty podpisania protokołu odbioru urządzenia, w tym na sprzęt wchodzący w skład przedmiotu zamówienia …………….. (minimum 24 miesiące) gwarancji producenta.

W zakresie zamówienia  przeglądy gwarancyjne/serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji, obejmujących części zamienne, eksploatacyjne oraz robociznę i transport w ilości wynikającej z zaleceń producenta.