|  | Konikowo 77c 76-024 Świeszyno www.horn-projekt.pl mail: biuro@horn-projekt.pl tel. 502 255 881 |
| --- | --- |

PROJEKT  WYKONAWCZY

Obiekt: 	Budynek użyteczności publicznej Zarządu Dróg 	Powiatowych w Białogardzie

Temat:	Projekt docieplenia wraz z doborem koloru elewacji

Adres:	ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard

Inwestor:	Starostwo Powiatowe w Białogardzie, ul. Plac Wolności 16, 	78-200 Białogard

OŚWIADCZENIE

Stosownie do zapisu Art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Branża - funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Konstrukcyjno-budowlana - projektant | Mariusz Januszewski | ZAP/0008/POOK/09 |  |
| Opracowanie – asystent projektanta | Maciej Król |  |  |

Konikowo wrzesień 2016

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- OPIS TECHNICZNY

- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- CZĘŚĆ GRAFICZNA

- OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

· Zlecenie wykonania projektu przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie, ul. Plac Wolności 16, 78-200 Białogard,

· Informacje techniczne producentów materiałów,

· Dokumentacja archiwalna,

· Obowiązujące przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przeznaczonej na siedzibę Zarządu Dróg Powiatowych, mieszczącego się przy ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard

Zakres termomodernizacji;

- Docieplenie budynku bezspoinowym systemem ocieplania ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych oraz podziemnych z wykonaniem wypraw tynkarskich BSO ze styropianem wg kolorystyki,

- Wymianę wszystkich podokienników zewnętrznych,

- Docieplenie stropodachu niewentylowanego za pomocą styropianu ekstrudowanego 
z wykonaniem nowego pokrycia,

- Wymianę obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi,

- Wymianę stolarki okiennej zgodnie z audytem energetycznym,

- Wymianę stolarki drzwiowej zgodnie z audytem energetycznym,

- Montaż instalacji fotowoltaicznej,

- Zgodnie z wytycznymi Inwestora planuje się wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej o spadku min. 2%.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych, bez podpiwniczenia, zbudowany w technologii tradycyjnej murowej. Ściany zewnętrzne nr 1: mur z cegły kratówki gr. 38 cm, z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym. Konstrukcja stropodachu niewentylowanego oparta na stropie DZ3 ocieplony szlaką, pokryty papą asfaltową. Strop nad ostatnią kondygnacją i stropy międzykondygnacyjne - stropy typu DZ3. Okna i drzwi balkonowe podwójnie szklone: Uśr = 1,60 W/(m2*K). Drzwi zewnętrzne: drewniane - U = 5,10 W/(m2*K).

W związku z wysokością budynku wynoszącą 7,29 m ( < 12,00 m ) niniejszy projekt docieplenia nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia właściwemu organowi (Prawo budowlane Art.30 pkt. 2C, Art. 28 pkt.2 pp. 4).

- Po wykonaniu prac określonych w projekcie okres trwałości budynku zostanie zwiększony ponadnormatywnie o ok. 15 lat (ponad 5 lat).

- Nie stwierdzono gniazd i siedlisk ptasich w obrębie budynku.

- Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych zmniejszy się emisyjność CO2 o 56,6% (dane cząstkowe w audycie energetycznym pkt. 9 i zał. 8)

- W wyniku przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych nastąpi spadek zużycia energii pierwotnej Ep  o 48,53% (dane cząstkowe w audycie energetycznym pkt. 9)

- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej wyniesie 61,52 GJ. Będzie to spadek z wartości 77,40 GJ do wartości 15,88 GJ.

Dokumentacja techniczna została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r., nr 75 poz. 690).

Informacja o zastosowaniu odnawialnych źródeł energii powinna być zamieszczona na tablicy informacyjnej umieszonej w widocznym miejscu elewacji frontowej budynku.

4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

4.1. Zestawienie zbiorcze planowanych prac

| Rodzaj modernizowanego elementu | Rodzaj realizacji |  |
| --- | --- | --- |
| Ocieplenie ścian zewnętrznych nr 1 – powierzchnia ocieplenia 469,58 m2 netto (478,97 m2 brutto) | Ocieplenie styropianem przy użyciu metody lekkiej-mokrej BSO styropianem wraz z robotami towarzyszącymi – grubość styropianu – 14 cm |  |
| Ocieplenie ścian zewnętrznych nr 2 – powierzchnia ocieplenia 156,33 m2 netto (159,46 m2 brutto) | Ocieplenie styropianem przy użyciu metody lekkiej-mokrej BSO styropianem wraz z robotami towarzyszącymi – grubość styropianu – 10 cm |  |
| Ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnych - powierzchnia ocieplenia 118,55 m2 netto | Ocieplenie styropianem przy użyciu metody lekkiej-mokrej BSO styropianem wraz z robotami towarzyszącymi – grubość styropianu – 10 cm w obrębie ścian zewn. nr 1 oraz 6 cm w obrębie ścian zewn. nr 2. |  |
| Ocieplenie stropodachu – powierzchnia ocieplenia 434,80 m2 netto, (478,28 m2 brutto) | Ocieplenie stropodachu niewentylowanego styropianem ekstrudowanym z wykonaniem nowego pokrycia – grubość styropianu – 18 cm |  |
| Wymiana starych okien – 18 szt. | Wymiana starych okien na nowe o współczynniku przenikania ciepła Ud = 1,3 W/m2*K |  |
| Wymiana starych drzwi zew. – 3 szt. | Wymiana starych drzwi na nowe o współczynniku przenikania ciepła Ud = 1,3 W/m2*K |  |

4.2. Wymiana orynnowania i obróbek blacharskich

Orynnowanie należy przełożyć lub wymienić w przypadku ich niezdatności do użycia zachowując istniejące średnice. Rodzaj orynnowania pozostaje bez zmian.

4.3. Wymiana podokienników

Projektuje się wymianę wszystkich podokienników zewnętrznych na podokienniki wykonane 
z blachy powlekanej w kolorze brązowym (RAL8011 lub zbliżonym). Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico ocieplonych ścian nie mniej niż 40 mm. Styki parapetów zewnętrznych z wykonaną elewacją należy uszczelnić za pomocą kitu trwale plastycznego lub uszczelki systemowej. Podokienniki zewnętrzne należy wykonać z elementami zakończeniowymi systemowymi.

4.4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

W ramach termomodernizacji wymienione zostaną drzwi zewnętrzne z drzwi o współczynniku U=5,1 W/m2∙K na drzwi o współczynniku U=1,30 W/m2∙K oraz okna zewnętrzne z okien o współczynniku U=3,0 W/m2∙K na okna PVC o współczynniku U=1,1 W/m2∙K. Po demontażu stolarki przeznaczonej do wymiany należy uzupełnić ubytki w konstrukcji muru uniemożliwiające prawidłowy montaż nowej stolarki.

4.5. Ocieplenie przegród wewnętrznych

W zakres ulepszeń nie wchodzą ulepszenia dotyczące przegród wewnętrznych, czy to przegród pionowych oraz poziomych.

4.6. Ocieplenie ścian zewnętrznych

Prace przygotowawcze: zauważone odchyłki od pionu, poszczególnych części docieplanych ścian, należy wyrównać poprzez  przymocowanie do ścian cienkich (w zależności od potrzeb gr. 1 do 3 cm.) pasków styropianowych lub wyrównać warstwą tynku wap.-cem. Przystąpienie do właściwego ocieplania ścian musi być poprzedzone pracami, dzięki którym zdemontujemy istniejące elementy utrudniające bądź uniemożliwiające szczelne wykonanie termoizolacji (np. zdjęcie obróbek blacharskich, orynnowania czy istniejących instalacji). Sprawdzenie stanu podłoża i ewentualne przygotowanie podłoża przed przyklejeniem płyt izolacji termicznej ma na celu osiągniecie właściwego powiazania płyt izolacji termicznej ze ścianą przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia zapraw klejących. Podłoża mineralne (np. tynki wapienno-cementowe) należy opukać w celu sprawdzenia ich przyczepności do podłoża. Dodatkowo przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy sprawdzić jakość istniejącego podłoża. Musi ono być nośne, zwarte, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność, takich jak tłuszcze, bitumy, pyły. Nośność podłoża sprawdzamy metodą „pull-off” (wymagana wytrzymałość podłoża na odrywanie ≥ 0,08 MPa) lub przez przyklejenie do podłoża kostek styropianowych o wymiarach 10×10 cm z warstwą kleju nieprzekraczająca 1 cm grubości. Przy odpowiedniej jakości podłoża i przyklejenia podczas odrywania kostek po 3 dobach rozerwanie powinno wystąpić w styropianie (fot. 1,2).

| Fot. 1. | Fot. 2. |
| --- | --- |
| Fot. 1, 2. Badanie przyczepności podłoża. |  |

Odspojone miejsca wydające głuche odgłosy należy usunąć i uzupełnić zaprawą. Podłoża, na których występują stare powłoki malarskie należy bardzo dokładnie oczyścić mechanicznie bądź ręcznie, używając szczotek drucianych lub szpachelek, doprowadzając podłoże do stanu pozbawionego łuszczących się i luźnych fragmentów powłoki malarskiej. Zabezpieczenie ościeżnic okiennych przezroczystą folią przyklejoną na taśmę papierową sprawi znacznie mniej problemów niż czyszczenie ościeżnic i okien z zaschniętych zapraw klejowych bądź tynkarskich. W przypadku drzwi ościeżnice i skrzydła drzwi zabezpieczamy oddzielnie uzyskując możliwość otwierania drzwi. Następnym etapem przygotowania podłoża jest dokładne czyszczenie całej elewacji. Dokonać można tej czynności przy pomocy szczotki ryzowej lub za pomocą wody pod ciśnieniem. Dzięki temu zabiegowi pozbędziemy się resztek powłok malarskich, kurzu i brudu (fot. 3, 4, 5, 6). Po umyciu elewacji należy ją zagruntować środkiem gruntującym w celu zminimalizowania chłonności podłoża. Prace przygotowujące podłoże do mocowania ocieplenia można uznać za zakończone dopiero wtedy, gdy podłoże jest mocne, nośne, stabilne, oczyszczone, równe i zagruntowane.

| Fot. 3. | Fot. 4. |
| --- | --- |
| Fot. 5 | Fot. 6 |
| Fot. 3, 4, 5, 6. Metody przygotowania podłoża. |  |

Zalecenia dodatkowe:

Prace dociepleniowe należy wykonywać w suchych warunkach (bez opadów atmosferycznych, przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%).

• Nie należy pracować na powierzchniach silnie nasłonecznionych, a wykonane warstwy chronić przed opadami deszczu i silnym wiatrem. Zalecane są tu wykonane z gęstej siatki osłony na rusztowaniach.

• Temperatura powietrza i podłogi powinna wynosić od +5°C do + 25°C. Wyjątek stanowi tu stosowanie kolorowych tynków mineralnych (minimalna temperatura od +9°C).

• Odległość między powierzchnią płyt izolacyjnych, a konstrukcją rusztowania nie może utrudniać wykonywania faktury tynku.

• Rusztowania wiszące nie są zalecane m.in. ze względu na możliwość powodowania uszkodzeń mechanicznych.

• W przypadku prowadzenia prac ociepleniowych w warunkach łagodnej zimy trzeba bezwzględnie stosować osłony na rusztowaniach. Gdy w ciągu 3 dni zapowiadany jest spadek temperatury poniżej

+9°C, nie należy stosować kolorowych tynków mineralnych.

• W wypadku stosowania systemu przy aplikacji każdej warstwy na podłożu nie może być szronu, lodu ani śniegu.

• Temperatura wykonywania robót może wynosić od 0 do +200C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. W czasie prowadzenia robót ociepleniowych trzeba bezwzględnie stosować osłony na rusztowaniach. Po upływie 8 godzin od aplikacji wyroby wchodzące w skład systemu są odporne na spadki temperatury do poziomu –5°C. Jeżeli w ciągu 3 dni zapowiadane są dalsze spadki temperatury, to należy przerwać aplikację systemu.

Zalecenia dodatkowe

• Obróbki blacharskie powinny wystawać minimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie zabezpieczać go przed zaciekami wody deszczowej.

• Przy wykonywaniu tynków na jednej płaszczyźnie należy pracować bez przerw i na sąsiadujących poziomach rusztowań, zachowując jednakowe dozowanie wody.

• Z uwagi na wypełniacze naturalne, mogące powodować różnice w wyglądzie tynku – na jednej płaszczyźnie należy stosować materiał o tym samym numerze serii produkcyjnej, umieszczonym na każdym opakowaniu.

• Wykonane tynki powinny być chronione przed deszczem (osłony na rusztowaniach) przez minimum 1 dzień, a mineralne tynki kolorowe – przez co najmniej 3 dni. Odnosi się to do temperatury +20°C oraz wilgotności względnej powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkach należy uwzględnić wolniejsze wiązania tynków.

Wymagania techniczne dla mas (zapraw) klejących

| Cecha | Wymagana wartość |
| --- | --- |
| Zawartość substancji suchej [%] | różnica nie większa niż ±10% od wartości podanej przez producenta |
| Straty prażenia [%] | różnica nie większa niż ±10% od wartości podanej przez producenta |
| Konsystencja [cm] | 10 ±1 cm |
| Przyczepność do betonu [kPa] - warunki laboratoryjne - po 24 h w wodzie - po 5 cyklach cieplno-wilgotnościowych | min. 300 kPa min. 200 kPa min. 300 kPa |
| Przyczepność do styropianu [kPa] - warunki laboratoryjne - po 24 h w wodzie - po 5 cyklach cieplno-wilgotnościowych | min. 100 kPa min. 100 kPa min. 100 kPa |
| Odporność na rysy [mm] | min. 5 mm |
| Minimalna grubość warstwy zbrojonej | całkowite i dokładne przykrycie i zatopienie siatki zbrojącej |

Wymagania techniczne dla płyt styropianowych:

Do robót ociepleniowych należy stosować płyty styropianowe według PN EN 13163:2013-05 odmiany 70 lub 100, rodzaju EPS, samogasnący. Powinny one spełniać, poza normą dodatkowe wymagania:

- standardowe wymiary powierzchni – 50 cm x 100 cm,

- powierzchnia płyt – szorstka po krojeniu z bloków, płaska lub profilowana,

- krawędzie – ostre, bez wyszczerbów, proste lub profilowane,

- sezonowanie – od 2 do 6 tygodni w zależności od technologii produkcji, przy zachowaniu wymaganej wg normy stabilizacji wymiarów ±1 %.

Wymagania techniczne dla warstwy zbrojącej:

Do robót ociepleniowych mogą być stosowane siatki zbrojące z włókna szklanego, metalowe lub 
z tworzywa sztucznego. W odniesieniu do danego materiału wymagania odnośnie rodzaju splotu, impregnacji powierzchni, wymiarów dostawczych, wymiaru oczek, masy powierzchniowej, strat prażenia, siły zrywającej i wydłużenia względnego są określane indywidualnie w poszczególnych aprobatach technicznych.

Wymaganie techniczne dotyczące mas i zapraw tynkarskich

| Cecha | Wymagana wartość |
| --- | --- |
| Postać | ciekła masa gotowa do użycia lub sucha mieszanka do zarobienia z wodą |
| Wygląd zewnętrzny | jednorodna masa po zmieszaniu |
| Zawartość suchej substancji [%] | dla mas tynkarskich – różnica nie większa niż ±5% od wartości podanej przez producenta |
| Straty prażenia | różnica nie większa niż ±10% od wartości podanej przez producenta |
| Konsystencja [cm] | 10 ±1 cm |
| Odporność na rysy [mm] | brak rys w grubości równej dwukrotnej grubości zalecanej lub w grubości wynikającej z technologii nakładania |
| Minimalna grubość warstwy zbrojonej | 1,5 mm |

Wymagania techniczne dotyczące układu ociepleniowego ze styropianem

| Cecha | Wymagana wartość |
| --- | --- |
| Opór cieplny [(m2∙K)/W] | nie mniej niż 2 (m2∙K)/W |
| Wodochłonność w badaniu na próbkach [g/m2] - po 10 h zanurzenia - po 24 h zanurzenia | nie więcej niż 600 g/m2 nie więcej niż 1000 g/m2 |
| Mrozoodporność | próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmiany |
| Odporność na starzenie | próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmiany barwy wyprawy |
| Przyczepność międzywarstwowa [kPa] - w stanie powietrzno-suchym - poddanych cyklom mrozoodporności | min. 100 kPa min. 100 kPa |
| Funkcjonalność | po badaniu nie powinny wystąpić rysy ani zawilgocenie spodniej strony wyprawy |
| Odporność na uderzenie [J] w badaniu na próbkach - w stanie powietrzno-suchym - poddanych cyklom starzeniowym | min. 1 J (dla wypraw mineralnych) min. 3 J (dla wypraw pozostałych) min. 1 J (dla wypraw mineralnych) min. 3 J (dla wypraw pozostałych) |
| Opór dyfuzyjny względny dla warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona + wyprawa tynkarska) [m] | nie więcej niż 2 m |

Niezależnie od szczegółowych wymagań, które powinny spełniać poszczególne elementy systemu SBO, cały układ ociepleniowy, złożony z elementów, też musi spełniać wymagania gwarantujące skuteczność 
i trwałość ocieplenia.

4.7. Najczęściej popełniane błędy

Bywa, że w technologii ocieplania ścian systemami BSO stosowane są materiały różnych producentów. Takie niesystemowe rozwiązanie grozi poważnymi konsekwencjami. Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej otrzymuje system materiałów po przeprowadzeniu odpowiednich badań sprawdzających. Współdziałanie materiałów pochodzących z różnych systemów nie jest badane! Ujawnienie stosowania w jednym rozwiązaniu materiałów niewchodzących w skąd systemu może być powodem oddalenia ewentualnych reklamacji.

– Przyklejanie płyt termoizolacyjnych nie zawsze poprzedza oczyszczenie podłoża (obmiecenie z kurzu, mycie wodą, usuwanie glonów) czy gruntowanie podłoża bardzo nasiąkliwego. Stosowanie wysokociśnieniowych myjek nie jest jeszcze powszechne.

– Przy mocowaniu płyt termoizolacyjnych błędem jest nakładanie zaprawy tylko w postaci „placków”. Oprócz osłabienia przyczepności, niepodparte krawędzie płyt uginają się, co utrudnia prawidłowe wykonywanie kolejnych etapów prac.

– Przyklejanie płyt termoizolacyjnych bez przewiązania (szczególnie na krawędziach budynku) i brak dostatecznych zakładów siatki zbrojeniowej są przyczynami pęknięć na elewacjach.

– Zaniechanie szlifowania uskoków płyt styropianowych grubym papierem ściernym oraz wypełnianie styków płyt zaprawą ujawnia się w postaci cieni przy bocznym oświetleniu ściany i plam na wyprawie elewacyjnej.

– Nieprawidłowe osadzenie łączników mechanicznych. Nadmierne zagłębienie „grzybka” łącznika powoduje zniszczenie struktury płyt termoizolacyjnych. Z kolei zbyt płytkie osadzenie sprawia, że łącznik nie trzyma płyty należycie, a powstała wypukłość pozostaje widoczna i osłabia warstwę zbrojoną.

– Brak wypełnienia szczelin spoiwem akrylowym przy ościeżnicach i obróbkach blacharskich umożliwia wnikanie wody deszczowej pod płyty termoizolacyjne.

– Nienaklejanie dodatkowych, ukośnych łat z siatki w narodach otworów jest przyczyną powstawania ukośnych pęknięć. Brak dodatkowej warstwy siatki na wysokości do 2 m od poziomu terenu sprzyja uszkodzeniom powodowanym przypadkowym oddziaływaniem mechanicznym.

– Zbyt mała grubość warstwy zbrojeniowej lub co gorsza rozpinanie siatki „na sucho” i tylko powierzchniowe szpachlowanie zaprawą – osłabia zabezpieczenie materiału izolacyjnego i bardzo źle wpływa na trwałość wyprawy tynkarskiej.

– Zbyt mała liczba tynkarzy przy wykonywaniu warstwy elewacyjnej. Praca powinna być tak zorganizowana, aby bez przerw pracować jednoczenie na minimum 2 lub 3 poziomach rusztowania. Tylko wtedy połączenia tynku na elewacji nie będą widoczne. Przed rozpoczęciem prac tynkarskich należy wyznaczyć miejsca, w których połączenia tynków nie będą razić, np. w liniach przebiegu rur spustowych.

– Brak osłon na rusztowaniach niesie ryzyko rozmycia świeżego tynku przez deszcz albo pojawienia się odbarwień. Również przy ładnej pogodzie osłonny są potrzebne,  gdyż zmniejszają szybkość przesychania cienkowarstwowych materiałów i stanowią ochronę dla świeżego tynku przed wiatrem niosącym kurz.

4.8. Izolacja stropodachu niewentylowanego

Montowanie styropianu za pomącą łączników mechanicznych

Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, aby przed ułożeniem styropianu/styropapy rozłożyć warstwę paraizolacyjną. Może być ona wykonana ze specjalnych membran bitumicznych lub folii polietylenowej. W przypadku, gdy nie ma możliwości zastosowania warstwy paraizolacji, albo wskazane jest przewentylowanie spodnich warstw dachu (znajdujących się pod styropianem), należy przed montażem płyt ułożyć warstwę z papy perforowanej, po czym zamontować kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary wodnej migrującej z wnętrza budynku, jak również umożliwienie odparowania wilgoci zalegającej w starych pokładach dachu. Na tak przygotowanym podłożu można przystąpić do montażu styropianu/styropapy. Płyty należy układać tak, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt były do siebie dobrze dociśnięte. Zakłady z papy powinny przykrywać sąsiadujące płyty. Do mocowania termoizolacji w podłożu betonowym stosuje się łączniki składające się z teleskopu, wkrętu oraz kołka rozporowego.

Rys. 7. Przykładowy łącznik trzyelementowy

W sytuacji, gdy warstwę nośną dachu stanowi blacha trapezowa lub płyta drewniana, stosuje się łączniki składające się z teleskopu i wkrętu z wiertłem. Ilość łączników uzależniona jest od rodzaju dachu, jego strefy oraz wysokości na jakiej się znajduje. Zgodnie z normą DIN 1055, w budynkach o wysokości do 20 m na dachach płaskich wyznacza się trzy strefy obciążenia wiatrem:

• strefa wewnętrzna,

• strefa brzegowa (krawędziowa),

• strefa narożna.

Strefą brzegową jest obszar zewnętrzny o szerokości 1/8 krótszego boku dachu (a), nie węższy jednak niż 1 m i nie szerszy niż 4 m. W obrębie strefy brzegowej wyznacza się obszar największego obciążenia wiatrem - strefę narożną w wymiarach przedstawionych na rysunku 2. Pozostała część dachu poza strefą brzegową to strefa wewnętrzna. Największe siły ssące wiatru występują w strefie narożnej i maleją w kierunku środka dachu. Przyjmuje się, że w strefie narożnej potrzeba 9 łączników, w strefie krawędziowej 6, a w strefie środkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy.

Rys. 8. Podział dachu ze względu na strefy podrywania wiatru.

Podział dachu płaskiego na strefy oddziaływania wiatrem zawarto również w normie PN-EN 1991-1-4:2008. Norma ta porównywalna jest ze znowelizowaną normą niemiecką DIN 1055-4:2005, gdyż również bazuje na europejskim standardzie zwanym Eurokodem 1, wprowadzającym nowy sposób metodyki określania oddziaływania wiatru na konstrukcje, w tym także na dach płaski. Wyróżniono tu cztery strefy: • strefa narożna (F), • strefa brzegowa, zewnętrzna (G) • strefa brzegowa, wewnętrzna (H) • strefa wewnętrzna (I). Sposób ułożenia i wyznaczania w/w stref na dachu pokazano na rys. 9.

Rys. 9. Zasady określania stref na dachu płaskim wg PN-EN 1991-1-4:2008

Określenie wymiaru bazowego – e – dla stref dokonuje się w oparciu o mniejszy wymiar z następujących: wymiar mniejszego boku rzutu dachu lub 2x wysokość dachu. Na rys. 10 przedstawiono zalecany rozkład łączników na płytach STYROPAPY (wg wytycznych DIN 1055-4).

Rys. 10. Zalecany rozkład łączników na płycie Styropapa

Po zamocowaniu styropapy można przystąpić do zgrzewania papy nawierzchniowej (w układzie jednowarstwowym) lub podkładowej (w układzie dwuwarstwowym). Należy pamiętać, aby ogień z palnika nie był skierowany bezpośrednio na styropapę, gdyż może to spowodować przepalenie papy użytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Papę należy układać zgodnie ze sztuką dekarską, dbając o zachowanie odpowiednich szerokości zakładów. Należy unikać wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezpośrednio pod kątem 90 stopni.

Rys. 11. Zalecane połączenie powierzchni poziomej i pionowej

2. Montowanie styropapy za pomącą klejów Bardzo ważnym etapem przed przystąpieniem do przyklejania styropapy jest właściwe przygotowanie podłoża. Musi ono zostać bardzo dobrze oczyszczone z brudu oraz starych nierówności. Należy pamiętać, aby dobrze zagruntować stare pokrycie roztworem bitumicznym. Należy koniecznie odczekać do wyschnięcia naniesionej powłoki. Na tak przygotowane podłoże można kleić płyty warstwowe. Klej nanosi się paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone, zagruntowane podłoże lub punktowo, ok. 6 - 8 placków na płytę (powierzchnia klejenia zależy od obliczeniowej siły ssącej wiatru), następnie na to układa się płytę oraz dociska, aby klej rozprowadził się po większej powierzchni. Do klejenia płyt można stosować kleje przeznaczone do podłoży betonowych, z blach trapezowych i do istniejącego pokrycia papowego lub bitumiczne masy klejowe. Zaleca się w strefie narażonej na mocniejsze podrywanie wiatrem zastosować dodatkowo łączniki mechaniczne (rys. 8 i 9).

4.8. Warunki gwarancyjne

Warunkiem udzielenia gwarancji jest:

a) wykonanie projektu technicznego ocieplenia dla konkretnego budynku uwzgledniającego rzeczywisty stan techniczny ścian zewnętrznych oraz:

- postanowienia Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6384/2009 lub AT-15-6385/2009,

- obowiązujące normy i przepisy,

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. nr 75/200/ poz. 690,

- instrukcje ITB 334/2002 „Bezspoinowym system ociepleń ścian zewnętrznych budynków”,

- wytyczne Firmy dostarczającej system ocieplenia.

b) wykonanie ocieplenia przez firmy posiadające stosowne kwalifikacje (firmy wyspecjalizowane),

c) przeprowadzenie procesu budowlanego (ocieplenia) zgodnie z wymogami prawa budowlanego,

d) zastosowanie w systemie ociepleń wszystkich składników zgodnie z Aprobata Techniczna ITB AT-15-63-84/2009 lub AT-15-6385/2009,

e) zachowanie przez okres gwarancji dziennika budowy oraz częściowych i końcowego protokołu odbioru robót budowlanych podpisanych przez kierownika robót i inspektora nadzoru,

f) właściwa eksploatacja i konserwacja obiektu,

- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

Budynek użyteczności publicznej przeznaczony na siedzibę Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie, ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard.

INWESTOR:

Starostwo Powiatowe w Białogardzie, ul. Plac Wolności 16, 78-200 Białogard.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Maciej Król

Opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126)

- ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI

Zakres robot obejmuje termomodernizację i wykonanie nowej kolorystyki budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na siedzibę Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie, ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard.

Kolejność realizacji robot:

· montaż rusztowania,

· oczyszczenie elewacji,

· docieplenie elewacji,

· chemiczne zneutralizowanie resztek zanieczyszczeń,

· naprawa uszkodzonych części elewacji,

· naprawa i malowanie orynnowania,

· wykonanie nowej kolorystyki budynku.

· naprawa opaski wokół budynku.

- WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Na placu budowy znajduje się tylko budynek objęty remontem.

- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Brak.

- WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

Wśród najczęściej występujących zagrożeń podczas pracy na rusztowaniach można wymienić:

· upadki z wysokości,

· złamanie kończyn,

· poślizgnięcie na oblodzonym pomoście,

· porażenie piorunem,

· uderzenie przez przedmiot spadający z wyższego poziomu rusztowania.

Do najczęściej występujących zagrożeń podczas wykonywania robot tynkarskich można zaliczyć:

· podrażnienia oczu zaprawą tynkarską,

· upadek z wysokości,

· poślizgnięcie na oblodzonym pomoście,

· porażenie prądem,

· uderzenie przez przedmiot spadający z wyższego poziomu rusztowania.

Główne źródła zagrożeń przy pracach malarskich to :

· stosowanie substancji mogących powodować alergie,

· stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

· praca na wysokości,

· używanie niesprawnych elektronarzędzi.

Do najczęściej występujących zagrożeń podczas wykonywania robot dekarskich można zaliczyć:

· wykonywanie części robot na skraju dachu,

· upadek z wysokości,

· używanie materiałów z ostrymi krawędziami,

· używanie otwartego ognia np. do układania papy termozgrzewalnej.

- SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza się jako:

· szkolenie wstępne,

· szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

- ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYCH Z PROWADZENIA ROBÓT.

Na terenie budowy powinna znajdować się tablica informacyjna z niezbędnymi danymi obiektu, a w szczególności numerami telefonów alarmowych: pogotowia, policji i straży pożarnej. Na terenie budowy powinny być wydzielone strefy niebezpieczne, należy je otamować i oznaczyć odpowiednimi tablicami.

Przed przystąpieniem do pracy na rusztowaniach należy przeprowadzić ich codzienne przeglądy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież

i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

· wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

· obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych  ,

· postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

· udzielania pierwszej pomocy.

Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Na terenie budowy powinna znajdować się kompletna apteczka i podręczny sprzęt gaśniczy.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

OPRACOWAŁ:

…………………………………………………

mgr inż. Maciej Król

- CZĘŚĆ GRAFICZNA

Obiekt - stan dzisiejszy

Fot. 1. Widok elewacji frontowej.

Fot. 2. Widok elewacji północnej.

Rysunki montażowo techniczne

Dodatkowe mocowanie łącznikami mechanicznymi płyt styropianowych

| szerokość budynku | pasmo krawędziowe |
| --- | --- |
| do 8m | 1,0 m |
| od 8 do 16m | 1,5 m |
| powyżej 16m | 2,0 m |

Dodatkowe wzmocnienie warstwy zbrojonej w narożach otworów okiennych (drzwiowych)

Dolna krawędź systemów dociepleń

Docieplenie cokołu budynku

Docieplenie wypukłej krawędzi budynku

Docieplenie wklęsłej krawędzi budynku

Połączenie ze stropem nad bramą lub przejazdem

Połączenie z płytą balkonową

Docieplenie ściany z cofniętym cokołem

Docieplenie ościeży okiennych

Docieplenie ościeży okna obsadzonego w licu ściany

Docieplenie nadproża

Docieplenie nadproża okna osadzonego w licu ściany

Docieplenie muru podokiennego

Docieplenie muru pod oknem osadzonym w licu ściany

Połączenie  z gzymsem stropodachu wentylowanego

Docieplenie muru powyżej połaci dachowej

Połączenie z kratką wentylacyjną

Dylatacja szerokości powyżej 35 mm

Uszczelnienie dylatacji za pomocą taśmy dylatacyjnej – wypełnienie uszczelniaczem poliuretanowym

Uszczelnienie dylatacji narożnej za pomocą taśmy dylatacyjnej wypełnienie uszczelniaczem poliuretanowym

Uszczelnienie dylatacji narożnej za pomocą taśmy dylatacyjnej – wypełnienie profilem dylatacyjnym