Załącznik 7 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WARUNKI TECHNICZNE

dotyczące założenia Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu

dla Miasta Tychowo

- Obowiązujące normy prawne i przepisy techniczne.

  - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287).

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454).

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. z 2001 r. Nr 78 poz. 837).

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U.z 1999 r. Nr 49 poz. 493).

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U.z 2001 r. Nr 38 poz. 454).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37 poz. 333).

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U.z 1999 r. Nr 30 poz. 297).

  - Obowiązujące podstawowe przepisy techniczne (instrukcje techniczne GUGiK):

    - O-1 – ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

    - O-2 – ogólne zasady opracowania map do celów gospodarczych,

    - O-3 – Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

    - G-4 – Pomiary sytuacyjne i wysokościowe,

    - G-7 – Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu,

    - K-1 – Mapa zasadnicza (1979),

    - K-1 – Podstawowa mapa kraju,

    - K-1 – Mapa zasadnicza – wydana w 1998 r. przez Głównego Geodetę Kraju.

- Istniejące opracowania.

W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) w Białogardzie znajdują się dane w formie wektorowej, na bazie których należy założyć Geodezyjną Ewidencję Sieci Uzbrojenia Terenu w tym:

- operaty z pomiarów uzupełniających,

- operaty z inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu,

- materiały Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

- mapa numeryczna zasadnicza w systemie EWID2007.

- Zakres treści GESUT.

Dane GESUT obejmują:

- informacje przestrzenne,

- informacje opisowe,

Wśród informacji opisowych rozróżnia się:

- informacje podmiotowe,

- informacje przedmiotowe.

- Charakterystyka obiektu:

Powierzchnia opracowania: 393 ha

Obszar miasta Tychowa to obszar zabudowy miejskiej zwartej mocno zainwestowanej. Na terenie miasta znajdują się wszystkie rodzaje sieci uzbrojenia terenu doprowadzone do praktycznie wszystkich nieruchomości, w tym sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, ciepłownicza, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, telewizji kablowej. Na terenie miasta Tychowa działają między innymi następujący zarządcy sieci:

- Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard

- Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYTORZE” ul. Kochanowskiego 5f, 78-220 Tychowo

- ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Białogardzie ul. Kołobrzeska 32, 78-200 Białogard

- Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Olsztynie. Dział Zarządzania Zasobami Sieci – Szczecin ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin.

- Zasady opracowania.

  - Wykonanie pracy wymaga zgłoszenia roboty geodezyjnej w PODGiK w Białogardzie przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe określone w art. 43 pkt. 1 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Materiały niezbędne do wykonania pracy będą wydawane zgodnie z harmonogramem ustalonym z Kierownikiem PODGiK w postaci danych wektorowych w formacie KCD lub SWING 3.0.

Wszelkie prace należy wykonać w układzie współrzędnych płaskich 2000.

  - Poza materiałami otrzymanymi z PODGiK do wykonania pracy należy również korzystać materiały branżowe, w tym:

- ewidencje branżowe dla każdego z działających na obszarze Miasta Tychowa gestorów sieci w tym:

- Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard

- Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYTORZE” ul. Kochanowskiego 5f, 78-220 Tychowo

- ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Białogardzie ul. Kołobrzeska 32, 78-200 Białogard

- Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Olsztynie. Dział Zarządzania Zasobami Sieci – Szczecin ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin

- inwentaryzacje powykonawcze, dokumentacje techniczne elementów sieci,

- mapy tematyczne,

- schematy sieci.

  - Generalną zasadą jest selekcja i wykorzystanie danych w kolejności stopnia zaufania do ich precyzji:

- analityczne – przez dane takie należy rozumieć takie, które pochodzą z pomiarów spełniających wymagania instrukcji technicznych, na podstawie których można obliczyć współrzędne, nadające się do matematycznego przetwarzania. Wymaga się aby precyzja zapisu tych danych spełniała wymagania:

- współrzędne XY lub miara bieżąca i domiar 0,05 m,

- rzędna H lub niwelacja: dla przewodów sztywnych 0,01 m, dla przewodów miękkich 0,1 m .

- graficzne – dane z digitalizacji lub wektoryzacji mapy zasadniczej,

- branżowe.

Wykorzystanie danych o mniejszej precyzji dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy brak danych wyższej precyzji.

  - Przeprowadzić analizę przydatności danych przez co rozumie się następujące badania:

- zgodność treści materiału z zakresem GESUT,

- ustalenie warunków pomiaru (przed czy po zasypaniu przewodu),

- porównanie zgodności dokumentów pomiarowych z obowiązującymi instrukcjami technicznymi,

- porównanie zgodności dokładności zapisu danych z warunkami w pkt. 3,

- porównanie wzajemnej zgodności badanych dokumentów.

Na podstawie analizy dokonać kwalifikacji przydatności każdego ze źródeł danych do jednej z czterech kategorii wymienionych w Załączniku nr 5 instrukcji G-7. Analizę przydatności kończą raporty z Analizy Przydatności Istniejących Materiałów, wykonane osobno dla materiałów znajdujących w Zasobie Geodezyjno Kartograficznym i osobno dla każdego innego źródła danych, w tym dla administratorów poszczególnych sieci oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Raporty uzupełnić mapami zasięgu analizowanych materiałów i szkicowego przebiegu sieci, z wyróżnieniem kategorii, oraz zaznaczeniem tych odcinków, dla których brak jest danych analitycznych.

  - Podczas prac nad założeniem GESUT możliwe jest ujawnienie braku danych   lub luk w istniejących materiałach. Konieczne jest uzupełnienie takich miejsc informacjami z ewidencji branżowych i/lub pomiarem. Istniejącą w zasobie mapę zasadniczą wykorzystać do tworzenia GESUT jako materiał o kategorii przydatności 1 lub 2 (patrz Załącznik 5 instrukcji G-7). Ponieważ mapa zasadnicza informuje o przewodach i armaturze w sposób mniej szczegółowy niż GESUT, wykorzystanie informacji mapy zasadniczej wiąże się z ich przekształceniem.

Ewentualne potrzeby i zakres pomiarów terenowych określi branża.

  - W procesie zakładania GESUT informacje zawarte w nakładce U istniejącej mapy zasadniczej muszą zostać uzupełnione i sprawdzone w oparciu o pozostałe materiały źródłowe, w szczególnych przypadkach także w oparciu  o archiwa branżowe.

  - Wykonawca uzupełni bazę danych o wszystkie operaty związane z inwentaryzacją sieci, które wpłynęły do PODGiK w okresie realizacji prac (do 14-tu dni przed ostatecznym terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy) oraz o wskazane przez zamawiającego.

  - Uzupełnienie baz danych w PODGiK należy każdorazowo uzgodnić z administratorem systemu. Należy sporządzić pliki wsadowe w formacie SWING 3.0 w oparciu o specyfikację, stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ. Poza uzupełnieniem baz komputerowych, dane na trwałym nośniku informacji dołączyć do operatu GESUT.

  - Sporządzić operat GESUT, który jest zbiorem zawierającym dokumenty powstałe podczas zakładania GESUT. W szczególności operat powinien zawierać:

      - warunki techniczne,

      - sprawozdanie techniczne z opisem prac,

      - rejestr materiałów źródłowych ze wskazaniem miejsca ich składowania,

      - raport z analizy przydatności materiałów,

      - mapę zasięgu analizowanych materiałów i szkicowego przebiegu sieci,

      - rejestr zmian wprowadzonych w trakcie zakładania GESUT,

      - dokumenty końcowych uzgodnień z jednostkami prowadzącą branżową ewidencję sieci.

Terytorialnym zasięgiem operatu jest jednostka ewidencyjna – miasto Tychowo.

  - Mapę i bazy danych GESUT dotyczące sieci należy przedstawić jednostkom prowadzącym ewidencję sieci dla stwierdzenia ich zgodności z posiadanymi przez administratorów informacjami. Stwierdzenie zgodności przedstawionych materiałów w formie oświadczenia załączyć do operatu GESUT.

- Kontrola.

  - Wszelkie uzgodnienia z Zamawiającym powinny być potwierdzone, wpisem do dziennika robót przez Kierownika PODGiK. Dziennik robót należy dołączyć do operatu GESUT.

  - Po złożeniu kompletnego operatu GESUT zostanie przeprowadzona kontrola ostateczna. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do PODGiK plików wsadowych SWING 3.0 o treści atrybutów i relacji zgodną ze specyfikacją nie później niż do dnia 9 grudnia 2011 r. W razie niezgodności wykonawca ma 7 dni do poprawienia błędów formatu, które wynikają z niedostosowania się do specyfikacji. W razie kolejnego niepowodzenia po upływie terminu na poprawę czas zaliczony na kolejną poprawę jest liczony jako czas karnych odsetek.

  - Poza błędami formatu, w ramach kontroli zostaną sprawdzone błędy merytoryczne związane z prawidłowym stworzeniem bazy danych GESUT. Ich sprawdzanie będzie polegało na wyrywkowej kontroli merytorycznej z materiałami zgromadzonymi w PODGiK oraz z materiałami przekazanymi przez Branże. W razie stwierdzenia błędów merytorycznych dane zostaną zwrócone do poprawy, na którą wykonawca ma 7 dni. W razie wykrycia kolejnych błędów merytorycznych po upływie terminu na poprawę czas zaliczony na kolejną poprawę jest liczony jako czas karnych odsetek.